建设项目环境影响报告表

项目名称：      临湘市烟坡西路改扩建项目

建设单位：     临湘市建设局重点工程办公室

编制日期：二〇一六年七月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临湘市烟坡西路改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临湘市建设局重点工程办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴天星 |  |  | 联系人 |  |  |  | 曹关林 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市临湘市河东南路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974032826 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 414300 |
| 建设地点 | 临湘市城西区，西起花桥路，东至金桥路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 改扩建 | 行业类别及代号 |  |  |  |  | E4813市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积（平方米） |  | 9342 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  | 1604 |  |
| 总投资（万元） |  | 998 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 100 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2016年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 烟坡西路是连接金桥路和花桥路的重要道路，目前该段道路东段为水泥路，西段未通车，严重影响了沿线居民出行，区域交通压力较大，因此亟待建设。 根据临湘市委常委（扩大）会议纪要（临常【2016】8号文件），该项目是市委、市政府的重点民生工程，确定由临湘市建设局重点工程办公室负责建设。临湘市建设局重点工程办公室是临湘市建设局下属机构，主要负责城区基础设施建设。项目建成后，金桥路至花桥路段之间又增加的一条通道，有利于改善城市交通、缓解城区交通压力，提升城市品位和人居环境。 2、编制依据 2.1国家与地方的法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行。 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日施行。 （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2015年8月29日修订。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月28日修订。 （5）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订。 （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修订。 （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月。 （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月)。 （9）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(中华人民共和国国务院2000年第284号)。 （10）《中华人民共和国循环经济促进法》 (2008年8月)。 （11）《中华人民共和国节约能源法》2016年7月2日修订。 （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》国家环保总局，2015年6月1日起施行。 （13）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号。 （15）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号) （16）《环境信息公开办法(试行)》，国家环境保护总局令第35号 。 2.2环境保护有关文件 （1）《湖南省环境保护条例》(2013年5月)； （2）《湖南省建设项目环境管理规定》(湖南省人民政府令第215号，2007年6月)； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （4）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》(湘环发[2006]88号)； （5）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016年1月30； （6）《湖南省环境保护“十三五”规划》2015年9月。 2.3技术规范 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)。 2.4项目技术报告及有关文件 （1）委托书 （2）《临湘市烟坡西路改扩建项目可行性研究报告》。 （3）《临湘市烟坡西路改扩建项目初步设计》岳阳市建筑设计院，2016.6。 （4）建设方提供的其他相关文件。 3、项目概述 临湘市烟坡西路改扩建项目总投资998万元，位于五里街道办事处，道路西起花桥路，东至金桥路，路线全长416.106m（其中K0+000~K0+235为新建工程，K0+235~K0+416.106为改建工程），设计等级为城市支路，设计行车速度30km/h，设计路幅宽度20m，双向4车道。本项目新增占地5720m2。 4、主要工程内容及规模 本项目主要工程内容包括路面工 程、路基工程、交通工程、排水工程、路灯工程、绿化工程等。为便于施工，拟在沿线设置1处施工场地，初步选址于K1+410处（与金桥路交汇口）。项目主要技术经济指标见表1，建设内容及规模见表2。 表1 主要技术经济指标一览表 项 目; 单 位; 指标. 一、交通量预测. 1、2017年; Pcu/日; 1647. 2、2023年; Pcu/日; 3197. 3、2031年; Pcu/日; 4931. 二、基本指标. 1、技术等级; 城市支路. 2、计算行车速度; km/h; 30. 3、投资估算; 万元; 998. 三、线 路. 1、线路里程; m; 416.106. 2、最大纵坡; %; 3%. 四、路基路面. 1、路面结构类型; 沥青混凝土. 2、车行道数量; m2; 4624.75. 3、人行道数量; m2; 2893.06. 表2 建设内容及规模一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 道路工程. 1; 路面工程; 双向4车道. 车行道; 上面层：4cm细粒式沥青混凝土AC-13; m2; 4624.75. 粘层：乳化沥青; m2; 4624.75. 下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20; m2; 4624.75. 粘层：乳化沥青; m2; 4624.75. 封层：1cm同步碎石; m2; 4624.75. 透层：煤油稀释沥青; 4624.75. 上基层：20cm 5%水泥稳定碎石; m2; 4624.75. 下基层：20cm 4%水泥稳定碎石; m2; 4864.75. 垫层：15cm级配碎石; 4864.75. 人行道; 面板：3cm厚花岗岩拉线板; m2; 2893.06. 粘结层：3cm厚1：3水泥砂浆; m2; 2893.06. 基层：15cm厚C15混凝土; m2; 2173.06. 2; 土方工程. 挖土方; m3; 7023.17. 填方; m3; 33.67. 现状混凝土破除; m3; 1282; 挖除现状水泥路、硬化地坪. 植草护坡; m3; 490. 二; 交通工程; m; 416.106. 三; 排水工程; m; 416.106. 四; 照明工程; m; 416.106. 五; 绿化工程. 大页女贞; 株; 102. 书带草; m2; 102. 六; 电力埋管; m; 416.106. 5、工程设计方案 （1）线路走向与沿线现状 本工程路线走向为东西走向，拟建场地位于山顶向山坡过渡段，地势中部高、两端低，绝对高程61.69~68.01m。其中K0+000~K0+235为新建工程，以宅基地、菜地、零散乔木为主；K0+235~K0+416.106为改造过程，现状为水泥混凝土路面，宽10.5-11m。 （2）平面设计 道路沿线与2条道路相交，分别为花桥路、金桥路。 （3）纵断面设计 道路最小纵坡为0.3%，最大纵坡为3%。 （3）横断面设计 路幅宽度20米： 4.0m（人行道）+12.0m（车行道）+4.0m（人行道）=20m。 （4）路基工程 ① 一般填方路基设计 路基填土前，原地面上杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾等必须全部清除。稻田、洼地里的耕植土全部挖除，素土换填后碾压至规定压实度，再填筑路基。沟槽地段必要时应将松土翻挖，打碎土块，然后分层回填找平压实。 ② 一般挖方路基设计 对于挖方路段，应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。开挖至路堑路床部分后，尽快进行路床施工。挖方路基施工遇到地下水时，应及时采取排导措施，将水引入路基排水系统。 ③ 边坡防护 对于挖方地段，边坡坡率采用1:1.0，对于填方路段，边坡坡率采用1:1.5。 ④ 路基路面排水 为保证路基和路面的稳定，防止路面不影响行车安全，本设计通过设置完整的排水设施同时对各类设施进行综合设计，以实现迅速排除路基、路面范围内的地表水和地下水的目的。 路基排水：路基两侧设有边沟或排水沟，边沟和排水沟沿线贯通并引入天然水沟之中。 路面排水：说明及设计见雨水工程部分。 （5）路面设计 工程采用沥青混凝土路面，车行道路面各结构层厚度如下： 上面层：4cm细粒式沥青混凝土AC-13 粘层：乳化沥青 下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20 粘层：乳化沥青 封层：1cm沥青同步碎石封层 透层：煤油稀释沥青 上基层：20cm 5%水泥稳定碎石 下基层：20cm 4%水泥稳定碎石 垫层：15cm级配碎石 人行道路面结构厚度如下： 面 板：3cm 花岗岩拉线板 粘结层：1:3水泥砂浆厚5cm 基 层：15cm C15混凝土 （6）排水设计 本道路为雨污分流制排水系统。 雨水管布置在道路中心线下。花桥路~K0+240段雨水管道管径D600，流向由东向西，坡度随道路坡度，接入花桥路雨水系统；K0+240~金桥路段雨水管道管径D600，流向由西向东，坡度随道路坡度，接入金桥路雨水系统。雨水沿雨水管道先排入新庄河，最终汇入长安河。 污水管道单边布置于道路人行道内，污水管主管采用D600HDPE聚乙烯缠绕结构壁管。 目前花桥路、金桥路市政污水管网均已建成，且与临湘市污水净化中心已接管。烟坡西路污水最终经临湘市污水净化中心处理达标后排入长安河。 建议设计时充分考虑雨污水管网设计标准，优化管网布局，雨污水管网须纳入本次工程范围，避免再次开挖影响环境。 （7）照明工程 照明电源接自金桥路照明电源，采用三相五线制供电，设计范围内路灯照明电源设计负荷为4.5kw。道路两侧布置8m高单招路灯26基，车行道侧灯具光源采用140WLED灯。 （8）管线综合布置 综合通讯、污水、燃气、给水、店里均设置在道路人行道下。雨水双边布置在道路两侧车行道下（距人行道缘石2.0m），路灯双边布置在双侧人行道上（距人行道缘石0.75m）。 （9）绿化广场 人行道两侧种植大页女贞102株，间距8m。书带草102m2。 （10）交通工程 交通标志板面结构采用挤压成型的铝合金板。挤压板材尽量试用最大尺寸，减少接缝，保持板面的平整度，当板材拼接时需用固件连接。 交通标志立柱选用钢管制作，所有钢构件必须采用热浸锌作防腐处理后漆象牙外观漆，确定针对不同标志分别采用单柱、悬臂等支撑方式。标牌采用二级反光膜。 （11）盲道设计 道路人行道设置盲道，盲道位于人行道中间，宽度为30cm，采用30*30cm的盲道砖布置。 4、征地拆迁 ①占地类型及比例 本工程为新建工程，现有道路（K0+235~K0+416.106）占地面积3622m2，新征地（K0+000~K0+235）面积5720m2，永久占地面积9342m2。临时占地200m2（施工场地），根据建设单位提供的相关资料及现场调查，项目永久占地和临时占地规划为城市建设用地，占地类型及比例见表3。项目所占土地均为城市建设用地。 表3 项目用地情况一览 占地类型; 菜地; 宅基地和建设用地; 现状道路; 小计. 永久 占地; 占地面积（m2）; 3700; 2020; 3622; 9342. 所占比例（％）; 40; 11; 39; 100. 临时 占地; 占地面积（m2）; 0; 0; 200; 200. 所占比例（％）; 0; 0; 100; 100. ②拆迁安置 根据可研报告，本项目占地范围内拆迁3户，总建筑面积约1110m2。居民拆迁由当地政府负责，具体征收补偿方案见附件。 5、土石方平衡 项目挖方7023.17m3，填方33.67m3，弃方6989.5m3，表土1100m3，现状道路破除混凝土1282 m3。工程无高填深挖路段，土石方平衡见表4。 表4 本项目土石方平衡估算一览 单位：m3 挖方; 填方; 弃方; 借方; 表土; 现状道路破除混凝土. 土方; 土方; 土方; 土方. 7023.17; 33.67; 6989.5; 0; 1100; 1282. 本项目不设弃土场，弃土运至渣土部门制定的弃土场。表土运至渣土部门指定地点堆存，作为绿化用土。现状道路破除混凝土运至建筑垃圾处理场处理。 7、临时工程 ①施工便道 项目利用现有道路，不设施工便道。 ②施工场地 为便于项目施工，项目拟设置1处施工场地，拟初步定于K0+410处，占地面积约200m2，占地类型以宅基地为主。项目施工场地包括物料堆放区、灰土拌合场等。施工人员租用附近民房生活。 8、工程施工 （1）材料 项目区及附近砂石原材料丰富，本项目采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站，选择就近购买。 （2）运输 本项目所在区域交通较为便利，区域内已建成有花桥路、金桥路等多条道路，项目所需物料可通过这些已建成道路运入，交通运输便利。 9、主要施工工艺和方法 本工程以机械施工为主，施工过程严格按照国家部颁规范、行业有关标准、有关施工规定及本工程施工图设计图纸施工进行。 路基：路基施工应注意保护生态环境，尽可能将影响限制在占地范围内，清除的杂物要妥善处理，不能倾倒于湖泊水域中。 路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 施工组织：做好施工组织设计，使每个施工项目的施工方案切合实际。本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响较大，所以路基、路面施工应尽量避开雨季。 交通管制：为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 （3）主要施工设备 表5 工程主要施工设备一览表 机械设备; 数量; 备注. 挖掘机; 1; 液压式. 推土机; 1. 装载机; 1; 轮式. 搅拌机; 1. 摊铺机; 1. 铲土车; 2. 平地机; 2. 压路机; 1; 振动式. 振捣机; 3. 夯土机; 1. 自卸车; 5. 10、交通预测量 根据项目可研报告，本工程各目标特征年预测交通量见表5（表中数据为折算成小客车数）。交通量中小、中、大型比例为7:2:1，交通量小时流量昼夜比按4:1计。 表6 交通量预测 单位 pcu/d 路段; 2017年; 2023年; 2031年. 本项目; 1647; 3197; 4931. 11、施工进度 根据建设单位提供的相关信息，本项目计划2016年9月开工建设， 2016年12月建成通车，施工期4个月。 |
| 与本项目有关的原有污染问题及区域环境问题： 项目位于临湘市心城区，两厢规划用地均规划为居住用地。本项目为改扩建道路，土地现状以现状道路、宅基地、荒地等为主，根据建设方提供的情况及现场调查，项目建设区内无地下管线。 存在的主要环境问题是 （1）区域内道路施工将对沿线两厢环境造成一定的噪声、扬尘和水土流失污染。 （2）道路车辆行驶时排放和产生的CO、NO2、THC等污染物对环境空气的污染。 （3）道路交通噪声对道路沿线声环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 临湘市地处湖南省东北部，是湖南省的北大门，素有“湘北门户”之称，介于东径113°18′45″至113°45′04″，北纬29°12′00″至29°51′06″之间。东北与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西北与湖北洪湖隔江相望，南与岳阳市云溪区、岳阳县相邻。滔滔长江流经其西北部，107国道、京珠高速公路、京广铁路及武广高速铁路穿境而过，区位优势十分显著，全市东西横跨42公里，南北纵长71公里，总面积1720.04km2。 本工程位于临湘市五里街道，西起花桥路，东至金桥路，其具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65%。 工程所建地湖南临湘市属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拔50米左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象，区内末发现有利用价值的矿产，项目建设不会造成压矿现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不太发育，尚末发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。 根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，对应地震烈度为VII度。项目应按规定做好构造抗震设防。 4、气候气象 临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热、秋燥、冬寒，四季分明。4-8月为雨季，雨水集中全年的70%以上。气象特征如下： 年平均气温 16.4˚C； 极端最高气温 40.4˚C； 极端最低气温 -11.8˚C； 年平均气压 100.3KPa； 年平均降雨量 1469mm； 年平均蒸发量 1476mm； 年日照时间 1811.2h 年平均风速 2.6m/s 最大风速 20.3m/s 全年主导风向 NNE 夏季主导风向 S 5、水文状况 （1）地表水 临湘市域内河港纵横，汇集成三大水系：一条是游港河，自药菇山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74公里，总流域面积为738.2平方公里；一条是湘鄂交界的界河坦渡河，发源于药菇山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63公里，总面积为390平方公里；一条是城中长安河，发源于横卜乡坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖。在临湘境内15.3km，平均流速为28.5m3/s，最高水位(吴淞水位)35.94m(1998年)，最低水位(吴淞水位)17.27m（1960年） （2）地下水 地下水类型为上层滞水，主要赋存于人工填土、黏性土孔隙中，其补给来源主要受地表水、大气降水渗透补给，以蒸发、渗透等方式排泄，水量较小，水位及水量变化直接受季节因素的影响。 6、植被与生物多样性 临湘市典型植被为常绿阔叶林，常绿、落叶阔叶混交林，针叶林和竹林等。植物区系成分主要有壳斗科、樟科、木兰科、山茶科、杜英科等植物。路线现状植物主要是灌草丛。 据现场调查，评价范围内未发现国家重点保护树种以及濒危、珍稀植物物种。

社会环境简况(社会经济结构、文物保护、人群健康等)： ## 1 、社会环境概况 临湘历史悠久，夏、商时属荆州，春秋时属楚，秦属长沙郡。宋至道二年，设王朝道，后改为临湘县，属巴陵郡，其文化具有楚文化、湖湘文化以及外来文化影响的多元特色。临湘市城区位于临湘市域中部偏西，湖南省东北部。京广铁路、107国道、京珠高速公路穿越而过，是湖南通江达海、走向世界的“北大门”。西紧邻岳阳市，非农人口84194人，常驻人口11万，是全市的政治、经济、文化中心。临湘市辖13个镇，5个乡，2个办事处，310个村（居）民委员会。 临湘地处湘北边陲，位于北纬29°10’~29°52’，东经113°15’~113°45’之间，是湖南的北大门。2014年，全市总人口53.02万人，比上年增加0.4万人。其中，非农人口12.09万人，农业人口40.93万人。全市常住人口50.83万人。城镇化率45.9%，比上年提高1.3个百分点。全市人口出生人数7869人，出生率13.42‰;死亡人数1534人，死亡率6.94‰；自然增长人数6335人，自然增长率6.48‰。 2014年，2014年，全市地区生产总值达到199.51亿元，比上年增长10.5%。分产业看，第一产业增加值26.2亿元，增长4.6%;第二产业增加值113.48亿元，增长11.1%;第三产业增加值59.83亿元，增长11.7%。全市三次产业结构由上年的13.3：56.9:29.8转变为13.1：56.9：30，其中第三产业比去年提高0.2个百分点。 2014年，全市拥有普通小学学校总数73所(含民办3所，其他部门办1所)，一贯制小学部4所，小学教学点56个，在校小学生33729人。全市有中学26所(含民办2所)，其中：初级中学22所，九年一贯制学校4所，在校初中生14589人。高中完全中学三所，在校学生8084人。职业高中2所：临湘市职业中专(教育部门办)、湘北职业技术学校(社会力量办)。有职业高中在校学生3658人。全市专任教师小学专任教师1510人，普通初中专任教师1278人，普通高中专任教师580人，职业高中专任教师128人。平均受教育年限10年，初中升学率99.93%，高中阶段毛入学率95.9%，高中阶段在校生人数1.4万人，普通高中招生人数2717人，中职招生人数945人。 年末全市共有公共图书馆1个，博物馆(纪念馆、陈列馆)5个，文化馆305个，其中：综合性文化中心3个，群众艺术馆1个，乡镇(街道)文化站24个，村(社区)文化活动室277个。2014年花鼓戏《铁面税官》喜获省“五个一工程”奖，聂市《十样锦》荣获全省“欢乐潇湘”大型群众文艺汇演活动金奖，我市先后被评为全国文化先进县市，湖南省书画之乡。全市乡镇综合文化站、电子阅览室和村、居委会农家书屋及村级文化活动室覆盖率均达到100%。 ## 2、临湘市城市总体规划 ### （1）总体发展目标 发挥综合优势，整合市区周边发展要素，打造“一城两片”结构的临湘中心城区，形成岳阳都市区重要增长极，加快新型工业化，打造具竞争优势的产业集群和儒溪工业园，最终把临湘市区建设成设施完善、经济高效、资源节约、环境友好的宜居生态型城市。 ### （2）城区发展规划 城市用地发展方向为“南控北拓，西延东优”。 南控：处于水源上游、夏季主导上风向区，且目前已发展约3平方公里三湾工业园用地，综合考虑宜控制发展，提高三湾工业园内部产业准入门槛； 北拓：利用对接儒溪工业园、武广高铁和平缓的用地优势，向北推进城市建设的发展，利用城市主干道的延伸，实现与南部建成区的快速对接； 西延：利用国道107改线为临岳快速路优势，对接海螺水泥、白云镇、云溪区现有建设区，向西合理控制建设用地扩张，适当引导市区现有产业转移发展的空间布局。 东优：梳理城东现有建设情况，合理优化东部老城的用地布局。 ### （3）用地空间布局 a）居住用地 规划城市居住用地778.79公顷，占规划城市建设总用地比例为31.55%，其中，主城区规划居住用地共700.05公顷，儒溪工业园居住用地共78.74公顷。 b）公共管理与公共服务用地 规划公共管理与公共服务用地共206.82公顷，占规划城市建设总用地比例为8.38%。其中，主城区规划公共管理与公共服务用地共201.47公顷，包括规划新建的城市行政中心、文化中心和体育中心。儒溪工业园公共管理与公共服务用地共5.35公顷，主要为配套的办公、教育、医疗用地。 c）商业服务业设施用地 规划商业服务业设施用地共302.49公顷，占规划城市建设总用地比例为12.26%。其中，主城区规划商业服务业设施用地共293.58公顷，儒溪工业园规划商业服务业设施用地共8.91公顷。 d）工业用地 规划工业用地共394.85公顷，占规划城市建设总用地比例为16%。其中，主城区工业用地主要集中在三湾组团，其它组团的工业用地向儒溪、白云方向迁移，规划工业用地281.72公顷；儒溪工业园工业用地主要集中于儒溪化工组团，规划工业用地113.13公顷。 e）物流仓储用地 规划物流仓储用地共119.78公顷，占规划城市建设总用地比例为4.85%。其中，主城区物流仓储用地主要集中于河东组团，依托火车货站和季南公路形成主城区的物流中心，规划物流仓储用地38.85公顷。儒溪工业园物流仓储用地主要集中于儒溪工业园物流组团，依托鸭栏码头建设儒溪工业园物流基地，并为儒溪化工组团的工业用地配套仓储用地，规划物流仓储用地80.93公顷。 f）交通设施用地 规划交通设施用地共369.53公顷，占规划城市建设总用地比例为14.97%。其中，主城区规划交通设施用地共310.38公顷，儒溪工业园规划交通设施用地共59.15公顷。 g）公用设施用地 规划公用设施用地共30.87公顷，占规划城市建设总用地比例为1.25%。其中，主城区规划公用设施用地共11.52公顷，儒溪工业园规划公用设施用地共19.35公顷。 h）绿地 规划绿地共265.02公顷，占规划城市建设总用地比例为10.74%，其中公共绿地209.2公顷。主城区规划绿地共228.52公顷，儒溪工业园规划绿地共36.5公顷。 ### （4）中心城区综合交通规划 规划区道路系统分以下四个等级： 城市快速路：道路红线宽度50-70米； 城市主干道：道路红线宽度40-60米； 城市次干道：道路红线宽度30-40米； 城市支路：道路红线宽度30米及以下。 主城区规划路网为网格状结构。规划由快速路、城市主次干道和跨京广铁路通道共同形成 “六纵六横”骨架路网结构。根据可研报告，本项目道路为城市支路。 经现场踏勘，区域内无文物古迹、自然保护区，也未发现国家明文规定的珍稀动、植物群落。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： - 1 环境空气质量现状 本项目位于临湘市城区，本次评价引用2016年4月份临湘市老法院常规监测点（本项目以西约3km）的环境空气质量监测数据来评价区域环境空气质量。 （1）监测因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO等5项，监测日均值。 （2）监测点位 共布1个大气监测点：G1 临湘市老法院 （3）监测时间及频次 2016年4月1日~4月30日，连续监测三十天。 （4）采样方法与监测项目分析方法 采样方法按《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）中相关规定执行。 分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中相关规定执行。 （5）评价标准 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。 （6）评价方法 评价方法采用单因子超标率与超标倍数法。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率＝（超标样品个数／样品总数）×100％ 超标倍数＝（Ci－C0i）／C0i （7）监测结果 评价区域内大气环境质量现状监测结果详见表7。 表7 2016年4月份临湘市老法院常规监测点环境空气监测统计结果 检测点名称; 项目名称; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO. 临湘市老法院; 浓度范围(mg/m3); 0.017~0.113; 0.013~0.068; 0.010~0.079; 0.009~0.059; 0.3~3.7. 浓度均值 (mg/m3); 0.069; 0.043; 0.0029; 0.033; 0.96. 标准二级(mg/m3); 0.150; 0.075; 0.150; 0.080; 4. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 监测点位可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 - 2 地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，评价收集新庄河2016年8月12日监测数据以及长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥断面2016年3月份常规监测断面监测数据，分析新庄河和长安河地表水现状。 （1）长安河断面 1）监测因子 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总鳞、铜、锌、氟化物、砷、汞、铬、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚，共18项。 2）监测点位 W1：长安河三湾断面 W2：长安河拦河坝断面 W3：长安河普济桥断面 3）监测时间 2016年3月1日。 4）评价标准 三湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；拦河坝断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；普济桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （2）新庄河断面 1）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷 2）监测点位 W4：新庄河断面 3）监测时间 2016年8月12日 4）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （3）监测及统计结果 评价区域内地表水环境质量监测结果详见表8。 表8 新庄河和长安河水环境质量评价结果 单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L 项目; BOD5; pH; 溶解氧; 高锰酸钾指数; 化学需氧量; 总磷; 氟化物; 氰化物; 挥发酚; 氨氮. W1; 测量值; /; 7.62; 7.9; 3.02; 17.7; 0.03; 0.18; ND; ND; 0.647. 标准指数; /; 0.31; /; 0.503; 0.885; 0.15; 0.18; /; /; 0.647. 超标倍数; /; /; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 4; 6~9; ≥5; 6; 20; 0.2; 1.0; 0.2; 0.005; 1.0. W2; 测量值; /; 7.69; 8.6; 4.5; 19.5; 0.02; 0.2; ND; ND; 0.677. 标准指数; /; 0.345; /; 0.45; 0.65; 0.07; 0.13; /; /; 0.45. 超标倍数; /; /; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准; 6; 6~9; ≥3; 10; 30; 0.3; 1.5; 0.2; 0.01; 1.5. W3; 测量值; /; 7.77; 9.7; 3.14; 34.6; 0.03; 0.16; ND; ND; 0.892. 标准指数; /; 0.385; /; 0.21; 0.865; 0.075; 0.11; /; /; 0.47. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. Ⅴ类标准; 10; 6~9; ≥2; 15; 40; 0.4; 1.5; 0.2; 0.01; 2.0. W4; 测量值; 9.5; 7.24; /; /; 33; 0.325; /; /; /; 1.125. 标准指数; 0.95; 0.12; /; /; 0.825; 0.813; /; /; /; 0.56. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. Ⅴ类标准; 10; 6~9; ≥2; 15; 40; 0.4; 1.5; 0.2; 0.01; 2.0. 上表可知，长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥断面，新庄河各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。 - 3 声环境质量现状调查与评价 根据项目区域声环境特点，声环境现状监测主要考虑项目场地及其周围，评价单位在本项目布设3个声环境现状监测点。 监测时间：2016年7月14日。 监测仪器：HY118型声级计。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行。 评价标准：项目区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 评价方法：按《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中相关规范进行。 本次噪声监测结果及评价，详见表9。 表9 声环境质量监测及评价结果一览表 序号; 监测点 名称; 与道路中心线距离; 与道路红线距离; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 五里社区居民区北侧（K0+000）; 10; 0m; 53.8; 41.8; 60; 50; 昼夜间均达标. N2; 五里社区居民区北侧（K0+250）; 15; 5m; 49.1; 40.1; 60; 50; 昼夜间均达标. N3; 五里社区居民区南侧（K0+416.106）; 15; 5m; 56.7; 43.5; 60; 50; 昼夜间均达标. 监测结果表明，项目所在区域声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 - 4 生态环境现状 项目所在区域为城市建设区，属于城市生态系统，沿线植被以蔬菜、乔木等为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，拟建道路两侧现状建筑主要为沿线居民及附近学校。水环境保护目标为排污口下游的长安河。生态保护目标主要为沿线动植物资源。本项目大气环境和声环境保护目标见表10，水环境保护目标见表11，生态环境保护目标见表12。项目沿线敏感目标分布详见附图5。 表10 主要环境空气和声环境保护目标 序号; 名称; 桩号; 首排距红线/中心线距离（m）; 高差 （m）; 首排户数/总户数; 与路 关系; 户数/人数; 环境 特征; 保护级别. 2类. 1; 五里小学; K0+416.106; /; 0; /; 终点 东北140m; 1800人; 多层教学楼，与项目隔金桥路和多栋居民楼; 二级/2类. 2; 五里社区居民; K0+000~ K0+416.106; 5/15; 0; 80/800; 路两侧，正对; 800户; 5-6层住宅; 二级/2类. 3; 城北派出所; K0+000; 20/30; 0; 路南侧，正对; 20人; 与路中间隔居民楼; 二级/2类. 表11 主要水环境保护目标 沿线五里社区居民 表12 主要生态环境保护目标 保护目标; 保护目标功能; 相对位置及距离; 规模; 执行标准. 长安河; 景观娱乐用水; 东2.7km; 小河; GB3838-2002 Ⅲ类. 保护目标; 目标简介; 相对位置及距离. 沿线植被; 菜地、杉树等; 道路两侧200m. 沿线五里社区居民，N 5m 沿线五里社区居民，S 5m 终点金桥路 起点花桥路

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 水环境：项目纳污水体为长安河，其三湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。拦河坝断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，普济桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准； 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于道路工程，无总量控制指标 |

# 工程分析

主要工艺流程 本项目施工工艺流程及产污环节见图3。 G.W.S.Z G.W.S.Z G.W.S.Z 选址选线→路基施工→路面施工→附属工程施工 图1 项目施工工艺流程及产污节点图 注：G代表大气污染源，W代表水污染源，S代表噪声污染源，Z代表固废污染源 本项目施工过程中采用商品沥青和商品混凝土，不在现场设混凝土搅拌站。项目拟在沿线设置1处施工场地，初步选址于K0+410处，施工营地位于施工场地内。

主要污染工序 1、施工期污染工序： （1）社会影响 主要为征地拆迁影响、交通阻隔影响以及对区域景观影响。 （2）废气 主要来源于施工工地扬尘、施工机械尾气以及沥青烟气。 （3）废水 主要来源于： ①施工人员产生的生活污水。 ②施工机械跑、冒、滴、漏的油污被雨水冲刷后产生的少量含油污水。 ③堆放的建筑材料被雨水冲刷产生的污水。 ④清淤、清表、路基填筑过程中使土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的污水。 （4）噪声 主要来源于施工作业时各种作业机械和运输车辆产生的施工噪声。 （5）固体废物 主要来源于弃土、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾。 （6）生态破坏 主要为工程占地影响、对动植物的影响，及水土流失的影响。 2、 营运期污染工序： （1）废气 主要来源于机动车尾气（主要污染物有CO、NOX、HC等）以及汽车行驶时产生的道路扬尘。 （2）废水 道路营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面雨水径流。 （3）噪声 主要来源于车辆行驶产生的交通噪声。 （4）生态环境影响 营运期随着水土保持工程和土地复垦措施的实施，区域内植被将得到恢复、被破坏的生态环境得到改善，有效减少水土流失。 （5）社会环境影响 对加速区域道路网建设、区域居民出行以及地方经济发展将产生积极的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 营运期 | 道路扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 400mg/L | 经隔油沉淀处理后回用，不外排 |
|  |  |  | 石油类 | 7mg/L |  |
|  |  | 生活污水 | COD | 300mg/L | 利用租用民房现有化粪池排入市政污水管网 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  |
|  |  |  | SS | 240mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L |  |
|  | 营运期 | 路面雨水 | COD | 100 mg/L | 100 mg/L |
|  |  |  | SS | 220 mg/L | 220 mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 7 mg/L | 7 mg/L |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | Leq（A） | 80~100dB(A) |  |
|  | 营运期 | 行驶车辆 | Leq（A） | 60～80dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场调查，项目沿线植被以菜地、零散乔木等为主，项目施工会破坏沿线植被，随着道路绿化、水土保持措施的实施，道路沿线的生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期社会环境影响分析 （1）征地、拆迁安置影响分析 根据可研报告，本项目新增占地5720 m2，并需拆迁3户居民。项目征用土地都已规划为城市建设用地，在落实各项征地补偿措施的前提下，征地对当地农业生产活动影响有限。 项目的建设会打破居民原有的生产体系和生活方式，对拆迁居民的生产生活将会产生较大的影响。目前，项目拆迁安置工作由当地政府负责，主要采用货币补偿的安置方式。项目应对所有拆迁户和单位予以安置补偿，以保障拆迁户的合法利益。项目应根据有关征地拆迁政策及规定，将安置补偿工作落实到位，确保拆迁居民的正常生活不受到影响，合法权益不受到损害。 （2）交通阻隔影响 项目施工过程中施工机械设备的行驶将增加周边道路的交通量，也可能引起交叉路口处的交通堵塞，并使过往行人的安全系数将降低。本项目施工期间应采取由交通管理部门协调对车流进行分流，并设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序，行人安全，尽量保持交通的顺畅。本项目工程量小，渣土主要通过花桥路、金桥路进行运输，土方运输过程中对区域道路影响较小。项目的建设将有效改善该地区的交通运输条件，提高沿线居民的生活质量和城市品味。随着区域道路的不断完善和绿化景观的改善，区域环境质量将有所改善，将为两侧的居民提供一个更加舒适的生活环境。 （3）对区域景观影响分析 项目施工过程中将在一定程度上破坏原有的生态景观环境，如破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生冲击；大量的施工机械进入和设置的护栏、围布等，可能对区域的景观带来一定的影响。 施工期对景观的影响是不可避免的。针对上述影响，施工单位应采取下述措施：将施工场地和人员活动严格限制在用地范围内，以尽可能避免或减少对两侧生态的破坏作用；加强文明施工和施工场地环境的管理，编制施工场地环境管理手册，对环境管理人员进行培训，加强施工管理，尽量减小项目施工对周边景观的影响；及时进行绿化建设，以美化景观环境。通过采取上述措施后，可将本项目施工对区域景观环境的影响降至最低，且施工期影响是暂时，待施工期结束后，景观影响也随之消失。 2、施工期大气环境影响分析 项目施工对环境空气的污染主要来自施工场地扬尘、施工机械尾气以及沥青烟气。施工期道路沿线主要大气环境保护目标为五里社区居民（K0+000~K0+416.106）、城北派出所（起点）。 （1）施工扬尘对环境的影响 ①车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表13为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表13 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（辆·km） 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表14。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表14 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。 ②堆场扬尘 由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表15。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表15 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ③施工现场扬尘污染 初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，类比道路施工期不同阶段扬尘监测结果分析本项目施工现场的扬尘污染情况，具体详见表16。 表16 道路施工期不同阶段扬尘监测结果 施工类型; 与道路边界距离（m）; PM10日均值（mg/Nm3）; TSP日均值 （mg/Nm3）. 路面工程; 20; 0.12~0.24; 0.27~0.53. 路基平整; 30; 0.10~0.11; 0.20~0.22. 平整路面; 40; 0.11~0.12; 0.22~0.23. 边坡修整、护栏施工; 20; 0.05~0.11; 0.12~0.13. 路面清整; 20; 0.10~0.12; 0.18~0.19. 为减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，根据《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）和环保部门要求，项目施工时应采取如下措施： ①施工过程中应采用商品沥青和商品混凝土，不在现场设置沥青混凝土搅拌站。 ②施工场地进出道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；施工营地须硬化，出入口内侧设置车辆冲洗设施，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ③运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ④施工场地周围设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，污水回用，禁止将施工污水直接排入河道。 ⑤裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 ⑥建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 ⑦施工工地闲置3个月以上的，应采用植草等方式，对裸露泥地进行临时绿化；对因施工而破坏的场地外植被，应先行办理临时占绿审批手续，采取覆盖等措施，并在施工结束后及时恢复。 ⑧当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ⑨施工时的储料场选址时应尽量设在居民点主导风向下风向，对容易产生粉尘的设备应进行较好的密封。 ⑩项目采用的原材料中，石料、中砂、砂砾料等相对较容易产生粉尘的物料来源于项目周边乡镇，运输距离相对较短，运输路线中应尽量避开人口密集的地区。砂石料等材料运输过程中应采用密闭式车辆或用帆布覆盖严实，以最大限度的减少原材料运输过程中洒落产生的扬尘。项目场地内临时道路和运输车辆应采取洒水、冲洗等措施，防治车辆对周边道路产生扬尘污染。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，建设单位加强了施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围环境空气的影响。另外，由于本项目沿线为施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （3）沥青烟气对环境的影响 在道路基础路面建成后，须对路面进行沥青的铺设。沥青烟主要来源于摊铺过程中，组成主要为THC、TSP和BaP，其中THC和BaP为有害物质，对空气造成一定的污染，对人体也有伤害。为减小施工过程中沥青对施工人员和水溪上住宅小区可能入住的居民的影响，减轻对周围环境的污染，并贯彻落实相关政策要求，项目应采用商品沥青，不在施工现场设沥青拌和站，施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量。由于项目工程量小，沥青烟产生量较小，且施工场地较开阔，易于扩散，因此对环境空气和施工人员影响较小。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项大气污染防治措施后，可最大程度地减少本项目粉尘和废气的排放量，使施工过程中对周围大气环境影响减至最小。 3、施工期水环境影响分析 施工期间废水主要来源于生活污水，施工机械跑、冒、滴、漏的油污被雨水冲刷后产生的少量含油污水，下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流，及施工作业中开挖等产生的泥浆水。为减轻施工期废水对地表水的影响，项目应采取以下防治措施： （1）施工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （2）设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行隔油沉淀处理，处理后的废水回用做洒水抑尘，回用不完的外排。 （3）对运输、施工机械临时检修所产生的油污集中处理，擦拭有油污的固体废物集中收集后妥善处理，不随意乱扔；加强施工机械设备的维修保养，避免和减少施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 （4）加强道路排水管道的建设，保持场地内雨污水的顺畅排放，并采取临时防护措施，防止或减轻水土流失。 （5）及时进行绿化建设，充分发挥植被保持水土的作用。 在采取上述水污染防治措施后，可将项目施工期废水对周围地表水体的影响降至最低。 4、施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为80~100dB（A）。施工期道路沿线主要大气环境保护目标为五里社区居民（K0+000~K0+416.106）、城北派出所（起点）。项目应采取以下噪声污染防治措施。 （1）合理安排时间：避免大量高噪声设备同时施工，应避免在居民正常休息时间进行高噪声作业。高噪声设备10点—次日6点禁止晚上施工。 （2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离居民住宅。 （3）降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围档等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 （4）设置隔声屏障：项目在主要敏感点一侧设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。 （5）做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 （6）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 （7）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境及敏感目标的影响较小，且影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 5、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾，及施工人员生活垃圾。项目施工过程中应及时将建筑垃圾外运至渣土部门指定的地点处理，渣土处置证明材料见附件。高峰期施工人员约为40人，按照每人每天产生生活垃圾1kg计算，施工垃圾产生量为40kg/d，项目应将其集中收集后由城市环卫部门送往城市垃圾填埋场进行卫生填埋处理。在采取上述措施后，可使本项目施工过程中固体废物得到有效处理处置，对周围环境影响较小。 6、施工期生态环境影响分析 （1）占地影响 本项目需剥离的表土面积较小，因此清除的肥沃表土量较少。本项目建设过程中应将这些地表土暂存用作道路绿化，对土壤养分进行了回收，以大大减轻壤肥力的损失量。 （2）对动植物的影响 项目施工过程中对区域内的野生动物有一定的影响，部分动物在人为干扰下迁移到相对于施工场地较远的地区。通过现场踏勘和调查，项目沿线植被稀少，以野生杂草为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，生态价值不大，因此项目施工过程中对动植物的影响极为有限。项目路面施工完成后将进行绿化建设，建议项目落实乔灌草相结合的绿化方式，建成立体绿化隔离带，并尽量选用本地物种，以保持本土物种优势。 （3）取、弃土对生态环境的影响 本项目不设弃土场，弃土运至渣土部门制定的弃土场。表土运至渣土部门指定地点堆存，作为绿化用土。 （4）水土流失影响 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工将破坏原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。项目占地面积为9342m2，施工期水土侵蚀模数为6000t/（km2.a），施工期为4个月；营运恢复期水土侵蚀模数为3000t/（km2.a），营运恢复期按1年计，则计算得项目施工期扰动地表造成的水土流失量约为19t，营运恢复期产生的水土流失量估算为10t。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： ①根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②采取临时防护措施，在道路靠近水体处设置截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入水塘，出现大量水土流失。 ③施工过程中同步建立沉淀池、排水管道等废水处理和排放设施，确保施工废水不外排，有效防止雨水径流造成的水土流失。 ④应加强表土临时堆场的水土流失防治措施，在其周围修建挡土墙和排水沟，降雨前应适当采取措施对其进行覆盖。 ⑤路基两侧修建排水沟，并与区域排水管道相连接。 ⑥施工过程中应尽量将可移植的植被进行移植，可采取就地后靠的方式。 ⑦施工结束后，及时对道路和临时用地进行复绿，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。 综上所述，采取上述措施后，可避免或减轻施工期间对生态环境的破坏影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工期生态影响将结束。

营运期环境影响分析 1、社会环境影响分析 本项目建成后，将为所在区域增加一条城市道路，为周边道路起到分流作用，对加强区域交通联系，沿线居民及周边单位的出行、交通集散起到积极作用。此外，项目的建设，为社会提供一些临时的就业机会，并可在一定程度带动沿线产业的兴起和资源开发利用，由此同时，改善沿线交通运输条件，加快区域贸易流通，有益于人民生活水平的提高。道路建设同时实施的道路绿化工程将有利于减少扬尘土对环境空气的污染，减弱交通车辆噪声，有利于改善区域环境卫生条件，提高区域人民生活质量。 2、地表水环境影响 项目营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面径流，路面径流污染物的浓度取决于降雨量和降雨时间、交通量及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等多种因素，随机性强。为了防止路面径流污染物污染附近水体，本项目设置有完善的排水设施，并与道路同步建设，采用雨污分流系统，道路两侧采用偏沟式雨水口，雨水经雨水口收集后汇入道路南侧所敷设的雨水管道，经雨水干管排入水体。 根据国内研究资料和评价资料统计，在非事故状态下，路面径流对水体的污染多发生在降雨初期，随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，在前1小时暴雨径流对水体会产生影响，但1小时后，暴雨径流对水体的影响会逐渐减弱。另外，本项目车流量较小，污染物产生量较少，因此预计本项目营运期间不会对长安河水质产生显著的影响。 3、大气环境影响分析 本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是大气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据同类项目对NOX的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NOX浓度均符合环境空气质量二级标准。 在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NOX浓度预测值有可能超标。本项目沿线建设有五里社区居民楼、城北派出所等保护目标，NOX排放将可能对其造成一定影响。道路设计有多条绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。 采取以上防护措施后，在道路运行期交通车辆尾气对周围环境空气及敏感目标的影响较小。 4、声环境影响分析 4.1 预测模式 本次声环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。 （1）第 i 类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A） — 第i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级，dB(A)； Ni— 昼间、夜间通过 某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图4。 图4 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+ △L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1 —线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。 （2）总车流等效声级为： 式中：Leg(h)大、Lep(h)中、Lep(h)小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A)。 Leg(T)——预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以远处。 （3）预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 式中： LAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； LAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A)。 4.2 车流量 本项目各目标特征年交通车流量见表6，各型车日均及小时交通量见表17（昼间按16h、夜间按8h计），昼夜小时车流量比为4:1。 表17 各预测年的交通量 车流量; 2017年; 2023年; 2031年. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间（辆/时）; 58; 16; 8; 112; 32; 16; 173; 49; 25. 夜间（辆/时）; 29; 8; 4; 56; 16; 8; 86; 25; 13. 4.3 噪声源强及预测结果 （1）车速计算 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中车速计算公式如下： 式中：——第中车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120时，该行车预测车速按比例递减； ——该型车的当量车速； ——该型车的车型比； ——单车道车流量，辆/h； ——其它2种车型的加权系数； 、、、分别为系数。 根据上述公式计算，各预测年各型车昼、夜平均车速见表18。 表18 平均行驶速度估算结果 单位：km/h 预测年份; 时段; 小型车; 中型车; 大型车. 2017年; 昼间; 25.52; 18.44; 18.12. 夜间; 25.72; 17.54; 17.71. 2023年; 昼间; 25.36; 17.88; 17.89. 夜间; 25.41; 17.43; 17.53. 2031年; 昼间; 25.27; 17.89; 17.47. 夜间; 25.49; 17.45; 17.57. （2）单车行驶平均辐射声级（Loi）计算 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中单车形式辐射噪声级： 小型车：LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面 中型车：LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡 大型车：LoL=22.0+36.21lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车； Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，辐射噪声级见表19。 表19 辐射噪声级 单位：dB(A) 预测年份; 时段; 小型车; 中型车; 大型车. 2017年; 昼间; 61.58; 62.32; 70.52. 夜间; 61.35; 62.12; 70.09. 2023年; 昼间; 61.64; 62.56; 70.34. 夜间; 61.43; 62.22; 70.10. 2031年; 昼间; 61.71; 62.89; 70.41. 夜间; 61.52; 62.65; 70.12. （3）噪声预测结果 根据本项目交通量预测以及参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ B03-2006）推荐的相关计算方式得出相应的参数，之后根据导则模式预测，得出道路两侧交通噪声值见表20。 表20 不同距离噪声预测结果 单位：dB(A) 距道路红线距离; 2017年; 2023年; 2031年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5; 53.69; 45.58; 55.09; 46.00; 55.28; 47.02. 10; 52.11; 45.47; 52.54; 46.53; 53.23; 46.4. 20; 49.21; 44.17; 50.63; 45.32; 51.33; 45.8. 30; 46.16; 42.52; 47.59; 44.58; 48.29; 44.95. 40; 44.77; 41.13; 46.2; 43.19; 46.89; 44.56. 50; 43.7; 40.06; 45.13; 42.12; 45.82; 43.49. 60; 42.82; 39.18; 44.25; 41.24; 44.94; 42.61. 70; 42.07; 38.43; 43.49; 40.48; 44.19; 41.86. 80; 41.41; 37.77; 42.84; 39.83; 43.53; 41.2. 90; 40.82; 37.18; 42.25; 39.24; 42.94; 40.61. 100; 40.29; 36.65; 41.71; 38.7; 42.41; 40.08. 110; 39.8; 36.16; 41.22; 38.21; 41.92; 39.59. 120; 39.34; 35.71; 40.77; 37.76; 41.47; 39.13. 130; 38.92; 35.28; 40.35; 37.34; 41.05; 38.71. 140; 38.52; 34.89; 39.95; 36.94; 40.65; 38.32. 150; 38.15; 34.51; 39.58; 36.57; 40.27; 37.94. 160; 37.79; 34.16; 39.22; 36.21; 39.92; 37.59. 170; 37.46; 33.82; 38.88; 35.87; 39.58; 37.25. 180; 37.13; 33.49; 38.56; 35.55; 39.26; 36.92. 190; 36.82; 33.18; 38.25; 35.24; 38.95; 36.61. 200; 34.28; 30.64; 35.7; 32.69; 36.4; 34.07. 综上得出不同时期在不叠加背景值的情况下，交通噪声的达标距离见表21。 表21 交通噪声达标距离 预测时期; 预测时段; 2类达标距离（m）. 2017年; 昼间; <5. 夜间; <5. 2023年; 昼间; <5. 夜间; <5. 2031年; 昼间; <5. 夜间; <5. 分析以上预测结果，可知道路营运期间，在不叠加背景值的情况下，昼间道路红线两侧5米外均能达到2类标准；夜间道路红线5米外能达到2类标准。 （4）敏感点处噪声预测及影响分析 根据现场调查，道路沿线声环境保护目标主要为五里社区居民。 本次评价根据不同距离处噪声预测结果，叠加背景值对敏感点处噪声进行预测，主要对远期进行评价，噪声监测结果见表22。 表22 远期敏感点处噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 敏感点名称; 桩号; 教学楼距道路红线距离; 昼间; 夜间. 背景值; 预测值; 叠加值; 标准值; 背景值; 预测值; 叠加值; 标准值. 五里社区居民; K0+000~ K0+416.109， 道路两侧; 5m; 49.1; 53.23; 54.4; 60; 40.1; 46.9; 47.2; 50. 根据敏感点处噪声预测结果，道路建成营运后，各敏感点昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据营运期距路红线不同距离处的噪声预测结果，本项目设定退线距离（离路红线）为：≥5m。 类比同类型道路（支路）噪声监测结果，现场噪声监测结果白天一般为52-56dB（A），夜间一般为44-50dB（A）。 考虑到可能会有大车或其它可能产生的短时噪声超标，评价建议加强沿线绿化建设。采取上述措施后，一般可以减少5dB（A）以上。 5、生态环境影响分析 项目建成后，道路两侧种植大页女贞、书带草，对区域景观环境起到美化作用；种植的植被可在一定程度上弥补施工占地所造成的生态损失，同时强化水土保持功能；排水设施的完善可使区域的雨污水顺畅排放，直接减少区域污水对水生生态环境的污染，间接地起到防治水土流失的作用。因此，项目建成后可使沿线生态环境在一定程度上得到改善。 6、项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目城市道路建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第5小条“城市道路建设”，因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）与相关规划符合性分析 根据临湘市规划局证明文件，烟坡西路为城市支路，因此项目符合区域交通规划。 （3）选线合理性分析 本项目为城市道路，路线走向已经确定，无明显环境制约因素。道路两侧建设用地规划为居住用地。在采取环评提出的各项污染防治措施后，项目建设对周围环境及敏感目标的影响较小，因此项目选线合理。 7、公众参与 为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在本次评价的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。 公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。 本次公众参与调查方式主要是对道路沿线居民发放公众参与调查表。 本次公众参与调查，共发放公众参与调查表22份，收回22份，回收率为100%，其中个人调查20份，团体调查2份。 表23 被调查居民和单位信息一览表 序号; 姓名; 性别; 地址; 联系电话; 备注. 个人调查. 1; 李亚文; 男; 花桥路; 15007305618. 2; 张叙良; 男; 福桥路; 13037309107. 3; 王宇鹏; 男; 五里村五里巷; 18390128835. 4; 刘志勇; 男; 五里村; 13548922911. 5; 张虹; 女; 临湘市长盛乐路; 13548910848. 6; 刘国胜; 男; 同心巷18号; 13548910238. 7; 王国军; 男; 长盛乐路46号; 13974087918. 8; 王国全; 男; 金桥路; 18390131678. 9; 汪兴旺; 男; 烟坡西路; 13575092810. 10; 陈宗次; 男; 烟坡西路; 13874037575. 11; 吴康仲; 男; 金桥路; 13808403967. 12; 王安全; 男; 五里村铁石路; 13548926383. 13; 何小平; 女; 花桥路; 13017206161. 14; 骆金伯; 男; 烟坡路; 15080961875. 15; 李义芳; 男; 花桥路; 15073058777. 16; 方友礼; 男; 烟坡西路; 15580111333. 17; 肖文雨; 女; 长盛东路49号; 13807401800. 18; 李奇良; 男; 五里村; 13808403426. 19; 李雨兰; 女; 五里巷; 15115019851. 20; 胡建明; 男; 五里村; 13807400318. 团体调查. 1; 五里中心小学; 金桥路; 13135007750. 2; 五里村委会; 花桥路7号; 13808403426. 公众参与调查表和统计结果见表24。 表24 公众参与调查结果统计表 调查内容; 调查结果. 您是否了解该项目建设; a.了解; b. 不了解. 20(100%); 0(0). 您是否同意该项目建设; a.赞成; b.反对. 20(100%); 0(0）. 您认为该项目对当地经济社会发展作用如何; a. 有利; b. 不利. 20(100%); 0(0). 您对本项目最关心的方面; a.经济效益; b.社会效益; c.环境质量. 0(0); 4（20%）; 14（70%）. 您认为该项目对周围环境有哪些方面影响; a.废气; b.废水; c.噪声; d.固体废物; e.生态破坏. 0(0); 0(0); 7(35%); 7(35%); 0(0). 您认为该项目对周边环境影响程度如何; a.较大; b.一般; c.较小; d.无影响. 0（0）; 0（0）; 7(35%); 10(50%). 由上表可知，100%的受调查用户了解该项目，赞成该项目建设并认为对当地经济发展有利；有20%的受调查用户关心本项目带来的社会效应，70%的用户关心本项目的经济效益，其余未发表意见；在此次调查中，35%的用户认为该项目对周围的影响是噪声，另外35%的用户认为该项目对周围的影响是固体废物，其余未发表意见；有35%的受调查用户认为该项目对周围环境无影响，另外35%用户则认为该项目对周边环境影响较小，其余未发表意见。 8、“三同时”验收 本项目三同时验收内容见表25。 表25 项目“三同时”验收内容一览表 内容 类型; 排放源; 监测因子; 验收工程; 达到的排放标准. 废气; 施工场地; 沥青烟尘; 采用商品沥青；洒水降尘等; 达到GB16297- 1996无组织标准. 施工场地; 扬尘. 废水; 施工人员生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 利用租用民房化粪池处理后排入市政污水管网，其它废水沉淀处理后回用; 达到GB8978-1996三级标准. 施工废水; SS、石油类等; 隔油沉淀后回用. 噪声; 施工机械等; Leq（A）; 选用低噪设备，合理安排时间等; 达到GB12523-2011标准. 道路运输等; Leq（A）; 绿化、禁止鸣笛等; 达到（GB3096- 2008）2类标准. 固废; 建筑垃圾、生活垃圾; /; 及时运输，送指定地点处理; 有效处理处置，达环保要求. 9、环保投资估算 本项目环保投资估算为100万元，占项目总投资的10%，详见表26。 表26 环保投资一览 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期废气治理; 硬质围挡、洒水抑尘; 10. 施工期废水治理; 隔油沉淀池、排水沟; 10. 施工期噪声治理; 设置减震基础、隔声防护设施等; 10. 施工期固废处置; 固废外运与管理; 20. 施工期生态保护; 绿化、水土保持; 50. 合计; /; 100.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工区 | 扬尘 | 施工场地定期洒水，运输车辆限速，粉状物料进行防风遮盖 | 达标排放 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、 | 利用租用民房化粪池处理后排入市政污水管网 | 达到环保要求 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池处理尽量回用，回用不完的外排 |  |
|  | 噪声 | 施工机械车辆 | Leq（A） | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业 | 达标排放 |
|  | 固废 | 施工区 | 弃土、建筑垃圾、生活垃圾 | 及时运输，送指定地点处理 | 有效处理处置，达环保要求 |
| 营运期 | 废气 | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | / | 达标排放 |
|  |  | 道路运输 | 扬尘 | 洒水，保持道路清洁 | 达标排放 |
|  | 废水 | 路面雨水 | COD、SS、石油类 | 经雨水管网排放 | 对长安河水质影响小 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | Leq（A） | 加强路面维护及道路绿化 | 达标排放 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工过程中在采取设置排水沟、沉淀池等水土流失防治措施后，可大大减轻水土流失对生态环境的影响。路面施工完成后及时进行绿化建设。 |  |  |  |  |  |

# 评价结论与建议

1、结论 （1）项目概况 临湘市烟坡西路改扩建项目总投资998万元，位于五里街道办事处，道路西起花桥路，东至金桥路，路线全长416.106m（其中K0+000~K0+235为新建工程，K0+235~K0+416.106为改建工程），设计等级为城市支路，设计行车速度30km/h，设计路幅宽度20m，双向4车道。本项目新增占地5720m2，总占地面积9342 m2。 （2）环境质量现状评价结论 大气环境质量现状：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 地表水环境质量现状：长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥断面，新庄河各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。 声环境质量现状：项目所在区域声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准，区域声环境质量较好。 生态环境现状：项目所在区域为城市建设区，属于城市生态系统，沿线植被以蔬菜、灌草丛等为主。 （3）施工期环境影响简要分析 施工期大气环境影响分析：本项目施工期废气主要来自施工工地扬尘、施工机械尾气以及沥青烟气。项目施工过程中应采用商品沥青和商品混凝土，不在现场设置沥青混凝土搅拌站；在施工场地两侧设置硬质围挡；对施工作业面、车辆行驶路面和物料堆放场进行洒水抑尘；运输时对容易产生粉尘的设备应进行较好的密封，要选择沿线敏感点少的路段，不从人口稠密地区经过，限制车辆行驶速度、保持路面的清洁；扬尘产生量较大的施工作业尽量选择在无风或风较小的天气进行；储料场选址时应满足卫生防护距离要求。采取上述措施后，施工期废气对周围大气环境和敏感目标的影响较小。 施工期水环境影响分析：项目施工期废水主要为生活污水，施工机械跑、冒、滴、漏的油污被雨水冲刷后产生的少量含油污水，下雨时冲刷浮土、建筑材料等产生的地表径流，及施工作业中开挖等产生的泥浆水。项目生活污水利用租用民房化粪池处理后排入市政污水管网，其它生活污水隔油沉淀后回用作洒水抑尘。项目施工过程中应采取设置简易沉淀池等施工废水处理设施，处理后的废水回用做洒水抑尘；在道路靠近水体处设置截水沟，减轻水土流失对生态环境的影响。采取上述措施后，施工期废水对周围地表水环境的影响较小。 施工期声环境影响分析：项目施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为80~100dB(A)。本项目施工过程中应采取避免大量高噪声设备同时施工，应避免在白天休息时间及夜间施工；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；选用低噪声设备，加强检查、维护和保养；在道路两侧、物料堆场周围设置临时围挡防护物；做到文明施工，建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声，使厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。采取上述措施后，施工期噪声对周围声环境和敏感目标的影响较小。 施工期固体废物影响分析：施工期固体废物主要包括弃土、建筑垃圾，及施工人员生活垃圾。项目施工过程中应及时将弃土和建筑垃圾外运至渣土部门指定的地点处理，生活垃圾应集中收集后由城市环卫部门处理，采用上述措施后，施工期固废对周围环境的影响较小。 施工期生态环境影响分析：项目施工过程中对区域内的野生动物有一定的影响，部分动物在人为干扰下迁移到相对于施工场地较远的地区。通过现场踏勘和调查，项目沿线植被稀少，以野生杂草为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，生态价值不大，因此项目施工过程中对动植物的影响极为有限。项目路面施工完成后将进行绿化建设，建议项目落实乔灌草相结合的绿化方式，建成立体绿化隔离带，并尽量选用本地物种，以保持本土物种优势。本项目不设取弃土场，借方主要来自区域建设工地，弃土运入政府制定的弃渣场，对生态环境影响很小。 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工将破坏原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 （4）营运期环境影响简要分析 营运期社会环境影响分析：本项目建成后，将为所在区域增加一条城市支路，为周边的道路起到分流作用，对加强区域交通联系，沿线居民及周边单位的出行、交通集散起到积极作用。道路绿化工程将有利于减少扬尘土对环境空气的污染，减弱交通车辆噪声，有利于改善区域环境卫生条件，提高区域人民生活质量。 营运期大气环境影响分析：本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是废气污染物的主要来源。本项目建有绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。本项目交通流量相对较小，相应的尾气排放量也相对较小，对区域环境空气质量影响较小。 营运期水环境影响分析：项目营运期对附近水体产生污染的途径主要表现为降雨初期的路面雨水径流。本项目设置有完善的排水设施，并与道路同步建设，采用雨污分流系统，道路车行道两侧采用偏沟式雨水口，雨水经雨水口收集后汇入雨水管道，汇入市政雨水管网，不会对长安河水质产生显著的影响。 营运期声环境影响分析：道路建成营运后，各敏感点昼间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据营运期距路红线不同距离处的噪声预测结果，本项目设定退线距离（离路红线）为：≥5m。评价建议经过加强沿线绿化建设，采取上述措施，一般可以减少5dB（A）以上，对敏感点影响较小。 （5）项目建设环境可行性 本项目城市道路建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正中鼓励类第二十二条“城市基础设施”中第5小条“城市道路建设”，因此，本项目符合国家产业政策要求。 根据临湘市规划局证明文件，本项目为城市支路，因此项目符合区域交通规划。 本项目为城市道路，路线走向已经确定，无明显环境制约因素。道路两侧建设用地规划为居住用地。在采取环评提出的各项污染防治措施后，项目建设对周围环境及敏感目标的影响较小，因此项目选线合理。 （6）公众参与 受访团体和沿线居民都同意项目建设。 （7）综合结论 拟建道路为城市支路，项目建设对完善区域的路网结构，改善区域居民出行环境等方面可积极十分积极的作用。项目建设符合区域路网规划，选址选线合理。在采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目施工和营运过程中对周围环境及保护目标影响影响，从环境保护方面分析，项目建设可行。 2、建议与要求 为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求： （1）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 （2）建议道路沿线电力、给水、燃气、通讯等市政管线同步设计、建设，在排水体系设计和建设中做到雨污分流。 （3）建设单位落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 （4）道路施工时应控制施工时段和施工噪声，确保施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （5）认真落实各项征地补偿工作，保证被征地居民的合法权益不受到损害。 （6）建议项目施工过程中做好水土流失防治工作，采取各项措施减轻施工期对生态环境的破坏。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。