建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湘北大道（季台坡至羊楼司中洲桥）

提质改造工程

建设单位：岳阳惠临投资发展有限公司

编制日期：2016年8月

国家环境保护部制

建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘北大道（季台坡至羊楼司中洲桥）提质改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳惠临投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 喻小平 |  |  |  | 联系人 |  | 梅贤志 |  |  |
| 通讯地址 | 临湘市临湘大道社保大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974030882 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 414300 |  |
| 建设地点 | 临湘市五里牌街道办事处、羊楼司镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□技改þ |  |  |  | 行业类别 及代码 | E4812公路工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 207978 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 123690 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 13158 | 环保投资 （万元） |  |  | 1151 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.75% |
| 评价经费 | --- |  |  |  | 预计投产日期 | 2017年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 1、项目由来 107国道临湘市部分大体为东西走向，横穿临湘市，又称湘北大道。目前，湘北大道红线控制范围为33.4m。由于建设之初未充分考虑到城市发展之快，人车共道、未进行系统的绿化，湘北大道交通条件不佳。因管理不到位，红线范围内违规建筑较多。因此，为推动项目区域内的建设，加快城镇提质改造步伐，优化城区环境，促进区域经济的发展，临湘市人民政府强力推进了“五三三”工程，湘北大道（季台坡至羊楼司中洲桥）提质改造工程内。岳阳惠临投资发展有限公司拟投资13158万元于临湘市五里牌街道办事处、羊楼司镇实施该项目，该路段全长12.98km。在现有道路红线范围内，工程保持现有行车道及占地范围不变，改造两侧绿化、人行道，形成绿化带、综合慢行道，加装路灯。 经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类或淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。 临湘市国土资源局出具了证明，本工程建设符合临湘市土地利用总体规划要求。临湘市规划局出具了证明，本工程建设符合临湘市城市总体规划和城市道路规划要求（具体见附件3和附件4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。岳阳惠临投资发展有限公司于2016年06月委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。经对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“P公路，123、公路，其他（配套设施、公路维护除外）”，应当编制环境影响报告表。河北奇正环境科技有限公司接受委托后，随即组织人员对项目选址及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表。 2、项目建设地点 项目位于临湘市五里牌街道办事处、羊楼司镇，起于市五里牌街道办事处季台坡，止于羊楼司镇中洲桥，项目走向主要控制点坐标见表1。沿线主要保护目标为居民区，依次有五里牌街道办事处鸿鹤社区、小源村、千针村、如斯村、新屋村、羊楼司镇区、羊楼司中心幼儿园、羊楼司中心卫生院和羊楼司中心小学。项目地理位置见附图1，项目周围环境保护目标图见附图2。 表1-1项目线路走向主要控制点坐标 序号; 控制点; 北纬; 东经. 1; 起点; 29°28'52.14"; 113°30'10.60". 2; 拐点1; 29°28'59.82"; 113°31'38.92". 3; 拐点2; 29°29'31.70"; 113°33'3.68". 4; 拐点3; 29°29'53.52"; 113°34'15.33". 5; 拐点4; 29°30'3.94"; 113°35'3.04". 6; 拐点5; 29°30'26.82"; 113°36'14.85". 7; 拐点6; 29°30'27.94"; 113°36'50.99". 8; 终点; 29°30'44.10"; 113°37'55.88". 3、项目占地 项目总占地面积207978m2，其中绿化面积123690m2。项目建设已经临湘市政府会议研究通过。临湘市国土资源局出具了证明，本工程建设符合临湘市土地利用总体规划要求。 - 4、项目投资及环保投资 项目总投资13158万元，其中环保投资1151万元，占总投资的8.75%。 5、建设内容及规模 本项目主要建设内容包括综合慢道、绿化。项目主要建设内容组成见表1，经济技术指标见表2。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 综合慢道; K0+000~K8+380段两侧各设3.5m宽综合慢道；K8+380~K10+200段仅右侧设3.5m宽综合慢道；K10+200~K12+980段；两侧各设3.3m宽综合慢道。; 改造. 绿化; K0+000~K8+380段综合慢道与行车路面间设6m绿化带，K8+380~K10+200段，仅综合慢道右侧设3.5绿化带；K10+200~K12+980段不改造绿化带。; 改造. 临时工程; ---; 工程线路短，不设临时施工营地，不设食宿，不设施工便道。; ---. 配套工程; 亮化工程; 路两侧设路灯，间距为80m。; 改造. 管线工程; 完善雨水排水管网（羊楼司镇区路段管网不变动）。; 改造. 表1-3 主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 207978; 311.97亩. 2; 工程总长度; m; 12980. 3; 主要建设内容; 综合慢行道; m2; 83658. 4; 排水工程; m; 26321. 5; 绿化带; m2; 140722. 6; 行道树; 棵; 3255. 7; 路灯; 盏; 260. 8; 综合通讯管线; m; 27320. 9; 建设期; 月; 20; 含前期工作. 10; 总投资; 万元; 13158. 6、工程设计方案 （1）平面设计 保持现有行车道不变，从季台坡往羊楼司方向8380m（K0+000~K8+380段）道路两侧通过整治分别形成6m绿化带、3.5m综合慢道、1m绿化带，其后1820m（K8+380~K10+200段）道路受京广铁路限制，只右半幅单侧增加3.5m综合慢道、3.5m绿化带，最后至羊楼司中洲桥的2780m(K8+380~K10+200段)道路仅对综合慢道两侧违建进行拆除，各3.3m综合慢道进行翻修。绿化带应连续布置，仅于规划路口和通道口处断开。根据现场实际情况设置和预留通道口，原则上无特殊情况采用多住户共用通道的方式，确保道路整体性和功能。在改造的同时，完善排水设施，安装路灯。 （2）纵断面设计 断面设计中主要考虑相交道路的现状高程、湘北大道现有路面高程及道路周边现状情况，由于本道路不新增占地，道路纵坡基本与原G107纵坡坡度保持一致；保证道路纵坡平顺、加铺面层厚度的基础上应尽量减少调平层厚度，降低工程造价。 （3）横断面设计 横断面布置主要有三种： ①K0+000~K8+380段：1m绿化带+3.5m综合慢道+6m绿化带+11.5m机动车路面+6m绿化带+3.5m综合慢道+1m绿化带=32.5m； ②K8+380~K10+200段：11m宽行车道+3.5m综合慢道+3.5m绿化带＝18.5m； ③K10+200~K12+980段：3.3m综合慢道+12m行车路面+3.3m综合慢道＝18.60m； 综合慢行道横坡采用1.5%。道路红线范围为33.4m，本工程均在道路红线范围内，无新征占地。 （4）路基设计 ①路基压实度 路基土基回弹模量不小于30Mpa。道路路基分层碾压密实，每层松铺厚度不宜大于30cm。路基压实度按重型击实标准：填方路基0～80cm不小于92%，80～150cm不小于91%，大于150cm不小于90%。零填及挖方0～30cm不小于92%。 ②路基填料 A、路基填土应有一定强度，不得采用淤泥质土、腐植土、带草皮土做填方路基的填土。路床填土粒径不得大于10cm，路堤填土粒径不得大于15cm。石料强度不应小于15MPa。 B、液限大于50%、塑性指数大于26的土、以及含水量超过规定的土，不得直接作为路基填土。 C、填方路基应分层填筑，按30cm一层分层铺筑，均匀压实，各种填土松铺厚度应通过试验确定。每层铺设宽度应超过路堤的设计宽度50cm，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。 （5）路面结构 综合慢行道设计方案为“5cm综合慢行道板+3cmM10水泥砂浆+15cmC15砼”。综合慢行道站石、侧石均考虑与现状已建段相同，采用灰麻石材质。 （6）景观设计 以绿色生态为原则，充分利用现有红线的树木，采用自然式通透式种植手法；乔木选择乡土植物为主，地被运用自栽能力为强的各种花草，营造一个自然活力的光之脉络；同花色同花期植被集中布置，形成震撼效果。本次道路绿化设计结合临湘市本地植物，配置上考虑常绿与落叶搭配，乔、灌、花卉及地被复层式配置，注重色相与季相变化，采用以香樟、广玉兰、银杏为主要行道树，红继木、石楠、金边黄杨、大叶黄杨、桂花、桃花、玉兰等植物互相搭配的绿化设计方案，以保持与临湘道路绿化风格的统一，并达到营造分明的春、夏、秋、冬四季景色。 （6）其他设计 项目不涉及桥涵工程；不改变与其他道路现有的交叉形式。 7、征地拆迁 本工程征拆涉及五里牌街道办事处办事处辖区内的鸿鹤社区、小源村、千针村，羊楼司镇如斯村、新屋村、羊楼司镇区，项目工程活动在现有红线范围内，不新增占地，仅对红线范围内的违建进行拆除，在107国道现有红线范围内进行提质改造。涉及的拆迁建筑物主要有砖混建筑、砖木建筑、彩钢棚、木棚、板房和沿线的居民住宅。根据现场踏勘情况，道路沿线主要为集镇商住楼或村民住宅，现状主要为硬化地面、建设用地和未利用。但有少量农业用地，道路无新增占地，不涉及基本农田。拆迁属于工程拆迁，不涉及环保拆迁。拆迁工作由临湘市政府组织完成。 表1-4 项目主要拆迁量一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 住宅; m2; 2200; 11栋. 2; 藕塘; m2; 300. 3; 草莓园; m2; 350. 4; 林地; m2; 1200. 5; 大树; 棵; 160; 移位保留. 8、土石方平衡 行车路面已建成，项目沿线较平坦，开挖量较小，根据工可资料，本项目土石方工程中挖方9735m3，填方6814m3，弃方2921m3。本项目弃方主要来源于两侧开挖土石方、场地找平。建筑拆除过程中产生的建筑垃圾量约为1000m3，废弃建筑垃圾300m3。在部分利用作新路基填方后的剩余弃土(渣)，按照临湘市渣土办要求调配综合利用，不随意丢弃，不再单独设弃渣场。 9、施工组织 （1）施工生产区 本项目设有一个施工场地，包括施工生产区，不提供施工人员食宿。本项目施项目周边现有道路设施较完善，可以满足运输要求，故项目施工过程不设置施工便道。 （2）筑路材料及运输条件 ①建筑材料 临湘市及周边有多家砂石厂，混凝土搅拌厂及沥青拌合厂。本项目采用商品混凝土和商品沥青，不在现场设沥青混凝土搅拌站，选择就近购买。钢材、木材可在当地采购，运输方便。 ②运输 本项目所在区域交通较为便利，经现有湘北大道运输进场。 （3）主要施工工艺和方法 本项目路基采取机械施工为主，适当配合人力的施工方案。填方路基路段采用重型击实试验的路基压实标准，各层次压实度严格执行相关标准和规范。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。混凝土及沥青均采用商品混凝土及商品沥青，不在施工现场进行生产加工。为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 10、工期安排及建设情况 本项目工期为20个月（含前期工作），计划于2017年12月竣工。 11、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年3月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日； （10）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）； （13）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日； （14）《湖南省环境保护条例》（第三次修正），2013年5月27日； （15）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）； （16）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）； （17）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （18）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （19）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （20）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （21）《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年2月14日； （22）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）； （23）《生态文明体制改革总体方案》2015年9月11日。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程湘北大道（季台坡至羊楼司中洲桥段，即107国道部分路段）已建成投入使用多年，行车路面宽度11.5m，双向两车道，为沥青混凝土路面，目前道路路面质量较好。现有工程无原有污染情况。107国道两侧现有的绿化带和综合慢道部分不规范、不连续，需要通过实施本项目进行整体提质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地理位置 临湘市地处湖南省东北部，是湖南省的北大门，素有“湘北门户”之称，介于东径113°18′45″至113°45′04″，北纬29°12′00″至29°51′06″之间。东北与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西北与湖北洪湖隔江相望，南与岳阳市云溪区、岳阳县相邻。滔滔长江流经其西北部，107国道、京珠高速公路、京广铁路及武广高速铁路穿境而过，区位优势十分显著，全市东西横跨42km，南北纵长71km，总面积1720.04km2。 项目位于临湘市五里牌街道办事处、羊楼司镇，起于市五里牌街道办事处季台坡，止于羊楼司镇中洲桥，项目走向主要控制点坐标见表1。沿线主要保护目标为居民区，依次有五里牌街道办事处鸿鹤社区、小源村、千针村、如斯村、新屋村、羊楼司镇区、羊楼司中心幼儿园、羊楼司中心卫生院。项目地理位置图见附图1。 （2）气候、气象 临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热、秋燥、冬寒，四季分明。4月~8月为雨季，雨水集中全年的70%以上。气象特征如下： 表2-1 气象特征表 气象因子; 数值; 气象因子; 数值. 年平均气温; 18.4˚C; 极端最高气温; 41.1˚C. 极端最低气温; -3.5˚; 年平均相对湿; 81%. 年平均气压; 100.3KPa; 年平均降雨量; 1414.0mm. 年平均蒸发量; 1375.9mm; 年日照时间; 1811.2h. 年平均风速; 1.7m/s; 最大风速; 20.3m/s. 全年主导风向; 东北偏北风; 夏季主导风向; S. （3）地质、地貌 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拨1261m，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100m以下，以长江一带最低，海拔仅21.7m。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3m，比降为2.65%，各类地貌占全市总面积的比重为：低山18%，丘陵60%，平原18.5%，湖泊3.5%。 工程所建地湖南临湘市属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拔50m左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象，区内末发现有利用价值的矿产，项目建设不会造成压矿现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，地层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不太发育，尚末发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。 （4）水文 临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。 长安河是贯穿临湘境地的一条主干河道，也是沿河群众生产、生活用水的母亲河，自西向东北蜿蜒56km。起源于临湘市横铺乡，流经城南长安、聂市、源潭河注入黄盖湖，临湘境内15.3km，平均流速为28.5m3/s，最高水位(吴淞水位)35.94m(1998年)，最低水位(吴淞水位)17.27m（1960年）。 龙源水库位于本项目南部，与该水库直线距离约3.8km，相互之间有山岭阻隔，不存在水力联系。 （5）动植物和生态环境 临湘市原有的自然生态已基本被人工生态所取代，野生动植物已不多见，现有植被以农作物和人工林为主。境内植被具有由亚热带常绿阔叶林向暖温带落叶林过渡的特征。东南部山地丘陵属湘赣丘陵青岗、栲林区，滨湖平原洞庭湖平原植被区。主要的植被为阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。临湘市全年粮食种植面积826373亩，种植的主要粮食作物有水稻、小麦、玉米等；主要经济作物有花生、油菜、芝麻、棉花、蚕桑等。 项目所在的区域受人类活动影响，目前项目区域内生态系统较为稳定，生态环境质量良好。物种多为常见种。 项目区域内无国家保护的珍稀、濒危野生动物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）临湘市社会环境概况 临湘市位于湘鄂两省交界处，长江中下游南岸，素称“湘北门户”。临湘市总人口53万。根据2015年临湘市乡镇区划调整方案，乡镇行政区划调整后，临湘市共减少8个乡级建制，现辖江南、聂市、黄盖、坦渡、羊楼司、忠防、桃林、詹桥、长塘、白羊田10个镇，长安、五里牌、桃矿3个街道，总面积1718km2。临湘区位独特，交通便捷。 临湘历史悠久，文化深厚。春秋战国时属楚国地域。宋淳化五年（公元994年）建王朝县，996年更名为临湘县，1992年撤县设市。龙窖源是瑶族先民“飘洋过海”的早期“故乡”，龙窖山堆石墓群被列为国家重点文物保护单位。临湘嗡琴戏被列为第三批国家级非物质文化遗产保护项目。境内有3个国家3A级景区：五尖山国家森林公园、6501人工洞和十三村景区工厂。有省级风景名胜区龙窖山“千家峒”，有三国古战场遗址黄盖湖。风光旖旎的长安河穿城而过，初步形成“山奇、水秀、洞幽”的旅游特色。临湘资源丰富，物产丰饶。是全国有名的“竹器之乡、茶叶之乡、浮标之乡”以及“有色金属之乡”，境内有矿藏30多种，被国务院定为中国成熟型资源城市。特别是在儒溪虎形山，仅探明的钨储量就在21万吨以上，潜在经济价值达1000多亿元。 2014年，全市地区生产总值达到199.51亿元，比上年增长10.5%。分产业看，第一产业增加值26.2亿元，增长4.6%；第二产业增加值113.48亿元，增长11.1%；第三产业增加值59.83亿元，增长11.7%。全市三次产业结构由上年的13.3：56.9:29.8转变为13.1：56.9：30，其中第三产业比去年提高0.2个百分点。 全市实现农林牧渔业总产值38.37亿元，增长4.55%。农林牧渔业增加值26.2亿元，增长4.6%，其中农业产值17.33亿元，增长3.64%；林业产值1.92亿元，增长8.15%；牧业产值12.9亿元，增长4%；渔业产值5.85亿元，增长7.12%；农林牧渔服务业0.37亿元，增长12%。全市粮食种植面积57.800hm²，油料种植面积13750 hm²，蔬菜种植面积9470hm²。全年粮食总产量31.98万吨，油料产量2.26万吨，蔬菜产量26.54万吨。全年出栏生猪72.94万头，增长2.5%；水产品产量3.75万吨，增长9%。 全市规模工业企业达到123家，新增9家，完成规模工业总产值368.72亿元，增长13.6%，完成规模工业增加值94.3亿元，增长12.2 %，规模工业增加值占地区生产总值的比重为47.3%。实缴税金2.9亿元，同比增长7%。其中，有色金属矿采选业完成产值18.8亿元，增长2.5%;酒、饮料和精制茶制造业完成产值41.4亿元，增长13.1%。 （2）五里牌街道办事处概况 五里牌街道办事处原为五里牌乡，湖南省民政厅办公室2015年11月24日印发湖南省民政厅关于同意临湘市乡镇区划调整方案的批复，同意五里牌乡、桥东街道成建制合并设立五里牌街道办事处。五里牌街道办事处位于临湘市城东郊，东与羊楼司镇接壤，南与忠防镇相连，西抵长安、白云镇，北与聂市交界。因古代驿站五里设牌，此地距长安驿站刚好五里，故名五里牌。乡政府驻地长安东路27号，乡行政区域面积110km2，有耕地面积23791亩，茶园3900亩，山林面积10.4万亩。全乡辖19个村，1个居委会，229个村(居)民小组，2004年末总人口为21945人。 五里牌街道办事处居于丘陵地区，这里气候温和，日照充足，土壤肥沃，出产丰富。西北和西南部层峦迭嶂，树木繁茂，森林覆盖面积广，活立木蓄积量达5万多立方米，有松、杉、竹，油桐、板粟、柑桔等十多种自然林和人造经果林，其间栖息着松鹤、锦鸡、穿山甲等数十种珍奇异兽。境内107国道和最江公路沿线，地势平坦，土壤肥沃，盛产水稻、黄豆、茶叶、红薯、百合等农产品，尤以茶叶享誉中外，年产茶叶450t。是临湘重点产茶区之一。近年来，通过产业结构调整，该乡农业迅速发展，先后建起了万亩优质稻优质油基地，千亩无公害菜篮子基地，百亩花卉苗木基地，百口沼气生态能源基地，千亩楠竹基地，涌现了黑山羊、肉型猪，土杂鸡等养殖大户280户，全乡种养加工专业户860户，生产加工的优质稻、精制油、食用笋、高档茶等产品20多种，畅销全国十多个省市和地区，特别是坝头艾绒厂加工生产的艾绒，出口日本，用于医药行业，金雄茶砖厂生产的金雄牌茯砖茶远销外蒙。 （3）羊楼司镇 羊楼司镇，属湖南省，位于临湘市北部，地处湘鄂边界，是沿107国道由北进入湖南的第一镇，扼三湘咽喉，守湘北门户，是本省四大边境重镇之一。镇域东抵湖北省赤壁市和崇阳县，南与临湘市忠防镇、壁山乡和湖北省通城县毗邻，西与临湘市聂市镇、五里乡接壤，北与临湘市坦渡乡、定湖镇相连。境内有京广铁路、107国道、京珠高速公路、武广高速铁路贯穿腹地，有“小汉口”之称，是湘鄂赣毗邻地区农副产品集散中心，湖南省“同心工程”同心乡镇，“中国竹器之乡”。 （4）区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 中洲河（羊楼司镇段）; 渔业用水区; Ⅲ类. 长安河（拦河坝至普济桥段）; 景观用水区; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值；4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类环境噪声限值；. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（两端部分）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1、环境空气质量现状调查 （1）临湘市东部郊区空气质量 本项目收集了临湘市环境监测站2015年3月对城区空气环境进行的常规监测数据。监测点为第二光荣院，位于项目起点东南2.1km处。监测项目共3项，即PM10、SO2、NO2，监测频次为每周隔天监测，每月采样12天，每天连续24小时，采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定执行。 大气环境质量监测结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 单位：μg/Nm3 项目; 统计项; 第二光荣院. SO2 24小时浓度; 样品数（个）; 12. 浓度范围; 未检出. 平均值; 未检出. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 标准值; 150. NO224小时浓度; 样品数（个）; 12. 浓度范围; 29～33. 平均值; 31. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 标准值; 80. PM1024小时浓度; 样品数（个）; 12. 浓度范围; 59～92. 平均值; 80. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 标准值; 150. 由上表可知，第二光荣院监测点的SO2、NO2、PM1024小时浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）羊楼司镇空气质量 本项目引用《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》中的临湘市监测站于2014年4月28日~30日对羊楼司镇污水处理厂拟建地的环境空气质量现状进行监测，监测项目为SO2、NO2、PM10的日均浓度。羊楼司镇污水处理厂拟建地距本项目最近距离约100m。监测结果见表3-2。 表3-2评价区环境空气质量现状监测统计结果 监测结果表明：各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。说明羊楼司镇镇区环境空气质量现状良好。 监测 点位; 监测因子; 单位; 监测值范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率％. 羊楼司镇污水处理厂拟建地; SO2; μg/m³; 0~56; 0.03; 150; /; /. NO2; μg/m³; 14~24; 0.019; 80; /; /. PM10; μg/m³; 137~146; 0.142; 150; /; /. 2、地表水环境质量现状 （1）中洲河 本项目东部地表径流雨水汇入中洲河。为了解中洲河水环境质量现状，本项目收集了临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目委托临湘市监测站于2014年4月28~30日对中洲河水质进行现状监测的实测数据，监测结果见表3-3。 表3-3地表水环境质量现状监测结果单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测因子; 监测值范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. W1羊楼司镇污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.05~7.89; /; 6~9; /; /. CODcr; 18.7~19.9; 19.23; ≤20; /; /. NH3-N; 0.814~0.835; 0.823; ≤1.0; /; /. BOD5; 3.4~3.6; 3.47; ≤4; /; /. 总磷; 0.15~0.18; 0.17; ≤0.2; /; /. 溶解氧; 7.71~7.8; 7.77; ≥5; /; /. 高锰酸盐指数; 1.5~1.6; 1.54; ≤6; /; /. W2羊楼司镇污水处理厂排污口下游1000m; pH; 7.1~7.45; /; 6~9; /; /. CODcr; 13.3~15.3; 14.4; ≤20; /; /. NH3-N; ND; ND; ≤1.0; /; /. BOD5; 3.2~3.4; 3.3; ≤4; /; /. 总磷; 0.12~0.13; 0.127; ≤0.2; /; /. 溶解氧; 8.55~8.6; 8.57; ≥5; /; /. 高锰酸盐指数; 1.04~1.11; 1.08; ≤6; /; /. 续表3-3 地表水环境质量现状监测结果单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测因子; 监测值范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. W3羊楼司镇污水处理厂排污口下游2000m; pH; 7.3~7.58; /; 6~9; /; /. CODcr; 15.9~16.5; 16.17; ≤20; /; /. NH3-N; 0.271~0.299; 0.287; ≤1.0; /; /. BOD5; 2.9~3.3; 3.1; ≤4; /; /. 总磷; 0.09~0.1; 0.097; ≤0.2; /; /. 溶解氧; 10.19~10.29; 10.26; ≥5; /; /. 高锰酸盐指数; 1.28~1.37; 1.33; ≤6; /; /. 监测结果表明，中洲河各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明中洲河评价河段现状水质较好。 （2）长安河 本项目西部地表径流经农灌渠排入长安河，所处河段为拦河坝至普济桥段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水域水质标准。为了解长安河水环境质量现状，本项目收集了临湘市环境监测站2015年3月3日对长安河水环境进行了常规监测，监测断面为拦河坝、普济桥。 表3-4 2015年3月长安河水环境质量监测数据统计表 监测断面; 监测项目; 单位; 平均值; 超标次数; 超标率(%); 执行标准. 拦河坝; pH; 无量纲; 7.81; 0; 0; 6-9. 溶解氧; mg/L; 9.65; 0; 0; ≥3. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.19; 0; 0; ≤10. 化学需氧量; mg/L; 17.1; 0; 0; ≤30. 六价铬; mg/L; 0.004; 0; 0; ≤0.05. 氨氮; mg/L; 0.598; 0; 0; ≤1.5. 总磷; mg/L; 0.07; 0; 0; ≤0.3. 挥发酚; mg/L; 0.0003; 0; 0; ≤0.01. 普济桥; pH; 无量纲; 7.54; 0; 0; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.25; 0; 0; ≥3. 高锰酸盐指数; mg/L; 4.08; 0; 0; ≤10. 化学需氧量; mg/L; 24.0; 0; 0; ≤30. 六价铬; mg/L; 0.004; 0; 0; ≤0.05. 氨氮; mg/L; 0.733; 0; 0; ≤1.5. 总磷; mg/L; 0.23; 0; 0; ≤0.3. 挥发酚; mg/L; 0.0006; 0; 0; ≤0.01`. 从表3-4可知项目处长安河水质指标均满足(GB3838－2002)《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状调查及评价 为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目周边声环境进行监测。 （1）监测布点： 本项目所涉及的湘北大道沿线噪声敏感点代表性实测点位布置情况见下表3-5。 表3-5 噪声监测布点情况 序号; 保护目标; 桩号; 现状噪声值测量位置. N1; 羊楼司中心卫生院; K12+20; 医院临路一侧窗外1m处. N2; 羊楼司中心幼儿园; K10+460; 幼儿园临路一侧窗外1m处. N3; 新屋村; K6+50; 第一排居民房临路一侧窗外1m处. N4; 千针村; K3+280. N5; 小源村; K0+100. （2）监测因子：Leq（A）。 （3）监测单位、时间、频次：2016年07月08日~07月09日，连续2天，昼夜各1次。 （4）监测结果与评价： 表3-6 噪声现状监测结果单位：dB(A) 监测 点位; 07月08日; 07月09日; 评价标准. 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间LAe; 夜间LAeq. 羊楼司中心卫生院; 58.7; 46.8; 57.6; 47.2; 60; 50. 羊楼司中心幼儿园; 58.3; 45.9; 57.9; 46.3; 60; 50. 新屋村; 56.6; 43.9; 57.2; 44.5; 70; 55. 千针村; 55.7; 43.9; 54.6; 42.8; 70; 55. 小源村; 57.4; 43.5; 56.8; 42.8; 70; 55. 评价结果表明，各监测点昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目道路走向及区域环境特征，确定本项目环境保护目标详见下表3-7。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 与现道路红线最近距离; 规模; 保护要求. 4a类; 2类. 大气 环境/声环境; K0+000~K1+800; 鸿鹤社区; 16m; 130户; 200户; （GB3095-2012）二级/（GB3096-2008）2类或4a类. K1+800~K2+980; 小源村; 15m; 110户; 180户. K2+980~K4+660; 千针村; 12m; 95户; 150户. K4+660~K7+40; 如斯村; 14m; 50户; 30户. K7+40~K10+40; 新屋村; 12m; 120户; 90户. K10+40~K12+980; 羊楼司镇区; 10m; 180户; 1200户. K10+480; 羊楼司中心幼儿园; 16m; 师生80人; （GB3095-2012）二级/（GB3096-2008）2类. K12+040; 羊楼司中心小学; 30m; 师生500人. K12+020; 羊楼司中心卫生院; 25m; 医务33人，床位20张. 水环境; 中洲河（羊楼司镇段）; E，10m; 小河; 渔业用水区; （GB3838-2002）Ⅲ类. 长安河（拦河坝至普济桥段）; W，4500m; 小河; 景观用水区; （GB3838-2002）Ⅳ类. 生态; 沿线乔木; 红线内; 大树160棵; 绿化带完全利用，不砍伐. 项目施工控制活动控制在道路红线范围内。

- 评价适用标准

| 环 ### 境 ### 质 ### 量 ### 标 ### 准 | （1）环境空气：评价区域空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准限值 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 小时平均; 24小时平均; 年均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; μg/m3; —; 300; 200. PM10; —; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. （2）水环境：新屋村南部溪沟及长安河（拦河坝至普济桥段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准、中洲河（羊楼司镇段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. （GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. （GB3838-2002）Ⅳ类; 6~9; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5. （3）声环境：湘北大道两侧35m内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，35m的内学校、医院执行2类标准；道路红线两侧35m外的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-3 区域噪声标准限值 区域名; 级别; 单位; 标准限值; 标准. 昼; 夜. 红线两侧35m范围内区域; 4a类; dB(A); 70; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 红线两侧35m范围内医院、学校; 2类; dB(A); 60; 50. 红线两侧35m范围外区域. |
| --- | --- |
| ### 污 ### 染 ### 物 ### 排 ### 放 ### 标 ### 准 | （1）废气 施工废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度标准限值。具体详见表4-4。 表4-4 施工期污染物排放标准 污染物名称; 执行标准及级别; 无组织排放监控浓度. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2; 1.0mg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显无组织排放存在. （2）废水 施工期生活污水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-5 污水排放标准主要指标值单位：mg/L 污染物; pH; COD; SS; NH3-N; 动植物油; 标准来源. 项目 废水; 6-9; 500; 400; ---; 100; 《污水综合排放标准》三级标准. （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表4-6 噪声排放标准限值 阶段; 执行标准及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); dB（A）; 70; 55. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 ；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| ### 总 ### 量 ### 控 ### 制 ### 指 ### 标 | 本项目建成后主要污染物为路面行驶车辆产生的交通噪声和排放的尾气，不涉及大气、水环境总量控制指标。 |

- 工程分析

## 1、工艺流程简述（图示）： 施工期： 本次道路提质改造不改变现有行车路面走向和宽度；现有路面质量较好，仅在道路红线范围内进行绿化带和综合慢道提质改造，不涉及土地征收。道路纵断面设计高程以现有路面高程为控制基准。项目施工时，首先对临路的工程占地范围内的违法建筑物进行拆除，进行地面清理和平整。然后进行综合慢道路面摊铺施工，进行人行道铺装，绿化带种植等活动。施工过程主要污染源为施工设备和车辆尾气、沥青烟和施工扬尘，施工期下雨产生的施工废水，施工机械产生的噪声，建筑拆除及路面施工等产生建筑垃圾。 本项目建设流程及产污节点见图5-1。 勘察设计 建（构）筑物拆除 噪声、废气、固废 路面清理、平整 噪声、废气、固废、废水 路面摊铺 噪声、废气、固废、废水 施工活动 人行道铺装、绿化 噪声、废气、固废 交付使用 固废 图5-1 项目建设流程及产污节点 运营期： 项目营运期产生的污染主要为综合慢道维护产生的建筑垃圾和沿线行人产生的生活垃圾。 ## 2、主要污染工序： 施工期主要污染工序 （1）废气 施工阶段，大气污染主要来自施工扬尘、沥青烟、施工机械废气和施工车辆尾气。车辆尾气主要污染因子为THC、NOX、CO，施工扬尘主要为颗粒物。 （2）废水 项目产生的废水主要是施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水，主要污染因子为COD、SS、石油类。 （3）噪声 项目施工期噪声主要来源于大量建材物资运输时产生的交通噪声以及运输车、摊铺机等施工机械运行时产生的施工噪声。交通噪声源强约为75dB(A)～85dB(A)。工程施工机械运行时噪声值约85dB(A)～100dB(A)。 （4）固体废弃物 本项目施工期固体废弃物主要来源于施工过程中产生的少量淤泥、建筑垃圾、施工人员生活垃圾、废弃土石方。 运营期主要污染工序 （1）废气 本项目主要进行综合慢道和绿化带建设，不新增行车路面。因此，一般无废气污染源。但道路保洁条件差时，会在自行车等行驶过程中产生微量扬尘。 （2）废水 项目仅产生少量路面径流污水，主要污染物为SS。项目建成后主要的废水为降雨冲刷路面产生的路面径流污水路面径流污染物浓度取决于多种因素，如降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱持续时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。 由于湘北大道提质改造在现有红线范围内，路幅不拓宽，行车路面未增加。项目完善了部分雨水管网，排水条件比现有工程改善，比现有工程的路面径流雨水水质好，因此营运期废水主要来自降雨冲刷路面产生的路面径流，初期雨水含有一定量的污染物，以SS为主。 （3）噪声 本工程不改变行车道，噪声源不便。噪声源依旧为现有噪声源，噪声源强不改变。提质改造部分噪声源为非机动车道上行驶的自行车，正常行驶时，自行车噪声可忽略不计。 （4）固体废物 固体废物主要来源是沿路产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度和产生量 | 排放浓度和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 污染物 | 车辆及车辆运输 | 无组织扬尘 | 少量 | 周围外界外浓度最高点＜1.0mg/Nm3 |
|  |  | 车辆机械 | 无组织尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青砼摊铺 | 无组织沥青烟 | 少量 | 少量 |
|  | 水污 染物 | 施工废水 | SS、COD、石油类 | 少量 | 回用于施工现场抑尘，无外排 |
|  |  | 盥洗废水 | SS | 少量 |  |
|  | 固体 废物 | 路面开挖 | 废弃土石方 | 2921m3 | 交由渣土办统一处理，无外排 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 300t |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.7t | 交环卫部门处理 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | 75dB（A）~100dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 运 营 期 | 大气污染物 | 路面扬尘 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 水污 染物 | 路面初期径流 | SS | 少量 | 少量 |
|  | 固体 废物 | 行人 | 生活垃圾 | 10.0t/a | 0 |
|  | 噪 声 | 营运期噪声主要为道路交通噪声。 |  |  |  |
|  | 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于项目为提质改造，且道路两侧区域的开发程度较高，基本不存在野生动植物的生长、栖息地。不改变原有行车路面，提质改造形成规范的绿化带、综合慢道，由于面积较小，其对沿线区域的生态环境有一定正效应。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 1、施工期环境影响分析： 本项目在施工建设期间会对周围环境产生一定的影响，废气主要是施工过程扬尘、车辆机械尾气和沥青混凝土铺装烟气；废水为施工废水和工人盥洗废水；噪声为施工噪声；固废为建筑垃圾、施工人员产生的活垃圾。 （1）大气环境影响分析 ①环境影响分析 A、施工沥青烟分析 项目施工期的沥青烟是指在沥青摊铺过程中沥青热油挥发产生的无组织沥青烟，组成主要为THC、TSP和BaP，其中THC和BaP为有害物质，对空气造成一定的污染，对人体也有伤害。据有关资料，沥青摊铺过程中产生的沥青烟的影响距离一般在50m之内。 B、施工机械及运输车辆排放的尾气 施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOX、THC，产生量较小。施工期间不可避免地会对附近空气质量产生一定程度的影响，施工结束后影响随之消失。 C、施工期扬尘影响 项目建筑拆除、路面清理过程中将产生少量扬尘污染，改造产生的少量路面混凝土块在堆放、装卸、运输过程中均易起尘，另外，像砂石等散体建材在运输过程极易引起粉尘污染，该部分扬尘影响范围可达下风向150m（在下风向150m，TSP污染仍可能超过环境空气质量二级标准的4倍之多）。 本项目综合慢道沥青混凝土路面窄，改造过程中需要的砂石等散体建材用量较小，施工过程扬尘经洒水后容易控制，故项目产生的扬尘影响相对较小，施工结束后影响随之消失。 ②大气污染防治措施分析 A、扬尘的污染防治措施 a、建筑工地周边必须设置围挡，围挡设置高度不低于1.8m；所有土堆、料堆必须全部覆盖；要采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施； b、工地道路要全部硬化，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放施工弃土；有条件的可利用基础降水或处理后的中水增加洒水量； c、运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；工地出入口处设置冲洗车轮的设备，确保出入工地车轮不带泥；运送土方、渣土的车辆应按照政府部门管理规定，防止车辆运输泄露遗撒； d、为防止垃圾料堆的二次污染，建筑垃圾必须做到日产日清，运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，装卸渣土严禁凌空抛撒； e、遇有4级以上大风天气应停止拆迁和土石方施工； f、施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置码放。水泥等可能产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或者严密遮盖； g、清理施工垃圾，必须搭设密闭式专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。建设工程施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。施工垃圾应当按照规定及时清运消纳； h、本项目在后续施工中使用的砌筑、抹灰、地面类砂浆应使用散装预拌砂浆，预拌砂浆生产、运输、使用的全过程处于密闭状态，有效减少施工扬尘的产生。 i、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。 J、设置临时性车辆轮胎清洗台，确保施工路段车辆渣土外运前车辆轮胎清洗干净。 K、对物料临时堆放、装卸、运输时必须采取有效措施并严加管理，以减少扬尘影响。建议建筑物拆除过程预先规划好去向，做到即挖即运，并且在拆除过程中适当洒水抑尘，尽量减少扬尘污染；在临时堆放时应洒水以保持表面湿润；在装卸时适量洒水，同时避免大风天气作业；散体材料及弃渣在运输过程应严加管理，采用加盖运输，防撒落。施工扬尘污染主要使项目大气中TSP值增高，直接影响周边居民的日常生活。为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位避免大风干燥天气条件下施工作业，采取洒水湿法抑尘，一是控制车速，二是定时洒水，在鸿鹤社区等居民密集区域、羊楼司镇区通风条件较差、学校和医院周边加大洒水频次，降低扬尘污染。 B、施工沥青烟防治措施 本项目所需的沥青不进行现场拌和，采用直接购买商用沥青混凝土，沥青混凝土由临湘市的搅拌站供应。在铺设沥青路面时，应避开风向，避免在清晨和晚间大气扩散条件相对较差的时候进行。针对附近居民区等环境空气敏感点的时段，项目路面沥青摊铺应避开居民小区上下班高峰期，项目临近羊楼司中心幼儿园（即天桥幼儿园）、羊楼司中心小学等学校类环境敏感点和羊楼司镇卫生院，项目路面沥青摊铺应避开学生上下学高峰期，避免在交通高峰期铺设沥青路面，尽量在学校放学后和医院非就医高峰施工，并且不得在医院、学校考试期间、午间（12：00~14：00）和夜间休息（22：00~06：00）施工。施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟气的吸收量。为使沿线居民尽量少吸入沥青烟，回避沥青路面施工过程，建设单位应当将沥青路面铺设计划提前告知沿线居民。 由于沥青路面的铺设方便快捷，加上严格按照《公路改性沥青路面施工技术规范》 (JTJ036－98)，采用改性石油沥青进行施工，沥青铺设过程产生的污染也是极其短暂的，对环境的影响小，环境可以接受。 C、施工机械、机动车尾气的污染防治措施 施工机械、机动车辆治理应选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 （2）水环境影响分析 施工期有施工废水和生活污水排放。施工废水主要来源于施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水，主要污染物为COD、SS、石油类等，对周围水环境带来不利影响。 为避免施工废水对当地环境造成不利影响，采取的防治措施如下： （1）施工场地设置简易沉淀池和隔油池，施工含油废水与混凝土养护废水经沉淀、隔油后，回用于施工现场降尘、车辆清洗等作业。 （2）施工期人员生活依托道路起点附近或终点附近有配套污水管网并可进入城镇污水处理厂处理的建筑，施工现场不设生活设施。施工过程中人员如厕借用沿线村民的厕所。 （3）施工现场因地制宜，建造防渗沉淀池、隔油池，对施工废水进行初步处理，不得随意漫流。防渗沉淀池、隔油池底部全部硬化处理，以达到防渗漏的目的。 （4）砂浆和石灰浆等废液及沉淀池的泥沙宜集中处理，干燥后与建筑固体废弃物一起处置。 （6）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染。 （7）为保护该地区地下水，禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等，对现场垃圾堆放做好防渗处理及收集管理工作，及时清运，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。 （8）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故。 （9）施工场地内不设置机械、车辆维修点，到专业的维修点维修，避免施工场地内产生含油污水。 （10）合理安排施工时间，尽量避免在雨季施工，以防止施工过程中随着降雨淋滤作用，施工废水进入地下含水层，减少造成地下水污染的机率。 采取这些措施后对周围影响小。 （3）噪声环境影响分析 ①施工机械噪声的影响 本项目建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。项目施工采用的机械设备主要有挖掘机、沥青运输车和沥青摊铺器械等。 此外在实际施工过程中，各类施工机械同时工作，各类噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大，远远高于标准限值。由此施工期产生的噪声强度较大，尽管影响时间较短，但也有必要重视： A、施工噪声预测模式 工程施工机械噪声主要属于中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减，将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为LA(r0)时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）： 式中，LA（r）—距声源r处的A声级； LA(r0)—参考位置r0处的A声级； B、噪声预测结果 运用上式对公路施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表7-1所示。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械 名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 65; 64; 61; 59; 56; 53. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 69; 66; 64; 62; 58. 平地机; 90; 84; 78; 72; 70; 69; 66; 64; 62; 58. 运输车; 90; 84; 78; 72; 70; 69; 66; 64; 62; 58. 摊铺机; 85; 79; 73; 67; 65; 64; 61; 59; 56; 53. 本项目工程建设施工工作量较小，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。但相对营运期而言，施工期施工噪声影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，主要设备噪声源大部分超标。但是其噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。要求将较大声级的工序尽可能安排在昼间施工，在无法避开的情况下，采取临时降噪措施，如安置临时围挡设施，并要求施工单位文明施工、加强有效管理。 ②噪声环保措施分析 噪声污染是一种物理污染，具有两种特性：噪声源一旦停止工作，噪声污染便立即消失；人们感受噪声的强弱与噪声源距离的平方成反比。因此建议采取下述措施，解决噪声污染问题： A、本工程施工过程中不使用振动较大的施工机械，应尽量选用低噪音型或带隔声、消声装置的机械设备，平时注意机械维修保养。以减少对周围环境的影响。 B、合理安排时间：避免高噪声设备同时施工，噪声大的施工机械在白天12:00～14:00、夜间22∶00～次日06∶00停止施工、学校考试期间（在必须夜间施工的情况下，需取得夜间施工许可证方可进行）。 C、合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点。道路两侧有敏感点时，应安装移动式隔声屏障。避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离有居民住宅。 D、做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 E、减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。本环评建议车辆在运输过程中经过居民区及医院、学校时需注意减速慢行，禁止鸣笛，尽量减小对周边环境的影响。 经过上述处理措施，项目施工期产生的施工噪声对周围敏感点的影响较小，拟采取的防治措施可行。 （4）固体废弃物影响分析 本工程施工期产生的固体废物主要有工程废弃土石方、拆迁建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工现场不从事设备和车辆养护活动，无废机油和擦拭用布料等危险废物产生。 A、废弃土石方 根据现场踏勘情况及设计方案，本项目征用土地较平整，产生废弃土石方量较少，废弃土石方量约为2921m3。 B、拆迁建筑垃圾 工程全线拆迁房屋、围墙及大棚等。根据工程设计，施工期产生的建筑垃圾除部分填作路基外，根据估算建筑垃圾产生量约为1000m3，废弃建筑垃圾量约为300m3。废弃建筑垃圾运送至渣土办指定地点填埋或综合利用。施工期拆迁过程中产生的建筑垃圾可全部得到合理处置，对周围环境产生的影响较小。 C、生活垃圾 拟建公路沿线施工现场人员数量不一，与施工点规模、施工机械及施工季节有关。常驻施工人员按50人计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约0.025t/d。 本工程沿线不设施工营地，施工人员全部居住于租用的周边村庄民房。为防止蚊蝇孳生，应设置临时垃圾桶，用于生活垃圾的临时堆存；生活垃圾定期集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （5）生态环境影响分析 施工期对施工人员和沿线居民进行生态宣传教育，加大宣传力度。施工过程应减少裸土堆存，并对临时堆土覆盖，避免雨季施工，减少雨水对土壤的侵蚀，降低水土流失。由于本项目施工作业面积小，施工期较短，道路较平坦，因此，加强管理后，本项目施工水土流失较小。项目周边无生态敏感区，无稀有保护物种，并且行车路面已建成投入使用多年，人类活动频繁，项目施工期对生态环境影响较小。 项目沿线现有的道行树较多，以香樟为主，大树约160棵，施工过程中应当对红线范围内的树木充分利用用于本次工程绿化带建设，现有树木不得砍伐，采取移位复用的形式予以保护。 - 2、营运期环境影响分析： （1）废气 本项目不改变、不拓宽湘北大道现有行车路面，项目实施不会改变道路交通量及车型比，仅改造综合慢道和绿化带。项目占地部分可能会有极少量扬尘，但是所有地面客观存在的，项目实施不增加道路污染物排放量。项目实施后，将使沿线居民出行更方便，实现机非分离，道路更畅通，有助于居民绿色出行，有利于减少车辆污染物排放。因此，本项目运营期气型污染很小，对周边环境几乎无负面影响。 （2）废水 项目营运期对水体产生影响主要来自暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体。暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。本项目提质改造部分建成后不行驶机动车，类比分析，路面径流中主要污染因子为SS。路面冲刷物浓度集中在降水初期，降水15min内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小。由于项目线路不长，路面宽度有限，因此路面径流占整个区域地面径流量比例很小，雨水污染物量较小。因此，本项目建设对区域水环境的影响很小。 （3）噪声 本项目不改变现有湘北大道行车路面，通过提质改造，形成规范的综合慢道和绿化带，营运期噪声主要为自行车等非机动车运行噪声，噪声很小，对周边声环境的影响有限，可忽略不计。本项目实施不新增噪声源，并能拆迁道路两侧离道路较近的住宅，从而降低对两侧居民的影响；本项目实施，实现机非分离，道路变得更通畅；同时绿化隔离带能起到一定隔声降噪效果，对降低噪声影响有利。因此，经提质改造后本项目运营期对周边声环境的影响很小。 （4）固体废物 项目产生的固体废物为生活垃圾，沿线设生活垃圾池、垃圾箱，生活垃圾由环卫部门统一进行收集、回收、清扫，集中处理，不外排。 3、社会环境影响分析 A、征地拆迁 本项目在现有道路范围实施，不新征用地，仅拆迁红线范围内的违建建筑。对于涉及拆迁的居民，需要做好耐心细致的工作，建设单位应严格根据国家《中华人民共和国土地法》等法律法规中的相关规定制订补偿标准，包括土地补偿费、青苗补助费、附着物补偿费和安置补助费等。 B、对道路周边的影响 项目运输车辆在落实好出路冲洗的措施后对相关运输道路的污染影响不大。运输带来的主要环境问题是扬尘污染和噪声污染，因此对车辆运输道路及时进行洒水降尘，可在很大程度上减轻扬尘污染；过村庄、居民区等敏感点附近减速行驶、夜间22:00~06:00禁止运输车辆从敏感点附近便道通过，可以很大程度减轻运输车辆行驶噪声所带来的影响。 C、对居民生活的影响 本工程施工过程中对沿线居民生活的影响主要表现在： 沿线有多条相交道路，施工期间会出现出行不便的现象。这都将给当地居民出行、工作、生活带来不利影响。但这种影响是暂时的，工程竣工后，该区域交通通行能力将明显改善。 部分施工路段靠近居民区，施工期间，各种施工机械在15m内范围的噪声可达75~105dB(A)，施工产生的噪声、振动对周围居住环境影响较大；车辆排出的大量尾气（柴油发动机尤为突出），使空气中的悬浮微粒增多，导致大气质量下降。因此，在靠近居民区路段，应在施工期采取相应措施降低扬尘和噪声对居民生活的影响。 D、施工安全和交通疏导 项目施工机械及材料运输车辆多为大型作业设备，施工及行驶中易导致事故发生。因此，作好施工安全工作，在施工区域附近设置警示标志，安排专人疏导交通，避免事故的发生非常重要。 施工期应当做好交通疏导工作。充分做好施工准备，施工期应当在居民出入位置缩减临时占地范围，缩减施工占用时间，避免在居民出入高峰期施工，尽可能降低项目施工给沿线居民出行造成的不利影响。 - 4、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》可知，本项目属于属于“二十四、公路及道路运输·······，2、国省干线改造升级”，因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 - 5、选址合理性分析 项目选址位于临湘市东部，湘北大道（即国道107）两侧。临湘市国土资源局出具了证明，本工程建设符合临湘市土地利用总体规划要求。临湘市规划局出具了证明，本工程建设符合临湘市城市总体规划和城市道路规划要求。项目的实施有利于提升湘北大道品质，具有环境正效益，选址可行。 - 6、总量控制分析 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的运营期特征和污染物排放的特点，本项目不设置总量指标。 7、公众参与 （1）调查范围及对象 本项目公众参与采用发放调查问卷的方式进行，主要调查对象为道路沿线居民进行了调查。共发放个人公众参与调查表53份，团体公众参与调查表7份，收回有效个人调查表53份，有效团体调查表7份，回收率100%。团体调查单位意见情况见表7-2。 表7-2 团体调查单位意见情况 序号; 单位名称; 态度; 建议和要求. 1; 五里牌街道办事处; 赞成; ---. 2; 羊楼司镇人民政府; 赞成; ---. 3; 千针村村委会; 赞成; 减少污染. 4; 羊楼司中心卫生院; 赞成; ---. 5; 羊楼司镇中心幼儿园; 赞成; ---. 6; 五里牌街道办事处鸿鹤社区居委会; 赞成; ---. 7; 新屋村村委会; 赞成; ---. （2）调查内容及结果 经团体调查得知，参与调查的7家团体单位表示赞成本项目建设，千针村村委会建议“对107国道沿线排水进行摸底；施工方尽量减少各项污染”。（详见附件5）。 共发放53份个人调查表，收回53份个人调查表。在收回的53份调查表中，①83.02%的人对项目了解，16.98%的人对项目基本了解，没有人不了解。②79.25%的人认为区域环境现状的较好，20.75%的人认为区域环境现状的尚可，没有人认为环境质量较差。③针对该项目所在地区最迫切需解决的环境问题：66.04%的人认为是噪声污染，16.98%的人认为是大气污染，22.64%的人认为是水污染，16.98%的人认为是固废污染，1.89%的人认为是其他污染，3.77%的人认为没有最迫切需要解决的环境问题。④针对本项目的不利环境影响：13.21%的人认为本项目对环境的主要影响为大气污染，24.53%的人认为是水污染，67.92%的人认为是噪声污染，15.09%的人认为是固废污染，16.98%的人认为是环境风险，可见本项目主要为噪声环境影响，其次是水污染。⑤绝大部分的人对项目采取的环保措施满意。⑥大多数人认为本项目的建设对地区经济发展有利。⑦94.34%的人同意本项目的选址，5.66%的参与调查的人不关心项目选址。⑧92.45%的人同意本项目的建设，7.55%的人不关心项目的建设。调查人员均没提出具体的意见或建议。部分调查结果见附件5。调查内容与结果见表7-3。 表7-3 公众参与调查表统计结果 调查内容; 公众态度; 调查情况. 人数（人）; 所占比例（%）. 1、您是否了解本项目的建设内容; 了解; 44; 83.02. 基本了解; 9; 16.98. 不了解; 0; 0. 2、您认为目前的区域环境质量现状如何; 较好; 42; 79.25. 尚可; 11; 20.75. 较差; 0; 0. 3、您认为该项目所在地区最迫切需解决的环境问题是什么; 大气污染; 9; 16.98. 水污染; 12; 22.64. 噪声污染; 35; 66.04. 固废污染; 9; 16.98. 其他; 1; 1.89. 无; 2; 3.77. 4、您认为本项目建成后将产生哪些不利的环境影响; 大气污染; 7; 13.21. 水污染; 13; 24.53. 噪声污染; 36; 67.92. 固废污染; 8; 15.09. 环境风险; 9; 16.98. 生态; 0; 0. 5、您对项目采取的环保措施是否满意; 满意; 47; 88.68. 不关心; 6; 11.32. 反对; 0; 0. 6、您认为本项目的建设是否对区域经济发展有利; 有利; 46; 86.79. 无影响; 7; 13.21. 不利; 0; 0. 续表7-3 公众参与调查表统计结果 调查内容; 公众态度; 调查情况. 人数（人）; 所占比例（%）. 7、您对项目选址所持态度; 同意; 50; 94.34. 不关心; 3; 5.66. 反对; 0; 0. 8、您对本项目的建设所持的态度; 同意; 49; 92.45. 不关心; 4; 7.55. 反对; 0; 0. - 8、环保投资估算 本项目总投资约13158万元，其中环保投资估算为1151万元，约占工程总投资的8.75%。环保治理措施及投资见表7-4。 表7-4 环保投资估算表 环境要素; 污染源分类; 防治措施; 环保投资（万元）. 施工期; 大气环境; 施工扬尘; 设洗车台、洒水抑尘、及时清扫、加强管理; 15. 水环境; 生活污水; 依托现有城镇建筑，不设施工营地; 5. 施工废水; 隔油池、沉淀池处理后回用; 10. 固体废物; 建筑垃圾; 按照渣土办要求处置; 40. 生活垃圾; 交环卫部门处理. 声环境; 施工噪声; 设置隔声屏障、控制高噪声设备而使用、合理安排高噪声设备施工时间; 30. 营运期; 大气环境; 道路扬尘; 加强路面养护及固废清理; 20. 水环境; 路面初期径流; 加强绿化、地面维护，减少土壤裸露; 20. 排水管网; 改造排水管网，共26321m; 1000. 固体废物; 生活垃圾; 设生活垃圾池、分类垃圾箱，分类收集后交环卫部门统一处理; 11. 合计; ---; 1151. - 9、三同时验收 本项目环境保护竣工验收一览表见表7-5。 表7-5 环保投资及“三同时”竣工验收清单 工程阶段; 项目名称; 主要控制措施; 检查内容 及验收标准. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘，择时施工，对弃渣覆盖、洒水，弃渣及时清运；物料覆盖运输；设洗车台清洗车辆轮胎；地面清洁，优化运输线路; 洒水抑尘，择时施工，对弃渣覆盖、洒水，弃渣及时清运；物料覆盖运输；设洗车台清洗车辆轮胎；地面清洁，优化运输线路. 机械车辆尾气; 加强设备维护，选用排放达标设备; 加强设备维护，选用排放达标设备. 沥青烟; 加强施工管理，加强对操作人员的防护; 加强施工管理，加强对操作人员的防护. 固废; 废弃土石方; 按照渣土办要求处理; 按照渣土办要求处理. 建筑垃圾. 生活垃圾; 垃圾交环卫部门统一处理; 不外排. 噪声; 施工噪声; 设置隔声屏障、控制高噪声设备而使用、合理安排噪声设备施工时间、; 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）进行控制. 运营期; 废气; 路面扬尘; 洒水，保持道路清洁，加强道路绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）无组织排放标准. 废水; 地面初期径流; 加强绿化、地面维护，减少土地裸露土地; ---. 雨水排水管网; 改造排水管网，共26321m. 噪声; 噪声; 无; 执行《声环境质量标准》中的2类标准. 固体废物; 生活 垃圾; 设生活垃圾池、分类垃圾箱，分类收集后交环卫部门统一处理; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18483—2001）. 生态; 绿化; 绿化面积140722m2; ---.

- 建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 施工场地及道路 | 扬尘 | 洒水抑尘，择时施工，对弃渣覆盖、洒水，弃渣及时清运；设洗车台清洗轮胎；物料覆盖运输；地面清洁，优化运输线路等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  |  | 车辆机械尾气 | CO | 加强设备维护，选用排放达标设备等 |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | THC |  |  |
|  |  | 沥青砼摊铺 | THC | 加强施工管理，加强对操作人员的防护 |  |
|  |  |  | PM10 |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 水污染物 | 施工废水 | SS、COD、石油类等 | 加强现场管理等措施，雨天对机械设备、材料进行覆盖，隔油池、沉淀池处理后回用 | 对路面雨水受纳水体的环境污染达到可接受程度 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 不设施工营地，食宿依托现有城镇，纳管排放 | 满足（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 固体废物 | 施工活动 | 废弃土石方 | 按照渣土办要求处置，无外排 | 统一处置，无外排 |
|  |  | 施工活动 | 建筑垃圾 | 按照渣土办要求处置，无外排 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理，无外排 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | 设置隔声屏障、控制高噪声设备而使用、合理安排噪声设备施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 营运期 | 大气 污染 物 | 路面扬尘 | 扬尘 | 加强路面养护及固废清理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准中的相关要求 |
|  | 水污 染物 | 路面初期径流 | SS | 加强绿化、地面维护，减少土地裸露土地 | --- |
|  | 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾池、分类垃圾箱，分类收集后交由环卫部门处理 | 无外排 |
|  | 噪声 | 提质改造不新增交通噪声源，主要为现有工程的交通噪声。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设对其沿线区域的生态环境影响较小，施工过程中注意对道路绿化带的保护。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 1、项目概况 岳阳惠临投资发展有限公司拟投资13158万元于临湘市五里牌街道办事处、羊楼司镇建设湘北大道（季台坡至羊楼司中洲桥）提质改造工程。项目占地面积为207978m2，主要对道路红线内现有的绿化带和人行道进行提质改造，形成综合慢道和绿化带。项目预计2017年12月建设完成。 - 2、产业政策、选址符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》可知，本项目属于属于“二十四、公路及道路运输·······，2、国省干线改造升级”，因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 项目选址位于临湘市东部，湘北大道（即国道107）两侧，项目的实施有利于提升湘北大道品质，具有环境正效益。临湘市国土资源局出具了证明，本工程建设符合临湘市土地利用总体规划要求。临湘市规划局出具了证明，本工程建设符合临湘市城市总体规划和城市道路规划要求。选址可行。 - 3、区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 监测结果表明：各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。说明项目沿线环境空气质量现状良好。 （2）水环境 监测结果表明，项目下游的长安河水质指标均满足(GB3838－2002)《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；中洲河各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明中洲河评价河段现状水质较好。 （3）声环境 由监测结果可知，噪声监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准的要求。因此，项目所在地声环境质量现状较好。 - 4、项目环境影响分析结论 （1）施工期 工期对环境将带来定的影响，主要为扬尘、沥青烟、施工机械噪声、固体废物，在切实实施了本报告提出的施工期间的环保措施的前提下，项目施工期间对环境的影响可以接受。施工期的污染是短暂的，随着施工期的结束，这些环境影响因素也随即消失。 （2）营运期 ①大气环境 本项目不改变、不拓宽湘北大道现有行车路面，项目实施不会改变道路交通量及车型比，仅改造形成综合慢道和绿化带。项目占地部分可能会有极少量扬尘，但是所有地面客观存在的，项目实施不增加道路污染物排放量。项目实施后，将使沿线居民出行更方便，实现机非分离，道路更畅通，有助于居民绿色出行，有利于减少车辆污染物排放。因此，本项目运营期气型污染很小，对周边环境几乎无负面影响。 ②废水 项目营运期对水体产生影响主要来自暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体。本项目提质改造部分不行驶机动车，类比分析，路面径流中主要污染因子为SS。由于项目线路不长，路面宽度有限，因此路面径流占整个区域地面径流量比例很小，雨水污染物量较小。本项目建设对区域水环境的影响很小。 ③噪声 本项目不改变现有湘北大道行车路面，通过提质改造，形成规范的综合慢道和绿化带，营运期噪声主要为自行车等非机动车运行噪声，噪声很小，对周边声环境的影响有限，可忽略不计。本项目实施不新增噪声源，并能拆迁道路两侧离道路较近的住宅，从而降低对两侧居民的影响；本项目实施，实现机非分离，道路变得更通畅；同时绿化隔离带能起到一定隔声降噪效果，对降低噪声影响有利。因此，经提质改造后本项目运营期对周边声环境的影响很小。 ④固体废物 项目产生的固体废物为生活垃圾，沿线设生活垃圾池、垃圾箱，垃圾由环卫部门统一进行收集、回收、清扫，集中处理，不外排。 - 5、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的运营特征和污染物排放的特点，本项目不设置总量指标。 - 6、项目建设环境可行性结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合当地规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取拟定的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，该项目的建设在环境保护角度分析可行，可以在拟定地点、按目前计划的规模实施。 - 7、建议 （1）严格按照环保要求落实报告表中提出的各项环保措施，减少本项目对外界环境的影响，确保各项污染物均达标排放和妥善处置。 （2）项目建成后应及时进行“三同时”验收，并与当地环保部门协调，定期做好施工期和营运期的环境监测工作。 （3）对项目管理人员和施工人员进行必要的环保知识培训，增强环保意识。 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目区域土地利用现状及环境保护目标图 附图3 项目效果图 附图4 道路现状及周边环境 附图5 监测布点图 附件1 委托书 附件2 会议纪要 附件3 国土局意见 附件4 规划局意见 附件5 公参调查结果（部分） 附件6 环境质量现状监测报告及质量保证单 附件7 关于免除107国道管理处建设意见的批示 附件8 废弃渣土处置承诺 附件9 交通运输局意见 附件10 关于原107国道红线宽度的证明 附件11 建设单位关于项目建设情况的说明 附件12 环评报告专家评审意见及签字表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

## 预审意见： ## 公章经办人： ## 年 月 日

## 下一级环境保护行政主管部门审查意见： ## 公章经办人： ## 年 月 日

## 审批意见： ## 公章经办人： 年 月 日