- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临湘市长安文化创意园建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临湘市文化旅游广电新闻出版局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆如勇 |  | 联 系 人 | 陈矿雄 |  |  |
| 通讯地址 | 临湘市人大办公楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-3722658 | 传真 | 0730-3722658 |  | 邮政编码 | 414300 |
| 建设地点 | 北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | / |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | N78公共设施管理业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 233702 |  | 绿化面积 (平方米) | # 98154.8 |  |  |
| 总投资 (万元) | 56967.97 | 其中：环保 投资(万元) | 1775.96 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.11% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2019.9 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 临湘历史悠久，人文荟萃，山奇水秀，物产丰饶，是湘北宝地。临湘市委市政府历来高度重视临湘本土的文化资源的保护与开发，大力推动临湘文化产业的发展，加快实施公共文化基础设施建设，特别是标志性公共文化项目建设，着力将临湘市打造成为具有深刻历史内涵、崇高精神追求、强大文化实力和广泛国际影响力的文化名城。 在此背景下，临湘市文化旅游广电新闻出版局拟投资56967.97万元建设临湘市长安文化创意园建设项目。项目占地233702m2，规划范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道。区域划分为文化场馆区、儿童体验公园区、创客基地区、文化商业街区、水上乐园区五大功能分区，提质改造老厂房、老民宅，包装成以文化创意为核心的临湘市长安文化创意园建设项目，集中展示以嗡琴戏为代表的非遗文化和以天狮舞为代表的民俗文化，培育农居SOHO、教育培训、文化交流等业态。 临湘市长安文化创意园建设项目的建设，遵循了党的文化创新理念，整合了临湘优秀的文化资源，开辟园区进行集中开发与展示，不仅极大地满足了广大人民群众对于高档文化艺术的需求，而且充分挖掘和保护了临湘丰厚的文化与自然资源，并将其大力开发。从政治上，园区将成为爱国、爱乡、爱家的教育基地；从经济上，促进了临湘市第三产业经济发展，增加了居民创业与就业机会。这对于不断提高全民思想文化素质，提升物质文明和精神文明水平，调整临湘产业结构，增加新的经济增长点，扩大临湘城市的综合影响力，均具有十分重大的意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及有关环保部门的要求，本工程需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。建设单位临湘市文化旅游广电新闻出版局委托湖南润美环保科技有限公司承担该工程的环境影响评价工作。接受委托后，我单位环评组在建设单位的大力协助下，对项目现场进行了实地踏勘和调查，广泛收集资料，在此基础上编制完成了本报告表。 - 编制依据 - 2.1国家与地方的法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行。 （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日施行。 （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2015年8月29日修订。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月28日修订。 （5）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订。 （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修订。 （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月。 （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月)。 （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》。 （10）《中华人民共和国循环经济促进法》 (2008年8月)。 （11）《中华人民共和国节约能源法》2016年7月2日修订。 （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015年6月1日起施行。 （13）《环境信息公开办法(试行)》，国家环境保护总局令第35号 。 （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号。 （15）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)。 （16）《国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知》（国发[2007]17号）。 （17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号。 （18）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37 号。 - 2.2环境保护有关文件 (1)《湖南省环境保护条例》(2013年5月)； (2)《湖南省建设项目环境管理规定》(湖南省人民政府令第215号，2007年6月)； (3)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； (5)《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》(湘环发[2006]88号)； (6)《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016年1月30； (7) 《湖南省环境保护“十三五”规划》2015年9月； - 2.3技术规范 (1)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)； (2)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)； (3)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)； (4) 《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)； (5)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； (6)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)。 - 2.4项目技术报告及有关文件 （1）委托书 （2）《临湘长安文化创意园概念性规划设计》。 （3）《临湘长安文化创意园可行性研究报告》。 （4）建设方提供的其他相关文件。 3、项目概况 - 3.1项目选址 临湘市长安文化创意园项目选址于武广高速至临湘大道、临湖快速路北侧、长白路南侧，项目总面积233702m2，整体呈哑铃状分布，项目建成后协调生态系统重任的同时，也将为临湘市民提供一个集生态保护、自然野趣、休闲健身于一体的区域性公园。 - 3.2规划范围 项目规划范围为：北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道，具体范围详见附图。 3.3功能分区 根据规划，将五大区域划分为文化场馆区、儿童体验公园区、创客基地区、文化商业街区、水上乐园区五大功能分区。 3.4项目建设内容和技术经济指标 临湘市长安文化创意园项目位于武广高速至临湘大道、临湖快速路北侧、长白路南侧，总用地面积为233702平方米。工程总投资56967.97万元，主要技术经济指标见表1： 表1 工程主要技术经济指标 序号; 名称; 数值; 备注. 1; 规划总用地面积; 233702m2(约350亩）; 停车配建指标满足《岳阳市城市规划管理技术规定2009》中各类建筑配建停车位指标同时结合实际需容量计算. 其中; 水上乐园; 33060m2. 临湘文化创客基地; 13392.8m2. 文化广场; 37343m2. 儿童体验公园; 18358m2. 文化商业街区; 49877m2. 市政公益公园; 69422.9m2. 临湘人力资源社保局; 12248.3m2. 2; 建筑总占地面积; 26122m2. 3; 总建筑密度; 12. 4; 建筑总面积; 72651m2. 5; 总容积率; 0.33. 6; 总绿地率; 42%. 7; 总停车位; 750个. 表2 主要建设内容一览表 项目; 建筑名称; 建构筑情况; 功能. 主体 工程; 文化场馆; 青少年活动中心; 建筑面积65000m2，一栋五层，设负一楼地下室，其中餐饮娱乐面积610 m2，其他均为教学活动或办公等场地; 主要为音乐教学、文化展览、舞蹈教学、美术教学等青少年培训活动及文体用品售卖. 博物馆; 建筑面积5000 m2，一栋三层，设负一层，餐饮面积约100m2; 主要为博物展览. 图书馆+美术馆; 建筑面积7000 m2，一栋三层，设负一层，观众休闲区面积约100m2; 精品书吧、美术展览、图书馆. 文化馆+传承中心; 建筑面积5500 m2，一栋两层，设负一层，设水吧60 m2; 保护弘扬花鼓戏文化，引入歌剧、音乐表演经营团体，配套售卖纪念品. 接待中心+电影院; 建筑面积3894 m2，一栋两层，观众休闲中心面积约180m2; 接待游客和电影院. 儿童体验乐园; 儿童职业体验区（水泥厂改造）; 建筑面积2860 m2; 儿童职业体验（模拟医生、飞行员等）、VR虚拟体验、攀岩、拓展训练等. 亲子游乐场（集装箱街区改造）; 建筑面积3000 m2; 亲子游乐场. 文创商业街区; 商业; 建筑面积12027 m2; 演艺吧、KTV歌吧、音乐吧、肚皮舞吧、钢管舞吧、迪吧、酒吧、网吧、书吧、茶艺馆，演服销售、体验. 民居、民宿; 建筑面积24720 m2; 传媒文化、广告制作、动漫游戏、新闻出版、广播影视、演艺娱乐、文化旅游、网络文化、创意设计. 临湘文化创客基地; 创意办公; 建筑面积1500 m2; 主要为创意办公. 艺术家会所; 建筑面积650 m2; 主要为艺术展示厅、艺术家公寓和创意成果展示、精品酒店. 水上乐园; 室内水上乐园; 建筑面积6040 m2; 主要为运动培训、室内游泳，潜水和运动商店. 水景; 集庄水库; 面积30000 m2; 保留水景，主要为观赏. 人工水塘; 面积200m2; 人工水景. 辅助工程; 停车位; 生态停车位750个，位于园区内的各分区服务中心. 公用工程; 给水; 给水管管径为DN100-200，市政供水. 排水; 雨污分流，污水经处理后排入市政管道，最终汇入长安河，雨水就近排放. 供电; 由市政供电. 环保 工程; 垃圾收集点; 垃圾收集设施，设置8处，200m服务半径. 污水处理; 各场馆及生活建筑下设化粪池，商业餐饮区设隔油池，水上乐园设循环水处理系统. 排污管网; 接入市政污水管网. 绿化; 绿地率42%. 3.5项目特色 为适应全民旅游和个人游、自驾游为主的旅游新常态， 临湘将以全域是景区、镇镇是景观、村村是景点为定位， 按照“一中心一走廊一区一园”的布局，构建全景临湘。 “一中心”——城区文化创意旅游中心：以五尖山、白云湖、长安文化创意园为主体，高起点打造城区文化创意旅游中心， 促进自然山水、创意生活、休闲旅游融合。 “一走廊”——沿长安河－黄盖湖历史文化旅游走廊：以长安河为主线，串联水乡、古镇、古战场，打造极具湖湘历史文化特色的亲水游乐走廊。 “一区”——龙窖山生态文化旅游区：以龙窖山地区清亮的天空、清新的空气、清澈的泉水为名片，打造自然生态度假区。 “一园”——桃林农耕文化旅游园：将观光农业、花果文化、土菜文化、民俗文化有机结合，构建回归田园故土、享受慢生活的乡村游。 城区文化创意旅游中心的核心项目：提质改造老厂房、老民宅，包装成以文化创意为核心的长安文化创意园，集中展示以嗡琴戏为代表的非遗文化和以天狮舞为代表的民俗文化，培育农居SOHO、教育培训、文化交流等业态。 3.6总平面布置 项目整体呈三角形布置，整体划分为文化场馆区、儿童体验公园区、创客基地区、文化商业街区、水上乐园区五大功能分区。北部为水上乐园区域，西部为临湘文化创客基地，东部为文化商业街区，西南部为文化场馆，东南部为儿童体验乐园。具体位置详见附图2，平面布局设计图。 3.7方案设计 （1）文化园定位 以现状资源为基底，通过景观的营造、雨水收集系统的设置为市民提供一个以休闲、游憩、体验、科普为主兼顾排洪功能的区域性带状城市公园。 （2）景点设计 临湘文化创意园目标以打造“山水画卷”为品牌形象的门户展示区，打造以“品味临湘”为主题核心的旅游目的地，打造以“湖、山、林”为展现临湘文化的带状公园。有着入口雕塑、席地广场、竹卷广场、民俗戏台、互动沙龙、开心字典、演艺草坪等特色景点。 （3）交通组织 本项目园区道路总长8公里，平均宽度4米，总面积3.2万平方米，包括车行道和人行道；建立生态停车场约30000平方米，可停车750辆。车行道主要为园区内规划静安路和各分区入区道路，其余均为人行道。 ①车行道路面结构 - 车行道道路面面层采用沥青混凝土结构。沥青路面具有平整度高、摩擦系数大、噪声小，行车舒适，与景观环境协调，便于维护及管理埋设等优点。沥青混凝土路面采用三层式，上面层拟采用4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C，中面层采用5cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C，下面层采用7cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C。路面基层采用40cm厚水泥稳定碎石基层，使用20cm厚水泥稳定碎石（水泥掺量5%）作上基层，20cm厚水泥稳定碎石（水泥掺量4%）作下基层。 ②人行道路面结构 - 人行道路面结构采用透水砖铺装，具体路面结构如下： - 6cm厚透水砖，3cm厚中砂找平层，15cm素混凝土，5cm中砂层。 ③生态停车场 - 根据《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标128-2010）规定：地面停车场停车位用地面积为（20~30）m2/标准停车位，本项建生态停车场30000平方米，停车位750个，以满足园区停车需要。“生态停车场”是指在露天停车场应用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，形成绿荫覆盖，将停车空间与园林绿化空间有机结合其设计基本原则为：“上有大树、下能透水、绿树环抱、交通通畅”。具体的规划要求体现在以人为本进行设计，用绿化分隔空间，根据用地情况，在停车场中部规划布置大型乔木，以形成良好的生态环境，同时选用适合停车且生态的铺地，解决车辆荷载、排水、透气、减尘、反光、降噪等诸多问题。项目停车场及公共服务规划图见下图： 图1 项目停车位分布图 - （4）绿化设计 本项目的景观绿化工程98154.8平方米。绿化工程注重自然和谐，充分利用地势高差，既减少挖填土方，对土壤的破坏，又顺势造就跌级起伏的效果。为保证行人安全，增设人行步道，也创造众多局部观景休息空间。靠107国道一侧通过植物绿篱，以隔音隔尘，弱化车流带来的压抑感。充分利用地形的跌宕起伏，将绿意层层蔓延，创造出丰富多彩、富有立体层次感的的植物空间。使生态融入城市，为人们创造出空气新鲜、环境优美的休憩场所，增强城市生态园林景观的形象。 （5）配套服务设施设计 规划区内垃圾收集点按照服务半径200米设置8处；公厕按照服务半径500米设置两处。项目垃圾收集点按照相关规范要求设计，具体分布见下图： 图2 项目垃圾收集点分布图 - （6）水体循环、净化设计 - ①雨水回收利用设计 - 根据场地雨水汇集情况，为场地雨水的科学管理实现弹性设计。主要采用技术手段为：渗、滞、蓄、净、用、排。具体体现在：合理控制不透水面积，生态材料的运用（透水砖、露骨料透水混凝土、砂砾等透水生态材料）；合理控制地表径流，工法结构技术于生态驳岸的运用（石笼挡墙生态驳岸、片石挡墙生态驳岸）；科学雨洪管理系统（绿色屋顶、植草浅沟、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水湿地）。场地雨水收集沉淀池设计于集庄水库水景地下，主要收集区域内雨水作为水景补充水。 - ②净化设计 - 项目水景采用浮游动物引导水体生态修复技术，不需要使用化学药剂，达到区域水质净化目的。 - 核心系统：浮游动物技术、水生植物优选和改良技术、生物操纵技术等。它的基本思路：以浮游动物吃藻控藻、滤食有机悬浮物颗粒等作为启动因子，继而引起各项生态系统恢复的连锁反应：包括从底泥有益微生物恢复、底泥昆虫蠕虫恢复、底栖螺贝类恢复到沉水植物恢复、土著鱼虾类等水生生态系统恢复，最终实现水体的内源污染生态自净功能和系统经济服务功能。 - （7）景观照明与亮化 确定以绿色城市为本的设计理念，在满足提供良好光照的条件基础上，要利用光的表现力对空间进行艺术加工。 与景观总体方案相应的照明设计：照明设计是景观设计的重要组成部分，它需要依托和借助景观环境元素来完成设计意图的表达，并对景观元素的重点部位进行烘托。景观照明与自然光有很大的不同，可以从不同角度、视点，采用不同的方式来对主体进行修饰，创造出与日间完全不同的景观效果。 本项目建筑照明采用分级设计，满足低标准的一般照明与符合工作面照度要求的局部照明相结合，局部照明可调查，灯具采用LED光源。室外照明选用遮光角适当的灯具。 （8）给水工程设计 1）用水量 景区用水量包括附属建筑物及公共建筑及设施用水、绿化用水等。 2）水源与引入管 a、生活给水：生活用水由市政供水管网提供，水源来自城市自来水管网，在景区用水点接近接入市政给水管网。 b、绿化给水：绿化用水取城市道路绿化专用管网。在园区主要道路和步道的绿化区域，间距50m布置自动取水阀由人工洒水浇灌。 本项目用水量根据《用水定额》（DB43/T 388-2008）及《建筑给排水设计规范》（2009版）估算，详见表3。 表3 本项目用水量表 序 号; 用水项 目名称; 使用人数 或单位数; 用水量标准; 最大用水量(m3/d); 用水量(m3/a); 最大排水量(m3/d); 排水量(m3/a); 备注. 1; 各餐饮、住宿休闲区; 37797 m2; 50L/m2·d; 1889.9; 566970; 1511.92; 453576; 按300d计算. 2; 工作人员; 110人; 100L/人·d; 11; 3300; 8.8; 2640; 按300d计算. 3; 室内水娱乐设施; 8000m3; 每周换水一次; 8000; 416000; 6400; 332800; 每周换水. 4; 绿化用水; 98154.8m2; 2L/（m2·次）; 196.3; 71649.5; /; /; 按365d计. 5; 场馆拖洗用水; 72651m2; 2L/（m2·次）; 145.3; 43590; 116.24; 34872; 每日清洗. 6; 游客用水; 3895人; 5L/人·d; 19.9; 5970; 15.92; 4776; 按300d计算. 7; 合计; ---; ---; 10262.4; 1107479.5; 8052.88; 828664. - 注：设计游客人数按照《公园设计规范》中公式计算为3895人。 - （9）排水工程设计 本项目采用雨污分流设计。 区内目前雨水为自流方式，中心区域雨水自流入集庄水库，沿路段雨水排入市政管网。本项目设计雨水管道与临湘大道路段雨水接入下游现有排水涵内；主管采用D600、D1000Ⅱ级钢筋混凝土管。雨水沿雨水管道排入长安河。项目建设过程对已有的道路管网进行利用，其余管网均按设计要求新建。 区内目前污水为生活污水，中心区域污水排入集庄水库，沿路段污水排入市政管网。污水管道与临湘大道路污水管接入市政排污管内。污水管主管采用D600HDPE聚乙烯缠绕结构壁管。最终经临湘市污水净化中心处理达标后排入长安河。项目建设过程对已有的道路管网进行利用，其余管网均按设计要求新建。 （10）改造、维修及装饰保留的原有建筑 项目区域内现有大量民居及公用建筑，为避免大拆大迁，拟将其中的大部分予以保留，保留的建筑面积约56900平方米。将其改造、维修及装饰装修。利用设计，在不影响整体布局的条件下，把功能性和艺术性结合起来，让旧建筑获得所生。 （11）电力设计 区域三条高压线走廊，保留核心区高压线升高处理，其余2条拆迁。设计遵循电力行业规范要求，各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为：35千伏，3米和4米；110千伏，4米和5米；220千伏，5米和6米；500千伏，8.5米和9米。 上述4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为3米、4米、5米和8.5米。同时各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小安全隔离带距离应大于10米。具体以电力部门设计为准。 （12）临时工程 项目区域内不设施工营地和弃渣场等，仅设置一个临时堆场，堆放建筑物料，位于老水泥厂内。 4、征地与拆迁 根据项目规划设计方案，项目征地与拆迁情况见表4、表5，拆迁方案见附件。 表4土地利用现状 用地类型; 用地面积. 老水泥厂用地; 10957.26. 村庄建设用地; 64658.08. 公路用地; 3415.79. 水域; 33494.60. 农林用地; 96538.99. 其他建设用地; 9845.19. 表5 建筑拆迁估算 项目; 面积（m2）; 数量. 园区现有建筑; 48441.9; 131户. 拆迁建筑; 22114.8; 67户. 拆迁高压线; /; 2条. 5、项目施工及投资安排 项目拟于2017年1月动工，2019年9月交付，总工期为33个月。总投资56967.97万元，其中建设投资约46967.97万元，征拆资金约1亿元。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 长安文化创意园选址位于岳阳临湘市境内，范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道。区域内的原有水库集庄水库保留较为完好，部分区域的植被现现状地势南高北低。状较为良好，周边道路道路均未施工。工程区域现状见附图3。 项目为新建项目，场地内占地主要为水体、绿地、民房、公路和老水泥厂。经调查，水泥厂早已停产约二十年，且已完成清理，场地内仅遗留本次建设可改造构筑物和少量的废铁，场地内废铁外售处理。区域内主要污染源为居民生活外排废水、饮食油烟废气及生活垃圾。主要环境问题为：区域内现有居民131户，其中本项目拟拆迁居民为67户，供水来自市政自来水管网。 目前项目周边的长白路、临湘大道和G107及区内静安路排污管网完善，其余区域雨污管网不完善，集庄水库附近居民生活污水就近排放水库。区域生活垃圾交由环卫收集处理。本项目建设将规范和完善区域雨污管网建设，设立垃圾收集点，从而解决区域环境污染。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置与交通 临湘市地处湖南省东北部，是湖南省的北大门，素有“湘北门户之称”，，介于东径113°18′45″至113°45′04″，北纬29°12′00″至29°51′06″之间。。东北与湖北赤壁、崇阳、通城毗邻，西北与湖北洪湖隔江相望，南与岳阳市云溪区、岳阳市相邻。滔滔长江流经其西北部，107国道、京珠高速及武广高速铁路穿境而过，区位优势十分显著，全市横跨42公里，南北纵长71公里，总面积1720.04km2。 本工程位于武广高速至临湘大道、临湖快速路北侧、长白路南侧，具体项目选址详见附图1。 2、地形、地貌、地质 # 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向汉江平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东北部为低山区，最高为药茹山，海拔1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65%。 # 工程所建地湖南临湘属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拔50米左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象，区内未发现有利用价值的矿产，项目建设不会造成压矿现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软，除风化层外，底层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不太发育，尚未发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。 # 根据国家质量质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查的：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，对应地震烈度为Ⅶ度。项目应该按规定做好构造抗震设防。 # 3、气象气候 临湘市地处东亚亚热带季风湿润气候区，属中亚热带向北亚热带过渡的边缘，具有气候温和、降水充沛、光照充足、无霜期长等特点，春雨、夏热，秋燥，冬寒，四季分明。 基本气象参数如下： 年平均气温 16.4℃ 极端最高气温 40.4℃ 极端最低气温 -11.8℃ 年平均气压 100.3KPa 年平均降雨量 1469mm 年平均蒸发量 1476 mm 年日照时间 1811.2h 年平均风速 2.6m/s 最大风速 20.3m/s 常年主导风向 NNE 夏季主导风向 S 4、水文 （1）地表水 临湘市域内河港纵横，汇集成三大水系：一条是游港河，自药姑山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全场74公里，总流域面积为738.2平方公里：一条是湘鄂交界的界河坦渡河，发源于药姑山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全场63公里，总面积为390平方公里：一条是城中长安河，发源于横卜乡坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖。在临湘境内15.3km，平均流速为28.5m3/s，最高水位（吴淞水位）35.94m（1998年），最低水位（吴淞水位）17.27m（1960 年） 区内自然水体为集庄水库，其面积约30000m2，主要功能为农田灌溉。区内水源补给主要来自地表雨水的补充。 - 地下水 地下水类型为上层滞水，主要赋存于人工填土、黏性土孔隙中，其补给源主要受地表水、大气降水渗透补给，以蒸发、渗透等方式排泄，水量较小，水位及水量变化直接受季节因素的影响。 5、植被和生物多样性 临湘市典型植被为常绿阔叶林，常绿、落叶阔叶混交林，针叶林和竹林等。植物区系成分主要有壳斗科、樟科、木兰科、杜英科等植物。路线现状植物主要是灌草丛。 据现场调查，评价范围内未发现国家重点保护树种以及濒危、珍惜植物物种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 社会环境概况 临湘历史悠久，夏、商时属荆州，春秋时属楚，秦属临湘郡。宋至道二年，设王朝道，后改为临湘市，属巴陵郡，其文化具有楚文化、湖湘文化以及外来文化影响的多元特色。临湘市城区位于临湘市域中部偏西，湖南省东北部。京广铁路、107国道、京珠高速公路穿越而过，是湖南通江达海、走向世界的“北大门”。西紧邻岳阳市，非农人口84194人，常驻人口11万，是全市的政治、经济、文化中心。临湘市辖13个镇，5个乡，2个办事处，310个村（居）民委员会。 2014年，全市地区生产总值达到199.51亿元，比上年增长10.5%。分产业看，第一产业增加值26.2亿元，增长4.6%；第二产业增加值113.48亿元，增长11.1%；第三产业增加值59.83亿元，增长11.7%。全市三次产业结构由上年的13.3:56.9:29.8转变为13.1:56.9:30，其中第三产业比去年提高0.2个百分点。 - 五尖山国家森林公园 五尖山森林公园前身是1958年建立的五尖山林场， 已经被批准为国家森林公园。公园属幕阜山脉、江汉平原过渡地带，是一座突出于丘陵的大山，坐落在岳阳临湘市郊1公里处。京广铁路、武广客运专线、京港澳高速公路(G4)、107国道依山而过，武广客运专线穿山而过，有五尖山隧道，可说是沿江、沿边、沿线。整个公园有山地面积2879.89公顷，森林覆盖率达98.2%，立木蓄积总量计15万立方米。公园由轿顶山、鹰嘴山、周家山、望城山和麻姑山五个山峰组成，故名五尖山。整个山脉呈东西走向，最高峰轿顶山海拔588.1米，最低处海拔90米，一般山地海拔200―400米，坡度在25―35度之间。五尖山森林资源十分丰富，有200多公顷天然阔叶次森林，有大面积的杉木，檫树人工林和大片楠竹林;有300多公顷松林，形成了多层次的立体结构，集成了一片绿色的莽莽林海。 五尖山森林公园分为四大景区，即望城山、麦坡岭、龙头山、柴家冲景区。100余个自然和人文景点如颗颗珍珠散落在公园的角角落落。据统计，到目前为止，公园就已接待各方游客105万人次。 五尖山山脉呈东西走向，最高峰海拔588.1米，最低处海拔90米，一般山地海拔200-400米，坡度为25-35度之间。据清同治版《临湘县志》记载:"五尖山五峰高耸……登上山峰，既能俯瞰洞庭之水，又可远观湖北监利、蒲圻、洪湖山光。"境内有丰富的动物资源，充满野味的幽谷，构成五尖山奇特的自然景观。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气质量现状 本项目位于临湘市城区，本次评价引用2016年4月份临湘市人民法院（老）常规监测点的环境空气质量监测数据来评价区域环境空气质量。 （1）监测因子 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO等5项，监测日均值。 （2）监测点位 共布1个大气监测点：G1 临湘市人民法院（老） （3）监测时间及频次 2016年4月1日~4月30日，连续监测三十天。 （4）采样方法与监测项目分析方法 采样方法按《环境空气质量监测规范（试行）》国家环保总局公告2007第4号文件中相关规定执行。 分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中相关规定执行。 （5）评价标准 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。 （6）评价方法 评价方法采用单因子超标率与超标倍数法。 超标率与超标倍数计算公式： 超标率＝（超标样品个数／样品总数）×100％ 超标倍数＝（Ci－C0i）／C0i （7）监测结果 评价区域内大气环境质量现状监测结果详见表6。 表6 2016年4月份临湘市人民法院（老）常规监测点环境空气监测统计结果 检测点名称; 项目名称; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO. 临湘市人民法院（老）; 浓度范围(mg/m3); 0.017~0.113; 0.013~0.068; 0.010~0.079; 0.009~0.059; 0.3~3.7. 浓度均值 (mg/m3); 0.069; 0.043; 0.0029; 0.033; 0.96. 标准二级(mg/m3); 0.150; 0.075; 0.150; 0.080; 4. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 监测点位可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2 地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，评价收集长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥断面2016年3月份常规监测断面监测数据和集庄水库2016年9月监测数据，分析长安河地表水现状。 （1）监测因子 pH值、溶解氧、高锰酸钾指数、化学需氧量、氨氮、总鳞、氟化物、氰化物、挥发酚、粪大肠杆菌，共10项。 （2）监测点位 W1：长安河三湾断面 W2：长安河拦河坝断面 W3：长安河普济桥断面 W4：集庄水库 （3）监测时间 W1、W2、W3采样时间为2016年3月1日； W4采样时间为2016年8月24日。 （4）采样方法与监测项目分析方法 采样方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）之规定执行， 分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表4中规定执行。 （5）评价标准 三湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；拦河坝断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；普济桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；集庄水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （6）评价方法 根据环评导则要求，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的规定，本评价采用导则推荐的单因子标准指数法对地表水环境质量现状进行评价，其表达式为（pH除外）： pH的标准指数为： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：Si，j——单项水质参数i在第j点的标准指数； ci，j——污染物i在监测点j的浓度； csj ——水质参数i的地表水水质标准； pHsd——地表水水质标准中规定的pH下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH上限； （7）监测结果 评价区域内地表水环境质量监测结果详见表7。 表7 2016年3月份长安河及2016年8月集庄水库水环境质量评价结果 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH值; 溶解氧; 高锰酸钾指数; 化学需氧量; 总磷; 氟化物; 氰化物; 挥发酚; 氨氮; 粪大肠杆菌（个）. W1; 测量值; 7.62; 7.9; 3.02; 17.7; 0.03; 0.18; ND; ND; 0.647; 1200. 标准指数; 0.31; /; 0.503; 0.885; 0.15; 0.18; /; /; 0.647; 0.12. 超标倍数; /; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; 5; 6; 20; 0.2; 1.0; 0.2; 0.005; 1.0; 10000. W2; 测量值; 7.69; 8.6; 4.5; 19.5; 0.02; 0.2; ND; ND; 0.677; 3000. 标准指数; 0.345; /; 0.75; 0.975; 0.1; 0.2; /; /; 0.677; 0.15. 超标倍数; /; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; /; 6; 20; 0.2; 1.0; 0.2; 0.005; 1.0; 20000. W3; 测量值; 7.77; 9.7; 3.14; 34.6; 0.03; 0.16; ND; ND; 0.892; 8000. 标准指数; 0.385; /; 0.523; 1.73; 0.15; 0.16; /; /; 0.892; 0.20. 超标倍数; /; /; 0; 0.73; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; /; 6; 20; 0.2; 1.0; 0.2; 0.005; 1.0; 40000. W4集庄水库; 测量值; 7.35; 6.5; 2.45; 10.1; 0.03; 0.12; ND; ND; 0.347; 4000. 标准指数; 0.05; /; 0.41; 0.51; 0.6; 0.12; /; /; 0.347; 0.4. 超标倍数; /; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; 5; 6; 20; 0.05; 1.0; 0.2; 0.005; 1.0; 10000. 上表可知，长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥、集庄水库断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。 - 3 声环境质量现状调查与评价 根据项目区域声环境特点，声环境现状监测主要考虑项目场地及其周围，评价单位在本项目拟建区布设5个声环境现状监测点。 监测时间：2016年8月24日。 监测仪器：HY118型声级计。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行。 评价标准：项目区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、4a类标准。 评价方法：按《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中相关规范进行。 本次噪声监测结果及评价，详见表8。 表8 声环境质量监测及评价结果一览表 序号; 监测点 名称; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目场地东侧边界; 56.1; 46.5; 70; 55; 昼夜间均达标. N2; 项目场地南侧边界; 54.5; 43.0; 70; 55; 昼夜间均达标. N3; 项目场地西侧边界; 55.3; 45.2; 70; 55; 昼夜间均达标. N4; 项目场地北侧边界; 53.6; 43.1; 70; 55; 昼夜间均达标. N5; 项目场地中心; 52.9; 40.7; 60; 50; 昼夜间均达标. N6; 锦富豪庭; 52.9; 43.7; 60; 50; 昼夜间均达标. N7; 长白路两侧居民; 55.8; 44.5; 70; 55; 昼夜间均达标. N8; 临湘市检察院; 53.2; 44.4; 70; 55; 昼夜间均达标. 监测结果表明，项目所在区域声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准，区域声环境质量较好。 - 4 生态环境现状 项目所在区域为城市建设区，属于城市生态系统，沿线植被以苗圃、灌草丛等为主。区域内的原有水库集庄水库保留较为完好，部分区域的植被现现状地势南高北低。状较为良好。工程区域现状见附图3。区内有古树3棵，具体位置详见附图。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于临湘市，在充分了解拟建场址现状的基础上，结合本项目特征，设定本项目环保目标如下： 表9 主要环境保护目标、目标功能及执行标准 项目; 目标名称; 规模方位; 环境功能及保护级别. 空气环境 声环境; 锦富豪庭; 东，邻近，约48户168人; 空气环境执行GB8978-2012中的二级 声环境执行GB3096-2008中2类. 城西加油站; 东，临近，约12人. 白云加油站; 北，临近，约9人. 雅仕兰庭; 东 邻近，在建. 临湘市人力资源和社会保障局; 南，临近，约80人. 长城社区居委会; 东，约120m,，10人. 临湘长安汽车站; 东，约120m，. 临湘市检察院; 东，约120m,80人. 长白路两侧居民、商铺; 北，临近，约120户420人. 五仙山红色乐园; 西，约130m，约120人. 公园路两侧居民、; 项目内，约40户140人. 临湘大道两侧居民、商铺; 东，临近约3户12人. 中雅医院; 东北，约300m，约30人. 永昌路两侧民居商铺; 东北，约150-300m,约20户，70人. 水环境; 集庄水库; 农灌功能，小水库，项目区内30000 m2; GB3838-2002 Ⅲ类. 长安河; 景观娱乐用水，东侧约2km，小河. 生态环境; 古树; 3棵，均为香樟树，20-30年. 五尖山国家森林公园; 西侧，约15m.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境：项目纳污水体为长安河，其三湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。拦河坝断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，普济桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。 集庄水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通干线一侧35m内执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期区域内营业性文化娱乐场所和商业经营活动中噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，交通干线一侧35m内执行4类标准；项目区域厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，交通干线一侧35m内执行4类标准。 固废：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为社会服务工程，总量建议指标为： COD：29.75t/a 氨氮：7.44t/a 项目总量控制指标已纳入临湘市污水净化中心，不再另行申请。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程与产排污环节： 本项目为公园建设项目，工艺和污染主要体现在施工期，施工工艺及污染流程详见图1。 施工准备 土方、石方开挖 GWSN 埋石砼 GWSN 砼施工 GWS 土方、石方回填、建筑施工 WGNS 树木花草种植 浆切块石；砂卵石、土料回 GWS 铺设路面、工程装饰 WN 竣工验收、对外开放 图3 生产工艺流程图 注：图中G代表气污染源，W代表水污染源，N代表噪声污染源，S代表固体废弃物。 - 项目建筑改造方案图 本项目涉及建构筑物改造主要为老水泥厂和民房的改造，改造方案图如下： 图4 民用建筑改造方案图 图5 水泥厂改造方案图

主要污染工序： 1、本项目建设过程中的主要污染工序 1.1废气 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目挖土方及运输、建筑物改造及拆除过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运、建构筑物拆除易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 1.2废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水和雨水径流。项目不设施工营地，施工人员就近住宿，施工人员的生活污水，工地生活用水按100L/（人·天），施工人员60人计，总用水量约为6m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为4.8m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 施工废水产生于：基坑、挖土、材料冲洗、车辆冲洗和园区道路混凝土养护冲洗过程中，项目施工冲洗等废水产生量约为1t/d； 施工机械在作业和维修中可能发生设备机油外溢、渗漏，废水中除了含有较高的悬浮物外，还含有有机杂质和施工机械的废油等，主要污染因子为COD、NH3-N、石油类等。 1.3噪声 施工中场地平整时使用的推土机和挖土机、场馆建设等使用的打桩机、空压机，运输物料使用的卡车等，项目施工或建构筑物拆除过程噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。 1.4固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及土方开挖产生的弃土。建筑垃圾量约为1kg/m2，项目拆迁面积约22114.8 m2，则建筑垃圾产生量约为22.1吨；本项目土地开挖（水系疏通）产生的弃土为1408.9m3；本项目施工人员约有60人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·天），产生垃圾量为30kg/d。这些垃圾如处理处置不当，将影响该地区的环境整洁，容易产生二次污染。 2、本项目营运过程中的主要污染工序 ### 2.1废水 本项目废水污染源主要为各餐饮住宿休闲区及工作人员生活污水、场馆拖洗废水、游客生活污水和室内水娱乐设施废水，根据表3中给排水量用排水表，项目生活用水量为2266.1m3/d，排放系数取0.8，则废水排放量为1652.88m3/d，总排放量为495864m3/a，主要的污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，产生浓度分别为250mg/L、150mg/L、30mg/L、150mg/L。室内水娱乐设施废水主要为泳池换水，水量约6400m3/次，其主要污染物为余氯和悬浮物，可作为清下水外排至集庄水库补充水库水量平衡。 根据公园的排水规划，本项目生活污水经化粪池处理后排至公园污水管道，进入临湘大道污水管道，最终进入临湘市污水净化中心处理。 ### 2.2废气 本项目废气主要来源于车辆废气、餐饮油烟废气等。 本项目共设计停车位750个。地上停车启动时间短，废气产生量小，露天空旷场所较容易扩散。 项目餐饮娱乐休闲面积共约37797平方米，按餐饮分布占百分之五十计算，则餐饮面积约18898.5m2，按每平米供餐人数为1人/d计算，每人每餐使用食用油为30g，其中产生油烟约1%，则产生油烟量为566.96g油烟。采用油烟净化装置对餐饮单位进行处理，净化效率可达99%，最终油烟排放量约5.67g。 ### 2.3噪声 项目噪声主要有车辆噪声、设备噪声和社会生活娱乐噪声。小车匀速行驶时噪声一般为65～75dB（A），因停车场分散布置，且出车时间不一，所产生噪声污染有限；变压器噪声一般为70～75dB（A）；社会生活娱乐噪声较小。 ### 2.4固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾。 本项目设计管理人员110人，按人均日产生生活垃圾1kg计算，管理人员生活垃圾产生量为0.11t/d；接待游人3895人，按人均日产生生活垃圾0.3kg计算，接待人员生活垃圾产生量为1.17t/d。本项目生活垃圾产生总量为1. 28t/d。

- 项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 污染物产生浓度 及产生量（单位） | 污染物排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工工地 | TSP | 1000～2000mg/m3 | 400～800mg/m3 |
| 水污染物 | 车辆冲洗废水 | 污水量 COD SS | 1t/d 25～200mg/L 500～4000mg/L | 1t/d 10～100mg/L 50～100mg/L |
|  | 生活污水 | 污水量 COD BOD5 SS | 4.8m3 200～250mg/L 150～200mg/L 150～200mg/L | 4.8m3 100～150mg/L 70～100mg/L 70～100mg/L |
| 固体 废物 | 建筑工地 | 建筑垃圾 土石方 | 22.1t 0.1万m3 | 交由渣土办处理 |
| 噪声 | 建筑工地施工机械噪声70～86 dB(A) |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 项目用地内树木主要是灌木和杂草。施工期间对用地进行平整，不会对绿地造成较大破坏。项目建成后经统一布局的绿化，将会改善原有杂乱的现状。 |  |  |  |  |

- 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 污染物产生浓度 及产生量（单位） | 污染物排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车辆废气 | CO、THC | 废气产生量小 | 废气产生量小 |
|  | 餐饮废气 | 油烟 | 566.96g | 5.67g |
| 水污染物 | 生活污水 495864m3/a | COD NH3-N 动植物油 | 250mg/L，123.94t/a 30mg/L，14.88t/a 15 mg/L，7.44t/a | 60mg/L，29.75t/a 15mg/L，7.44t/a 3mg/L，1.49t/a |
| 固体 废物 | 管理人员 游人 | 生活垃圾 | 1.28t/d，384t/a | 生活垃圾由环卫部门统一收集处理 |
| 噪声 | 小车匀速行驶时噪声一般为65～75dB（A），因停车场分散布置，且出车时间不一，所产生噪声污染有限；变压器噪声一般为70～75dB（A）；社会生活娱乐噪声较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建成后为文化园项目，；绿地面积98154.8m2。公园在植物的配置上力求种类丰富多彩，讲求特色种植与基础种植相结合、规则式种植和自然式种植相相结合、乔灌草花相结合，强调植物的造景功能和适用性，坚持“因地制宜、适地适树”和“以乡土树种为主，引进植物为辅”的原则。湿地植物景观主要是根据该区各地段的立地条件，进行具体的湿地种植模式设计，采用多种模式结合的方式，营造湿地植物景观。此外，以园区的主干树种竹林、复羽叶栾树、水杉、香樟、广玉兰等沿主要游路、水岸线、外围绿化线进行线状和面状种植，以此将五大园区串联起来，加强景观的连贯性。项目建成后生态环境更优。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： ### 1、施工期生态景观环境影响分析 工程虽然简单、工程量不大，但施工过程中不可避免地对生态环境产生影响。开挖、填方对植被的影响是不可逆的，必然会破坏原来地形地貌，破坏原有植被，影响土体结构，破坏景观，降低其稳定性和抗蚀性。在施工过程中，因土石方开挖填筑扰动原地貌，破坏了原来相对稳定的下垫面，在降雨径流的冲刷下，极易产生水土流失。水土流失主要是由于临时堆土的不合理堆放、土石方开挖等活动引起。由于工程项目在建设过程中破坏了水土保持设施和地貌植被，对该地区生态环境造成严重的破坏，同时使自然状况下的土体稳定和土壤结构遭到破坏，土体疏松，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。因此，应采取如下措施，防止施工造成的水土流失和景观破坏。目前本项目水土保持审批已进入公示阶段，根据项目水土保持方案及其公示要求，项目水土保持意见如下： (一)基本同意主体工程水土保持评价。 (二)同意水土流失防治执行建设类项目二级标准。 (三)基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为25.24hm2，其中项目建设区24.53hm2，直接影响区0.71hm2。 (四)基本同意《报告书》提出的水土流失防治分区和分区防治措施。项目区属于湘北环湖丘岗治理区，下阶段应进一优化主体工程设计和施工组织，努力减少地表扰动和植被损坏。 (五)基本同意水土保持方案实施进度安排，建设单位要严格按照《报告书》确定的进度组织实施水土保持工程。 (六)基本同意水土保持估算总投资980.96万元(主体已有投资637.39万元，方案新增343.57万元)，其中水土保持补偿费29.22万元。 建设单位在项目建设中重点做好以下工作： （1）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，将水土保持工作纳入招投标文件，加强施工组织和管理工作，切实落实好水土保持“三同时”制度。 （2）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离、保存和弃渣综合利用。施工过程中产生的弃土(石、渣)要及时清运至指定地点有序堆放并进行防护。根据方案要求，合理安排施工时序和措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。施工结束后要对迹地进行清理平整和植被恢复。 （3）及时开展水土保持监测工作，并向临湘市水土保持局提交水土保持监测实施方案、季度报告及总结报告。 （4）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。 （5）采购石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任，并报临湘市水土保持局备案。 （6）本项目的地点、规模发生重大变化或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应及时补充或修改水土保持方案，报临湘市水土保持局审批。发生一般性变化或变更，应报临湘市水土保持局备案。 同时，项目具体施工时，由于基础开挖地面破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施： ①科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量，工程基础开挖产生的挖方应交由临湘市渣土办相关部门。 ②施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。 ③鉴于区域周边的排水现状，施工中应适当设置必要的临时排水管涵或沟渠，确保项目用地区域的地表径流能顺利通过施工区域外排。 ④施工时必须同时建设挡土墙、护墙、砌片石等辅助工程，以稳定边坡，防止坡面崩塌。 ⑤设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。开挖出的土料可需利用作基础回填土方用，施工过程产生的弃土，应做到随挖、随运，弃土要运到临湘市指定渣土堆放场地，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。 ⑥开挖坡面要小于土体天然稳定边坡，如断面开挖高度大于4m，应采取削坡开级，并对开挖边坡采取水土流失防治措施。 ⑦制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好园区的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 ⑧工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。同步搞好绿化、场地硬化，避免水土流失。 ⑨在土石方施工前，在建设区内、外建好排水、导流设施。应修筑好排水沟和沉沙池，将场内的含沙雨水等经过沉淀后引出排放，减少水土流失和对外环境的影响。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 ⑩除了清理场地所必须，应尽量避免过多的破坏山林植被，特别是施工期间遇到较为珍贵和生长多年的树木，应妥善保护，进行移栽。本项目区内有生长多年的樟树三棵，要求施工时注意对其保护，尽量原址保留。 施工期要及时清理和修补场区工程道路，干燥季节施行洒水以及设置围障遮挡，保护景观环境。 随时清运施工垃圾放置到现有垃圾填埋场，以保持施工场地的环境清洁。 同时，由于项目紧邻五尖山国家森林公园，项目施工期应注意景观影响，尽量缩短工期，靠近五尖山区域的植被和树木等绿化景观尽量保留。同时做好景观设计，使得项目建成后与五尖山区域的景观相得益彰。 ### 2、施工期水环境影响分析 在施工期的生产废水主要来源于基坑、挖土、材料冲洗、车辆冲洗和园区道路混凝土养护冲洗过程中，施工期废水悬浮物的浓度为500～1300mg/L，经沉淀等初步处理后，悬浮物浓度急剧降低，静置数天后可达到排放标准，即70mg/L；按工程建设单位提供的资料，项目不设施工营地，施工人员不在施工场地内住宿，施工人员生活污水对长安河及集庄水库影响很小。 为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，项目主要采取以下措施治理施工期废水污染： （1）施工期应设置施工废水沉淀设施和留泥池（位于施工场地进出口）车辆场地加设沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟港，造成水体SS增加，泥沙淤积。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。 （4）施工时采取临时防护措施，防止水土流失。 （5）开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。 （6）严禁施工期向场地内水体——集庄水库排放泥浆废水、含油废水和倾倒施工垃圾等。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，对纳污水体长安河和场地附近水体集庄水库水质的影响不大。 ### 3、施工期环境空气影响分析 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目挖土方及运输、建筑物改造及拆除过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运、建构筑物拆除易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 根据北京市环境保护科学研究院对7个建筑工程施工工地的扬尘测定，当风速为2.4m/s时，测定结果表明：①建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍。②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。由此可见，建筑施工过程中产生的扬尘污染是相当严重的，并随着风速的加大，影响范围增大。 根据临湘市气象资料，临湘市全年主导风向为西北风，主要发生冬半年，平均风速2.6m/s；次主导风向为南风，主要发生在夏半年。一年中，7月最多风向为西南风，频率为20%；1月最多风向为东北风，频率为31%。大风出现的日数较少，较大风速多出现在冬季和夏季。因此项目在大多数天气条件下，施工粉尘的影响范围不大，主要限于项目施工场地半径约100~200m的范围内，对项目沿线附近的散户居民影响较大。 施工区的大气污染具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点。在施工过程中要开挖地基，平整土地，施工过程中扬尘对环境产生的一些不良影响是不可避免的。施工现场扬尘尤其是在风力较大和干燥气候条件下较为严重。 因此，应采取环保措施以降低对环境的影响，如施工场地常洒水降低扬尘、降低货物装卸落差，从而尽可能减小扬尘对区域环境空气的影响。 ### 4、施工期噪声影响分析 施工中用到的主要施工机械为场地平整时使用的推土机和挖土机、场馆建设等使用的打桩机、空压机，运输物料使用的卡车等，项目施工或建构筑物拆除过程噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。类比同类工程，通过计算得出不同类型施工机械在不同距离的噪声预测值，见表10。 表10 主要施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：LAeq 施工机械; 距 离. 10m; 30 m; 60 m; 80 m; 100 m; 200 m; 300 m. 打桩机; 105.0; 95.5; 89.4; 86.9; 85.0; 79.0; 75.5. 空压机; 83.0; 73.5; 67.4; 64.9; 63.0; 57.0; 53.5. 推土机; 91.0; 81.5; 75.4; 72.9; 71.0; 65.0; 61.5. 挖掘机; 89.5; 80.0; 73.9; 71.4; 69.5; 63.5; 60.0. 推土机; 91.0; 81.5; 75.4; 72.9; 71.0; 65.0; 61.5. 自卸卡车; 91.0; 81.5; 75.4; 72.9; 71.0; 65.0; 61.5. 从表中可看出，不考虑噪声叠加的情况下，在200m的声环境评价区域内超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼夜间标准，对项目周围的居民和办公区有较大影响。 根据上述分析，为尽可能地降低施工噪声对周围环境的影响需采取如下措施以： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。 （2）合理安排施工时间，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，禁止夜间施工，以免影响居民休息。由于工艺要求必需昼夜连续施工的，应事先得到相关部门的批准，并公示。还应遵守临湘市有关城管的要求。 （3）在施工场地周围设围挡，减少推土机、挖掘机、混凝土输送泵等设备噪声对周围环境的影响。 （4）必要时建立临时隔声屏障。为减小装修期间噪声对敏感点的影响，建议进行室内装修时关闭门窗。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。施工期应加强管理，采取有效措施，认真做好上述工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 ### 5、固体废物影响分析 本项目建设中所产生的固体废弃物主要源于工程建设本身产生的弃石弃土等，项目设置临时施工用地堆放物料和渣土位置在老水泥厂内，施工结束后将建设成本项目设计的儿童体验中心。工程建设中，施工人员产生的生活垃圾量相对工程本身废渣量而言，数量较少，但生活垃圾中一般含有较多的有机物，极易引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，故施工生活区的生活垃圾若不能集中收集处理，随意堆弃或排放，不但造成施工生活区内传染病发病率的上升和易于传播，也会给附近居民的健康产生一定的不利影响，同时生活垃圾露天自然降解所带来的恶臭还会给周围人群带来不良影响。 因此，本项目弃渣临时堆存后交由渣土办处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： ### 1、生态景观影响分析 根据项目资料及相关规划，文化园建成后将主要形成几个人工生态景观：密林、疏林草地、滨水景观（人工湿地）、蜿蜒屈曲的道路等，其间散布有休闲娱乐中心等，将构成一幅非常优美的生态景观画面。 公园建设期间对占地范围内的自然生态景观特别是地表环境形成一定的破坏，但建成后经过大范围的系统的人工地形再造以及环境绿化，在充分注意过渡地带植被自然衔接、树种替代以及绿化中乔灌草花立体结构搭配的基础上，对区域的生态景观将起到很好的美化作用，将使生态景观向好的方面转化。 由于项目紧邻五尖山国家森林公园，项目设计时靠近五尖山区域的植被和树木等绿化景观尽量保留，同时做好景观设计，使得项目建成后与五尖山区域的景观相得益彰。 ### 2、土壤环境影响分析 由项目工程资料以及规划，项目建成后会对文化园进行严格有序的的运行管理，文化园内部的绿化日常护理使用主要为高效、低毒、残留量较小的符合国家环保要求的杀虫药和肥料，在环境中的残留期较短、易分解转化，对土壤环境的影响较小。 ### 3、社会环境影响分析 本项目建成后与区域其他规划的景观、结构、功能相结合，并与周边旅游景区景点进行整合，能够形成具有一定文化品位和观赏性、反映当地人文特点的旅游景点，在给人们提供优美环境的同时产生较强的示范辐射作用，并能完善临湘市城市功能，提高临湘市城市综合水平，为公园周边房地产、服务、旅游等相关产业发展带来巨大的经济效益，同时促进临湘市经济的发展和就业的增加。项目的实施也能带动其它园林绿化、整治环境、恢复自然生态，为临湘市创造多元性的生存空间和生态市起到推动作用。分析项目建设必要性如下： （1）项目建设是加快我国文化产业发展的需要 加快发展文化产业，是党中央科学把握国内国际形势和文化发展规律作出的重大战略部署，是坚持中国特色社会主义文化发展道路、推动我国由文化大国向文化强国迈进的战略举措，也是推进经济结构调整、加快转变经济发展方式的重要途径。 临湘市委市政府以高度的文化自觉和文化自信，在加大力度积极扶持文化事业发展的同时，准确把握文化产业发展的概念范围、指导方针、目标任务和重大举措，努力推动文化产业成为国民经济支柱性产业。临湘长安文化创意园的文化馆、博物馆、图书馆、青少年活动中心(文化宫)、花鼓戏传承保护中心等的建设正是落实十三五规划以及习主席关于构筑中华文化深厚软实力的重大举措。 （2）本项目的建设是塑造城市文化形象的需要 文化馆、博物馆、图书馆是一个城市的文化名片，是一个城市的文化坐标和象征。它见证着一个城市的历史，是文化记忆和文化创新的阵地。在现代城市中，文化馆、博物馆、图书馆体现着城市的历史内涵和文化追求，负有塑造城市精神形象的责任，在提升社会主义精神文明水平、梳理社会共同的道德准则和行为规范方面发挥着极其重大的作用。通过不同地域间文化的交流与影响，展现不同区域文化的包容性、开放性、多元性与融合性，又通过各种传媒渠道传播到全国各地，影响和促进着其他地区观念的转变。以文化馆、博物馆、图书馆为中心的文化事业是文化产业的重要载体，各类文化设施的建设同样也在引导与促进人民的行为意识、思想念发生潜移默化的改变与升华。因而文化产业，它不仅仅是经济的范畴，也是体现出城市最新的人文科学理念，是在夯实与提高公民综合素质和公德水平基础，在塑造与提升城市的品质形象。它影响与引导社会的发展方向和社会价值取向。 （3）项目的建设是落实市委市政府决策，加快实现临湘文化強市的需要 临湘地处湖南最北端，山多地少，原有经济基础薄弱，文化设施多为因陋就简，至今仍是处于旧、小、散的状况。其中，市文化馆成立于1950年，位于世纪商城D 栋，为公益一类事业单位，馆舍面积仅2000 平方米；市博物馆成立于1987 年，和市文物管理所合署办公，馆舍面积925 平方米；市图书馆成立于1983 年，为公益一类事业单位，位于城中北路，建筑面积3238 平方米；市青少年活动中心（文化宫）成立于2012 年，为公益一类事业单位，位于世纪商城D 栋，建筑面积600 多平方米；市花鼓戏传承保护中心前身为临湘县文工团,建于1951 年,位于城西北路，建筑面积780 平方米，等等。这些单位经过自己的努力分别被评为“国家一级文化馆”、一级图书馆”，或获得“湖南省好剧团”、湖南省“五个一工程”奖、田汉新创剧目奖，或树为全市的爱国主义教育基地和禁毒教育基地。但因其旧、散、小，已无不满足新时代的人民群众多元科学文化的渴求，也不能有效而充分地挖掘与保护临湘丰厚的历史人文资源，更不能将其开发成文化产业，形成新的经济增长点。为了迅速改变这种状况，赶上时代发展的潮流，临湘市委市政府与时俱进，及时作出了加快长安创意文化园建设的决策。以公共文化+文化产业+科技创意为目标，建成湘北最大的综合性文化产业示范园和省级现代公共文化服务体系示范基地。以公共文化服务的公益性带动产业园，以产业园的效益反哺公共文化服务。在最大限度满足人民日益增长的文化生活需求的同时，实现文化事业与文化产业双赢、文化产业与结构调整并举的战略目的。以此，加快将临湘市建设成湘北文化强市的进程。 ### 4、空气环境影响分析 本项目营运期对空气环境的影响主要是汽车尾气和餐饮油烟。 本项目停车场主要为地上停车场，停车位置较为分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷场所较容易扩散，停车位种植方格草皮，且停车坪周围种植树木可以吸收部分废气，汽车尾气对环境空气影响较小。 项目餐饮区域集中分布于文创商业街区内和四馆一中心的部分餐饮区域（占总商业面积约50%），要求项目区内餐饮规划区采用油烟净化装置（根据面积估算约200台），经处理后餐饮油烟对环境影响小。烟道均以建构筑物为单元引致楼顶。 ### 5、水环境影响分析 （1）废水 临湘市长安文化创意园范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道，为临湘市污水净化中心纳污范围。本项目建设周期约33个月，预计2019年9月全部完工，公园营运期产生的废水可进入临湘市污水净化中心进行处理。目前项目区范围内雨污管网不完善，居民污水排放对集庄水库造成了污染。本项目建成后将完善区域的基础设施，完善区内雨污管网，使得项目区内污水经收集后化粪池处理最终排入临湘市污水净化中心，对区域内集庄水库的水质可起到改善作用。 （2）景观水体水质保障措施 - 本工程区内有景观用水，保持区内水面的水体清洁无污染是保障公园环境的重要因素之一，但是，由于本工程的水体为封闭水域，一般具有水域面积小、易污染、水环境容量小、水体自净能力低等特点，如果对区内的水面管理不好，水质可能发生变化，严重时会引起水体富营养化。本项目采用浮游动物引导水体生态修复技术，不需要使用化学药剂，达到区域水质净化目的。 核心系统：浮游动物技术、水生植物优选和改良技术、生物操纵技术等。它的基本思路：以浮游动物吃藻控藻、滤食有机悬浮物颗粒等作为启动因子，继而引起各项生态系统恢复的连锁反应：包括从底泥有益微生物恢复、底泥昆虫蠕虫恢复、底栖螺贝类恢复到沉水植物恢复、土著鱼虾类等水生生态系统恢复，最终实现水体的内源污染生态自净功能和系统经济服务功能。 其原理图如下： 图4 浮游动物引导水体生态修复技术原理图 本工程设计中拟将本区域地表径流雨水收集后作景观水面补水，以保持足够的水深以加强水体自净能力。但地表径流雨水含有较多有机物和无机尘土，尤其降雨历时前十分钟地表径流水中污染物含量更高，考虑将收集雨水经静置沉淀处理后再作为补充水排入该水体，沉淀池设于集庄水库附近岗亭下，设计大小约60m3。其工程设计如下： 图5 项目雨水补充流程图 （3）水量平衡 1）降水量 临湘地区区域多年年平均降水量1469mm，雨日平均值158.9d，按受纳地面积40195m2(不含水体面积)计，则可收纳雨水9090m3。 2）蒸发量 水体表面蒸发水量按下式计算： H=52.0(Pm-P)(1+0.135Vm)[L/(d•m2)] H——表面蒸发损失[L/(d•m2)] Pm——按水池表面温度计算的饱和蒸气压(Pa) P——空气中水蒸气分压(Pa) Vm——日平均风速(m/s) 注：在计算年平均蒸发损失时，应将式中Pm、P、Vm分别以年均值代入，并将计算结果乘以366。 经计算得蒸发量为3553m3/a，水体渗水量按水体水量容量10%计算为664m3/a。总计水体水耗为3817m3/a，小于雨水收集量，可以认为，项目景观水体经补水后，水体水量可以得到保障,水质不会发生较大变化。同时可考虑将泳池换水作为水景维护补充水。 ### 6、声环境影响分析 本项目设备噪声主要为汽车噪声、变压器等设备噪声以及社会生活和娱乐噪声，噪声级一般在65～75dB（A）。项目采取对进公园车辆限速、公园内尽量少设置生活服务设施，合理布局安静休息区、运动娱乐区和生态休闲区，做到动静分开，并充分发挥植物的降噪作用，使公园内的噪声对周围环境影响较小。 ### 7、固体废物影响分析 本项目建成后，产生的固体废物主要为生活垃圾，公园对生活垃圾采用分类收集、集中管理的方法处理，在园区内设置一定数量的仿生垃圾箱，由管理人员一日一清，送垃圾站外运卫生填埋，对公园及其周围环境影响较小。 8、外环境对本项目的影响 经调查，项目所在区域周围多以居住混杂区为主，外环境对本项目的影响主要为沿线道路噪声和废气影响，本项目建构筑物建设都距离主干道有一定退线，因此，外环境对本项目影响较小。 9、污染防治措施汇总 项目施工期和营运期环保措施具体见表11。 表11 项目施工期和营运期环保措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 施工期; 燃油机动车; NO2、SO2 CO、THC; 安装尾气净化装置; 尾气达标排放。. 扬尘; TSP; 1、施工场地常洒水降尘 2、降低货物装卸落差 3、在搅拌机、破碎机等配备防尘装置; 尽可能减小扬尘对区域环境空气的影响. 营运期; 汽车 尾气; CO、THC; 停车坪种植方格草皮，周围种植树木. 水 污染物; 施工期; 生产 废水; SS; 1、施工配料及机械设备冲洗、维护产生废水不能直接排入水塘，应处理后外排 2、在施工开始时，应同时在主体施工区、生活区建立污水沉淀池，在施工过程中产生的废水要经过沉淀池静置处理后才能外排; 达（GB8976-1996）三级标准排放. 生活 污水; COD NH3-N; 1、不得随意排入公园中的湖和景观水体 2、处理达标后排入市政污水管网. 营运期; 生活 污水; COD NH3-N; 化粪池处理达标后排入市政污水管网进入临湘市污水净化中心处理。. 固废; 施工期; 1、部分工程土料作为回填土。 2、工程弃石、弃土、建筑垃圾往拟定的弃渣场堆放。 3、生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处理。. 营运期; 生活垃圾分类收集、集中管理，设置仿生垃圾箱，生活垃圾收集后送市政卫生填埋. 噪声; 施工期; 设备选型应选择低噪声水泵，安装时采取减震、隔声等措施降低噪声污染。注意对水泵等机械设备的维修保养，常加润滑油等。. 营运期; 与道路的边界地带布置绿色密林带和隔音景墙进行降噪，尽量减少生活服务和娱乐设施. 10、产业政策 本项目是公共设施管理项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年）》修改本，本项目不属于国家淘汰类项目。因此，本项目符合国家相关产业政策。 根据市委常委会议纪要（[2016]18号）、临湘市发展改革局文件（临发改审[2016]号）批复，本项目按照“一中心一走廊一区一园”的布局构建全景临湘，项目建设符合临湘城市的政策要求。 11、项目平面布局合理性及选址可行性分析 （1）平面布局合理性分析 项目整体呈三角形布置，整体划分为文化场馆区、儿童体验公园区、创客基地区、文化商业街区、水上乐园区五大功能分区。北部为水上乐园区域，西部为临湘文化创客基地，东部为文化商业街区，西南部为文化场馆，东南部为儿童体验乐园。项目整体从平面布局上结合周围景观特征，对古树进行保留，对山体植被、集庄水库等自然景观进行保留或修筑护岸，与周围景观相得益彰。商业街区设置在邻近道路一侧，使得整体设计闹静相宜。项目排水设计结合地势，以自流为主，接入临湘大道后最终排入临湘市污水净化中心，对区域水体影响较小。从环境保护的角度分析，项目平面布局合理。但根据项目特点，提出以下准入条件及控制性规划要求： ① 严禁在文化园内设立工业生产企业。 ②严禁园区引入与园区规划和功能定位不相符的企业。 ③项目引入的餐饮等必须符合园区管理部门要求，且需设置在有专用油烟通道的区域，并加设油烟净化装置。 ④项目引入KTV、酒吧等噪声较大的商业时，需考虑对周围环境敏感点影响，设立隔声装置，必要时另行环评。 ⑤项目建构筑物需距离道路一定控制距离，具体以规划部门和国土部门意见为准，评价建议环保退线距离为5m。 （2）项目选址可行性分析 本项目位于临湘市市城范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道，根据临湘市规划局《关于临湘市长安文化创意园项目规划初步意见的函》临规函2016【36】号，本项目符合相关规划。同时项目规划和国土相关意见见附件。又周边用地规划为住宅、学校等，与本项目建设性质相符，西侧为五尖山国家森林公园，项目建设对临湘市城市景观文化建设具有重大贡献，与周围环境相得益彰。 12、环保投资 本工程环保投资1775.96万元，其中水保投资980.96万元，其他环保投资795万元。具体见表12： 表12 环保投资一览表 施工期的环境保护投资费用. （1）污水处理（施工废水污水）; 10万元. （2）粉尘、噪声防治; 20万元. （3）施工场地水土保持和生态景观保护; 980.96万元（在水土保持列支）. （4）环境影响评估; 5万元. （5）环境管理及监理; 10万元. （6）固体废物处置; 5万元. 以上合计; 1030.96万元（含水保）. 营运期的环境保护投资费用. （1）污水处理设施（生活污水化粪池，主要设置于各建筑物地下，污水管网纳入工程投资）; 500万元. （2）油烟净化设施及烟道; 500万元. （3）汽车尾气、噪声防治; 10万元. （4）病虫害防治; 5万元. （5）公园生态景观维护; 20万元. （6）环境管理; 5万元. （7）固体废物处置; 5万元. 以上合计; 745万元. 13、“三同时”验收工程内容和监测内容 根据本环评要求，本项目应新建部分环保设施。其“三同时”验收、监测详见表13。建议建设单位委托有资质的环境监测站对本项目进行“三同时”验收监测。 表13 项目环境保护“三同时”验收项目表 时段; 序号; 项目名称; 应达到的标准. 施工期; 1; 施工期沉淀池（10m3，2个，位于施工场地进出口位置）等; 达（GB8978-1996）三级标准。. 2; 施工扬尘防治措施（施工区、材料堆场洒水，物料运输车密封、运输道路及时清扫。对施工场地范围进行围挡，场馆建设设置防尘网）; 达（GB16297-1996）二级标准. 3; 施工期噪声防治措施（对施工设备进行隔声减震，施工区敏感点附近进行围挡）; 达（GB12523—90）标准. 4; 施工期建筑垃圾及土石方、生活垃圾处置措施（建筑垃圾及土石方交由渣土办处理）; 建筑垃圾处置符合（GB18599-2001），生活垃圾处置符合（GB16889－2008）. 5; 生态景观保护措施和水土保持措施; 减少植被破坏和水土流失、保护自然景观、保持与周围环境相协调. 营运期; 1; 营运期生活污水处理设施（各建构筑物下设化粪池，化粪池大小总共不小于2300 m3，建设雨污分流管网）; 达（GB8978-1996）三级标准. 2; 营运期景观水维护沉淀池（60m3，位于集庄水库水景旁亭子下）. 3; 营运期噪声防治措施; 达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，交通道路一侧达4类标准. 4; 营运期生活垃圾收集设施，共8个收集点，每个收集点可收垃圾不小于0.5t。; 符合（GB16889－2008）. 5; 营运期病虫害防治措施、防火措施和风险防范措施; 减少农药、化肥运输和施用危害、火灾危害.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 餐饮区 | 油烟 | 设置油烟净化装置及专用通道 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N 石油类 LAS | 化粪池、隔油池 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 园区 | 生活垃圾 | 垃圾站收集，环卫部门定期收集处理 | 无害化处理 |
|  |  | 商业垃圾 | 一般固废综合利用 |  |
| 噪 声 | 生产设备通过在合理布置，可确保边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准，不对环境产生影响。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）生物多样性、生物资源丰富度 建设边项目，通过引进各类花草苗木数千种，增加了本地生物的物种，大大丰富了本地区的生物资源。 （2）植物变化与环境优化 本项目根据用地现状，在不同区段所采用的所树种和草种方案均按生态学进行分布，植物的环境变化使得周边环境大大优化和改善。 （3）动物栖息地的改善 本项目绿化面积达98154m2，通过本项目的建设，为各类鸟类提供了栖息地。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 临湘市长安创意建设文化园项目总投资为56967.97万元，占地233702m2，规划范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道。区域划分为文化场馆区、儿童体验公园区、创客基地区、文化商业街区、水上乐园区五大功能分区，提质改造老厂房、老民宅，包装成以文化创意为核心的长安文化创意园，集中展示以嗡琴戏为代表的非遗文化和以天狮舞为代表的民俗文化，培育农居SOHO、教育培训、文化交流等业态。工程计划于2019年9月建成投产。 1、产业政策与选址 本项目是公共设施管理项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年）》修改本，本项目不属于国家淘汰类项目。因此，本项目符合国家相关产业政策。 本项目位于临湘市市城范围北至长白路，南至临湖快速路，西临武广高速铁路、东达临湘大道，根据临湘市规划局《关于临湘市长安文化创意园项目规划初步意见的函》临规函2016【36】号，本项目符合相关规划。同时项目规划和国土相关意见见附件。又周边用地规划为住宅、学校等，与本项目建设性质相符，西侧为五尖山国家森林公园，项目建设对临湘市城市景观文化建设具有重大贡献，与周围环境相得益彰。 2、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据城区域常规监测点环境空气质量监测结果分析，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量现状 现状监测表明，长安河三湾断面、拦河坝断面、普济桥断面，集庄水库各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。 （3）声环境质量现状 现状监测结果表明，项目所在区域声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准，区域声环境质量较好。 （4）生态环境现状 项目所在区域为城市建设区，属于城市生态系统，沿线植被以苗圃、灌草丛等为主。区域内的原有水库集庄水库保留较为完好，部分区域的植被现现状地势南高北低。状较为良好。工程区域现状见附图3。区内有古树3棵，具体位置详见附图。 3、环境影响 (1)施工期 1）生态景观影响 项目施工占用土地的同时，也对被占土地的地表植被和土地的生态系统造成一定的破坏。同时，渣土在堆放过程中可能因洪水或雨水的冲刷造成水土流失。在施工期，采取一定的措施之后可防止施工造成的水土流失和景观破坏。 2）废水影响 在施工期的生产废水主要来源于基坑、挖土、材料冲洗、车辆冲洗和园区道路混凝土养护冲洗过程中，施工期废水悬浮物的浓度为500～1300mg/L，经沉淀等初步处理后，悬浮物浓度急剧降低，静置数天后可达到排放标准，即70mg/L；按工程建设单位提供的资料，项目不设施工营地，施工人员不在施工场地内住宿，施工人员生活污水对长安河及集庄水库影响很小。 - 大气影响 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目挖土方及运输、建筑物改造及拆除过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运、建构筑物拆除易产生扬尘。这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 4）噪声影响 施工中用到的主要施工机械为场地平整时使用的推土机和挖土机、场馆建设等使用的打桩机、空压机，运输物料使用的卡车等，项目施工或建构筑物拆除过程噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。施工结束时，施工噪声也自行消失。施工期应加强管理，采取有效措施，认真做好上述工作以减少噪声的不利影响，确保施工场界噪声达标。 5）固体废物影响 本项目建设中所产生的固体废弃物主要源于工程建设本身产生的弃石弃土等，项目设置临时施工用地堆放物料和渣土位置在老水泥厂内，施工结束后将建设成本项目设计的儿童体验中心。工程建设中，施工人员产生的生活垃圾量相对工程本身废渣量而言，数量较少，但生活垃圾中一般含有较多的有机物，极易引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，故施工生活区的生活垃圾若不能集中收集处理，随意堆弃或排放，不但造成施工生活区内传染病发病率的上升和易于传播，也会给附近居民的健康产生一定的不利影响，同时生活垃圾露天自然降解所带来的恶臭还会给周围人群带来不良影响。 (2)营运期 1）生态环境影响 公园建成后经过大范围的系统的人工地形再造以及环境绿化，在充分注意过渡地带植被自然衔接、树种替代以及绿化中乔灌草花立体结构搭配的基础上，对区域的生态景观将起到很好的美化作用，将使生态景观向好的方面转化。 2）社会环境影响 项目建成后与其他规划的景观、结构、功能相结合，并与周边旅游景区景点进行整合，能够形成具有一定文化品位和观赏性、反映当地人文特点的旅游景点，在给人们提供优美环境的同时产生较强的示范辐射作用，并能完善临湘城市功能，提高临湘城市综合水平，为公园周边房地产、服务、旅游等相关产业发展带来巨大的经济效益，同时促进临湘市经济的发展和就业的增加。项目的实施也能带动临湘其它园林绿化、整治环境、恢复自然生态，为临湘创造多元性的生存空间和生态市起到推动作用。 3）废气影响 项目停车场主要为地上停车场，停车位置较为分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷场所较容易扩散，停车位种植方格草皮，且停车坪周围种植树木可以吸收部分废气，汽车尾气对环境空气影响较小。 4）废水影响 本项目生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入临湘市污水净化中心处理，且项目生活污水排放量少，不会对临湘市污水净化中心处理的水质、水量形成冲击，对纳污水体长安河水质影响很小。 5）噪声影响 本项目设备噪声主要为汽车噪声、变压器等设备噪声以及社会生活和娱乐噪声，噪声级一般在65～75dB（A）。项目采取对进公园车辆限速、公园内尽量少设置生活服务设施，合理布局安静休息区、运动娱乐区和生态休闲区，做到动静分开，并充分发挥植物的降噪作用，使公园内的噪声对周围环境影响较小。 6）固体废物影响 本项目建成后，产生的固体废物主要为生活垃圾，公园对生活垃圾采用分类收集、集中管理的方法处理，在园区内设置一定数量的仿生垃圾箱，由管理人员一日一清，送垃圾站外运卫生填埋，对公园及其周围环境影响较小。 二、建议和要求 1、必须加强管理，园区建立相应的环保专门机构，选任认真负责的环保专职人员，对区内各有关环保处理设施认真维护、保养，定期对外排的废水、废气、固体废物等进、管理，充分发挥相关环保处理设施的净化功能，坚决执行清洁生产、总量控制的原则，保证所有外排污染物达标排放。 2、严格执行国家“三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。 3、公园景观水面必须设设置安全保护措施，防范安全事故。同时禁止将垃圾和污水倒入公园景观水体。 4、项目区内集庄水库具有灌溉功能，项目的建设需保证其下游及附近居民的灌溉需求，对水库内水质进行维护，严禁往水体中排放污水或垃圾。