岳临环评[2024]2号

关于临湘石塘养殖专业合作社生猪养殖项目环境影响报告书的批复

临湘石塘养殖专业合作社：

- 你公司《关于申请临湘石塘养殖专业合作社生猪养殖项目环评批复的报告》《临湘石塘养殖专业合作社生猪养殖项目环境影响报告书》和相关附件及临湘生态环境事务中心出具的《临湘石塘养殖专业合作社生猪养殖项目环境影响报告书技术评估报告》（临环事评估[2023]13号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、你公司生猪养殖项目建于临湘市五里牌街道烟冲村杜家组，项目总投资1000万元，占地15523m2，项目建成后常年存栏生猪4500头，年出栏育肥猪9000头。项目不进行生猪繁殖，不在场内进行饲料加工，采用“全漏粪地板+尿泡粪”工艺。主要建设内容包括：4栋育肥舍、2栋宿舍、1个2400m3的蓄水池、1栋外部办公室、1栋洗消室、车辆消毒棚、1个15m3病死猪冷库、1个200m2堆粪棚，1个12m3的沼气柜、1个1000m3污水暂存池、1个100m3的事故应急池、1个300m3的初期雨水收集池、规模为80m3/d的污水处理站及其他配套工程等。目前项目已基本建成，属补办环评手续，我局已对其环境违法行为进行了处理（岳环不罚决字[2023]27号）。根据项目环境影响报告书的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、做好场区北面山坡截排水沟及生态恢复工作，避免水土流失和坍塌风险。

2、水污染防治。养殖区全面实行雨污分流，按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设区域雨、污水管网及综合利用系统，且污水应采用密闭专用管道输送。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用于林地浇灌，不外排；堆粪棚滤液、养殖场废水、生活污水等废水经污水处理站处理后,达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于有消纳能力的林地，浇灌消纳用地应符合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的核算要求，并合理布设灌溉点、配套输送管网、暂存设施、雨水导流沟等，确保科学安全施灌，废水不外排。

3、大气污染防治。对养殖场区产生恶臭气体的部位应采取控制饲养密度、合理选择饲料、强化猪舍内通风、及时清粪、喷洒除臭剂、绿化、密闭等措施抑制或减少恶臭气体的产生，污水处理站应采用地埋式结构，堆粪棚应做好防风、防雨、防臭等措施，确保臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准；沼气经脱硫处理后用作生活能源，不得直接放空；备用发电机尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求后由专用烟道引至所在构筑物楼顶排放；食堂油烟经高效油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求后高出屋顶排放。

4、固体废物防治。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用；建设规范的暂存场所；建立固体废物产生、利用、转移、处置管理台账；医疗废物等危险废物交由有资质的单位处置；猪粪、沼渣、饲料残渣经堆肥棚堆肥处理后外售给专业有机肥公司；病死猪按要求送临湘市病死猪无害化处理中心安全处置；废脱硫剂由厂家回收处理；废弃包装袋合理处置或综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、土壤及地下水污染防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。外购的饲料和添加剂应满足相关产品质量标准；灌溉区应按照农作物生长需要及土壤承载能力科学安全施灌,不得超过土壤承载能力；落实猪舍、污水处理站、事故应急池、废水贮存池、厂区内集污管道、堆粪棚、医疗固废暂存间等防渗工作；做好厂区道路硬化工作；设置地下水监控井并跟踪监测，确保土壤和地下水环境安全。

6、噪声污染防治。采用低噪声设备，对高噪声源采取隔声、消声、减震、合理布局等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求； 优化运输路线，采用专用车辆，尽量避让声敏感区。

7、环境管理。设置环保机构和专职人员，制订环保管理制度、监测计划，落实排污许可相关要求；加强设备的维护和管理,确保污染防治设施稳定正常运行；做好非正常工况下的污染防治工作，建设足够容量的应急池、暂存设施；加强风险防范，制订环境风险应急预案，加强对沼气、次氯酸钠等风险物质及污水处理站、施灌的运行管理，落实各项风险防范措施，确保项目周边环境安全。

三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

- 岳阳市生态环境局

2024年1月9日