- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）建设项目

建设单位（盖章）：临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）

编制日期：            2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临湘市詹桥镇中心卫生院 （临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹青 | 联系方式 | 19310917660 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113度36分8.443秒，北纬：29度18分12.865秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423 乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | “四十九、卫生” 中的“108 基层医疗卫生服务 842” |  |
| 建设性质 | R新建（补办） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 23 |  |
| 环保投资占比（%） | 11.5 | 施工工期 | 已投运 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是 |  | 用地面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市区域卫生规划年》（2016-2030），岳阳市人民政府。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《岳阳市区域卫生规划（2016-2030）年》相符性分析 - 规划中提出： - ①乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，主要承担当地居民基本医疗、预防保健、健康教育和卫生计生行政部门委托的辖区内公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的业务和技术指导及乡村医生的培训。 ②乡镇卫生院按照乡镇行政区划或一定服务人口进行设置，到2020年，全市域实现每个乡镇办好1所标准化建设的乡镇卫生院。全面提升乡镇卫生院服务能力和水平，综合考虑城镇化、地理位置、人口聚集程度等因素，可以选择1/3左右的乡镇卫生院提升服务能力和水平，建设中心乡镇卫生院。改制合并剩下的可以与建制乡镇卫生院完成整合，或作为建制镇卫生院分院，或转型为其他医疗卫生机构，有条件的中心乡镇卫生院可以建设成为县办医院分院（达到二级医院水平），实行人、财、物统一管理。城区一级或部分二级公立医院可以根据需要，通过结构和功能改造转为社区卫生服务中心。 ③村卫生室配置数量和布局，原则上每个行政村应当设置1个村卫生室。行政村撤并后，对服务人口较多、服务面积较大的行政村（如超过3000人）可在建制村卫生室下设1-3个医疗卫生服务点。 ④到2020年，全市建设标准化乡镇卫生院应达到150-160个，乡镇中心卫生院50-60个，到2030年力争50%的中心乡镇卫生院达到二级医院水平。 本项目为临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站），是规划整合型医疗卫生服务体系的重要组成部分。本项目的建设运营，满足詹桥镇居民基本医疗需求，为保障和维护人民健康做出了重大贡献。同时医院床位数为22张，满足规划关于一般乡镇卫生院不超过50张的要求。本项目建设符合乡镇卫生院的建设要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第三十七项第 5 条“医疗服务卫生设施建设”，属鼓励类项目。项目亦不属于《市场准入负面清单（2020年版）》规定的禁止类和需要许可类事项。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不在生态红线范围内，且不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据临湘市2022年环境空气现状监测统计结果，临湘市环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。本项目地表水水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 根据以上分析，评价范围内地表水、环境空气等现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。项目新增水污染物、大气污染物排放量较少，因此，在落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入清单 根据《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》 岳政发（2021）2号》，项目所在临湘市詹桥镇为一般管控单元，单元编码ZH43068230001。本项目与区域生态环境准入清单的符合性分析如下表。 表1-1 本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 环境管控单元编码; ZH43068230001; 单元名称; 白羊田镇/詹桥镇. 行政区划; 湖南省岳阳市临湘市; 单元分类; 一般管控单元. 单元面积（km2）; 217.42; 涉及乡镇（街道）; 白羊田镇/詹桥镇. 主要功能定位; 国家层面农产品主产区. 经济产业布局; 詹桥镇：木材、楠竹、板栗、茶油、花岗岩、油菜、旅游业. 管控维度; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1按照“关闭一批，整合一批，提高一批”的原则，对不具备安全生产条件，破坏生态，污染环境的违规开采矿山，实行关停整顿，整合重组; 本项目属于医疗服务行业。; 符合. 1.2对辖区内规模小，污染大，安全系数低，效率不高的采矿企业，坚决关停，对违法盗采行为要依法予以严厉打击. 1.3在国家、省绿色矿山开发和国家相关法律法规要求的前置条件下，对各矿种的年开采量和投入实现门槛准入. 污染物排放管控; 2.1污水处理达到一级 A 排放标准，城区基本实现污水全收集、全处理，基本无生活污水直排口；实施乡镇污水处理设施建设专项行动计划，实现全市乡镇污水处理设施全覆盖，配套管网基本完善; 本项目经污水处理站预处理后排入詹桥镇污水处理厂进行处理，达标排放。; 符合. 2.2加强畜禽养殖企业（专业户）配套污染防治设施建设，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上（大型规模养殖场达到 100%），实现养殖企业污染物达标排放; 不涉及; 符合. 2.3加大矿山开采加工企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料，稳步推进重金属减排。在矿产资源开发利用活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 3.1全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用；建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点，废弃农膜回收率达到80%以上; 不涉及; 符合. 3.2大力推进小微湿地建设试点，充分发挥小微湿地在农业面源污染治理中的作用; 不涉及; 符合. 3.3进一步完善畜禽养殖禁养区划定工作；严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为；落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理; 不涉及; 符合. 3.4严格控制林地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施; 不涉及; 符合. 3.5加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 4.1积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置4.2水资源：临湘市万元国内生产总值用水量104m3/万元，万元工业增加值用水量31m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.55；4.3能源：临湘市“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标 17.5万吨标准煤；4.4 土地资源：詹桥镇：城镇工矿用地建设规模为81.16公顷，耕地保有量 2452.70公顷，建设用地总规模达到932.83公顷。; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源，，故符合资源开发效率要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 3、选址合理性分析 根据《乡镇卫生院建设标准（建标107-2008）》，该标准第十六条中明确乡镇卫生院选址应符合下列规定： ①应具备较好的工程地质条件和水文地质条件。 ②应方便群众，交通方便。 ③周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施。 ④应环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离。 ⑤应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，高压线路及其设施。 本项目厂址位于湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号，能满足病人的转诊、物资和设备的运送等所需的交通条件和相对较近的交通距离；项目用地区域可利用的现有公共资源齐全，供电、供水、排水、通讯、网络等基础设施完备，同时为病人、病人家属、医院职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要。医院地块基本呈反L形，方便平面布置；用地周边没有污染型企业、高压线路及其设施。 根据《临湘市“十四五”规划纲要》：第二十一章、提高医疗卫生服务水平中提到完善覆盖城乡的医疗资源供给，全面提高区域医疗设施的软硬件水平（重点推进桃林、羊楼司、聂市、詹桥四个大型中心卫生院建设），加强公共卫生服务体系建设，提升突发公共卫生事件应急处置能力。构建面向全民、全生命周期的健康管理体系，稳步提高医疗卫生服务水平。 因此项目选址符合乡镇卫生院的选址原则，选址是合理的。 4、平面布置合理性分析 - 本院总体呈反“L”形布置，总入口位于南侧。门诊楼与住院楼通过中间连廊衔接，均为3层。门诊楼南侧为污水处理站，医疗废物暂存间位于污水处理站的东边。各区域划分明确，总体布局合理。项目周边以居住、商业为主，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）始建于1953年，是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的综合型乡镇卫生院，城镇居民医疗保险定点医疗机构。卫生院总占地面积2600平方米，医疗用房面积近3000余平方米，临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）医疗执业许可证批办床位40张，满足《岳阳市区域卫生规划（2016-2030）年》“中心乡镇卫生院床位数不超过100张”的要求；目前医院场地以及人员需求量受限，本次环评设计医疗床位22张，目前已开放床位15张。现有干部职工26人，其中医师6名（主治医师1名），公卫人员9名，药剂2名，检验2名，B超心电图2人。医院开设有内科、外科、儿科、妇科、中医科及放射、检验、B超等辅助室。 根据《湖南省卫生健康委 湖南省生态环境厅关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函【2023】60号）：二（三）完善医疗机构环保手续。各级生态环境部门要督促各类一级医疗机构按照《排污许可管理条例》等要求及时申请排污登记备案，办理环评报告，确保环保手续齐全。临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）主动完善相关环保手续，办理环评报告。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，本项目属于“四十九、卫生-84、108 医院”“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。建设单位委托湖南衡润科技有限公司承担“临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）建设项目”环境影响评价报告编制工作。本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，建设单位不含涉重金属的科室。 2、项目概况 项目名称：临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）建设项目； 建设单位：临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）； 项目地址：湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号； 项目性质：新建（补办）； 项目建设规模：床位数22张； 业务范围：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，医疗与护理。 |
| --- | --- |

|  | 3、建设内容 本卫生院位于临湘市詹桥镇府前巷3号，具体建设内容见下表。 表2-1项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体工程; 门诊楼; 建筑面积约1890m2，含化验室、B超室、放射科、心电图室等; 已建成. 住院楼; 建筑面积约1110m2，用于病人住院治疗; 已建成. 公用工程; 给水; 用水来自市政自来水管网供应; 已建成. 排水; 实行雨污分流。经化粪池处理后的生活污水和医疗废水，经院区南侧的污水处理站（采用“格栅井+调节池+AO工艺+沉淀池+消毒”工艺，处理能力为10m3/d）处理达标后进入市政污水管网，再进入詹桥镇污水处理厂。; 已建成. 供电; 乡镇电网供电; 已建成. 供暖、供冷; 项目冬季和夏季供暖和供冷采用壁挂式空调供给。. 供热; 本项目不设置锅炉，通过电加热供应热水; 已建成. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后和医疗废水，经污水处理站（采用“格栅井+调节池+AO工艺+沉淀池+消毒”工艺，处理能力为10m3/d）处理达标后进入市政污水管网，最后排入詹桥镇污水处理厂处理。; 已建成. 废气; 污水处理站封闭地埋式；污水处理站恶臭区域通过设置通风系统，采取投放除臭剂、定期清理，捞渣，密闭的措施后，恶臭气体经处理后进行无组织排放; 已建成. 固废; 配备垃圾桶，对院内生活垃圾进行收集，定期交由环卫部门处理；一次性塑料输液瓶（袋）收集后定期交由专门单位转运并处置；污泥属于危险废物，评价要求污泥清掏前应进行消毒和检测，分类暂存于危废暂存间，与医疗废物统一委托岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。; 已建成. 噪声; 隔声、减振、消声; 已建成. 4、主要设备 项目不使用柴油发电机，主要设备详见下表。 表2-2主要设备一览表 类别; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 化验室; 全自动生化分析仪; GS480A; 1; 台. 全自动血细胞分析仪; URIT-5380; 1; 台. C反应蛋白机; /; 1; 台. 尿液分析仪; /; 1; 台. 荧光免疫定量分析仪; Q8Pro; 1; 台. 放射科; 数字化医用X射线摄影系统; KPTF50DR-B; 1; 台. B超室; 全自动数字彩色超声诊断系统; Mirror2 Touch; 1; 台. 心电图室; 心电图机; /; 1; 台. 环保设施; 一体化污水处理设备（化粪池+格栅井+调节池+A级生物池+O级生物池+沉淀池+消毒池）; 10m3/d; 1; 套. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况详见表2-3、表2-4。 表 2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 年消耗; 来源; 备注. 原 辅 料; 各类药品; 若干; 外购; 视具体经营情况而定. 医疗器具（纱布、一次性注射器等）; 2t/a; 外购. 医用酒精（乙醇）; 1.5t/a; 外购. 碘伏消毒液; 120瓶（500ml）; 外购. 84消毒液; 150瓶（500ml）; 外购. 二氯异氰尿酸钠; 0.365t/a; 外购; 污水消毒. 石灰; 0.01t/a; 外购; 污泥消毒. 能源; 电; 1.58万kwh/a; 市政电网; /. 自来水; 3292.3m³/a; 市政供水; /. 主要原辅材料理化性质： 表 2-4主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 碘伏消毒液; 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%～12%的碘，此时呈现紫黑色液体。医用碘伏浓度较低（1%或以下）。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。. 医用酒精（乙醇）; 化学式CH3CH2OH，为无色澄清液体，有特殊香味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃。相对密度为0.85g/mL，熔点为-114.1℃，沸点为78.5℃，折光率为1.361。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。. 84消毒液; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。为无色或淡黄色液体，有效氯含量因不同厂家产品略有差异，通常为5.5%～6.5%。次氯酸钠，化学式为NaClO，分子量74.44，固体为白色或苍黄色粉末，极不稳定，易于爆炸性分解。工业品为无色或淡黄色液体，具强氧化性，能逐渐分解放出氧，受光或加热即非常迅速地分解。混入还原性物质及有机物非常危险，能使红色石蕊试纸变黑，随后褪色。具有优良的消毒性能。使水溶液在真空中蒸发可得无色至黄绿色有潮解性的水合晶体。通常由氢氧化钠或碳酸钠溶液在较低温度一般在30℃以下时吸收氯气，或由漂白粉与碳酸钠作用而得。常用作氧化剂、杀菌剂、水的净化剂，还用于漂白纸浆和织物等。本项目84消毒液不作为废水处理消毒剂，仅用于医院清洁、消毒用。. 二氯异氰尿酸钠; 分子式为C3Cl2N3NaO3，分子量219.946，常温下为白色粉末状晶体或颗粒，有氯气味。熔点225℃，沸点306.7℃，闪点139.3℃，密度2.06g/cm³，易溶于水，难溶于有机溶剂，用于杀灭各种致病性微生物如病毒、细菌芽孢、真菌等。. 6、工作定员和生产制度 本项目运营期间，医疗区劳动定员30人，均不在院区就餐，18人住宿，另12人不住宿。 7、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由乡镇电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：项目医疗、生活由乡镇自来水管网供水。 （4）排水：采用雨污分流。雨水沿雨水明沟进入雨水管网，生活污水经化粪池处理后和医疗废水经污水处理站处理后进入市政污水管网，最后进入詹田镇污水处理厂。 （5）供暖、供冷：项目冬季和夏季供暖和供冷采用壁挂式空调供给。 （6）供热：项目不涉及锅炉，通过电加热供应热水。 （7）消毒： 表2-5项目主要消毒方式分类 序号; 分类; 方式. 1; 皮肤消毒; 安尔碘、碘伏、酒精、碘酒. 2; 空气消毒; 紫外线、过氧乙酸熏蒸. 3; 物品消毒; 84消毒液. 4; 器械消毒; 高压灭菌设备. 5; 污水处理站消毒; 二氯异氰尿酸钠. 6; 污水处理站污泥; 石灰. 8、诊疗规模 项目设计床位总数22张，平均日问诊病人80人次/d，全年约29200人次。 9、水平衡分析 - 根据建设单位提供资料，本项目2022年总用水量为2372.5m3/a（6.5m3/d），排水系数按0.8计，废水年排放量为1898m3/a（5.2m3/d）。其中门诊每日就诊人数平均每天80人，门诊医疗用水为0.8m3/d，292m3/a；平均每日住院人数为10人，住院病人用水为1.8m3/d，657m3/a；医疗人员生活用水为3.6m3/d，1314m3/a；布草洗涤用水为0.3m3/d，109.5m3/a。 当医院满负荷运行时，即院内22张床位全部住满，每天住院人数按22张计，根据2022年单个床位住院病人实际用水量1.8/10=0.18m3/d，则满负荷住院病人用水量为0.18*22=3.96m3/d，1445.4m3/a；布草洗涤用水为0.66m3/d，240.9m3/a。全院总用水量为9.02m3/d，3292.3m3/a。排水系数按0.8计，则当医院满负荷时，废水排放量为7.216m3/d，2633.84m3/a。 表 2-6 项目给排水情况一览表 类型; 用水单位 数量; 用水定额（L）; 用水量（m3/a）; 排水系数; 排水量（m3/a）. 门诊医疗; 80人; 10; 292; 0.8; 233.6. 住院病人; 22人; 180; 1445.4; 0.8; 1156.32. 医疗人员; 30人; 70; 1314; 0.8; 1051.2. 布草洗涤; 22床; 30; 240.9; 0.8; 192.72. 合计; /; /; 3292.3; /; 2633.84. 图2-1 水平衡图（最大用水量，单位：m3/d） 9、平面布局及其合理性分析 本院总体呈反“L”形布置，总入口位于南侧。门诊楼与住院楼通过中间连廊衔接，均为3层。门诊楼南侧为污水处理站，医疗废物暂存间位于污水处理站的东边。各区域划分明确，总体布局合理。项目周边以居住、商业为主，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。 图2-2 平面布局图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期： 2.1工艺流程 本项目，项目生产工艺及产污环节见图2-3。 图2-3工艺流程图. 工艺流程简述： 工艺流程说明：前来医院就诊的病人先在咨询台（导诊）进行咨询后，根据自身的情况进行挂号、缴费，进行相应的诊断服务，根据诊断首先进行常规检查，治疗后症状较轻的病人休息几个小时可出院，严重的病人需住院跟踪治疗，直至康复后出院。 2.2产排污环节 项目污染因素主要包括废水、废气、噪声及固体废物。各污染物来源途径见下表。 表2-7 项目主要污染源一览表 序号; 污染因素; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; 污水处理站、危废暂存间; 臭气浓度、H2S、NH3、氯气、甲烷. 2; 废水; 综合废水; BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、总余氯等. 3; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级. 4; 固废; 门诊室、检验室、病房; 医疗废物. 5; 输液; 一次性塑料输液瓶（袋）. 6; 门诊室、病房; 生活垃圾. 7; 原辅材料采购等; 废包装材料. 8; 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于已建补办环评类型，原有污染情况简述如下： 1、项目现有情况 项目现有情况照片见下图。 门诊楼; 医疗废物暂存间. 污水处理站; 医院大门. 2、污染物排放及达标情况 临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）于2023年10月15~17日委托湖南衡润科技有限公司对项目废气、噪声等进行了监测，统计数据如下： （1）废气 现有项目院内的废水处理池体为地埋式，污水处理站产生的臭气较小，经自然稀释扩散对周围环境影响不大。 表2-8无组织废气检测结果 检测结果（2023.10.15）. 检测点位; 检测因子; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 单位; 标准 限值; 是否 达标. 污水处理站上风向G3; 氨; ﹤0.01; 0.02; 0.01; 0.01; mg/m3; /; /. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; /; /. 氯气; ﹤0.03; 0.03; 0.03; ﹤0.03; mg/m3; /; /. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; /; /. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; /; /. 污水处理站下风向1#G4; 氨; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; mg/m3; 1; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; 0.03; 是. 氯气; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; mg/m3; 0.1; 是. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; 1; 是. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; 10; 是. 污水处理站下风向2#G5; 氨; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; mg/m3; 1; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; 0.03; 是. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; 0.1; 是. 氯气; 0.04; 0.06; 0.06; 0.05; mg/m3; 1; 是. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; 10; 是. 检测结果（2023.10.16）. 检测点位; 检测因子; 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 单位; 标准 限值; 是否 达标. 污水处理站上风向G3; 氨; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; mg/m3; /; /. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; /; /. 氯气; ﹤0.03; ﹤0.03; ﹤0.03; ﹤0.03; mg/m3; /; /. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; /; /. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; /; /. 污水处理站下风向1#G4; 氨; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; mg/m3; 1; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; 0.03; 是. 氯气; 0.06; 0.07; 0.07; 0.07; mg/m3; 0.1; 是. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; 1; 是. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; 10; 是. 污水处理站下风向2#G5; 氨; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; mg/m3; 1; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; mg/m3; 0.03; 是. 氯气; 0.03; 0.03; 0.04; 0.03; mg/m3; 0.1; 是. 甲烷; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; ﹤0.06; %; 1; 是. 臭气浓度; ﹤10; ﹤10; ﹤10; ﹤10; 无量纲; 10; 是. 从上表可以看出，项目废气污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值。 （2）噪声 本项目噪声源主要为污水处理站风机、水泵、空调外机等产生的设备噪声以及人群活动产生的生活噪声。 表2-9噪声监测结果dB（A） 监测结果（2023.10.15）. 监测点位; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 48; 42. N2厂界南侧外1m处; 59; 46. N3厂界西侧外1m处; 52; 45. N4厂界北侧外1m处; 39; 38. N5东侧9m居民处; 43; 40. N6南侧5m居民处; 47; 44. N7西侧5m居民处; 47; 40. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 监测结果（2023.10.16）. 监测点位; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 47; 42. N2厂界南侧外1m处; 54; 46. N3厂界西侧外1m处; 55; 45. N4厂界北侧外1m处; 46; 42. N5东侧9m居民处; 42; 43. N6南侧5m居民处; 48; 40. N7西侧5m居民处; 44; 40. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 根据监测结果可知项目噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 （3）废水 医院内生活污水进入化粪池处理后与医疗废水进入厂内污水处理站处理后经市政污水管网进入詹桥镇污水处理厂处理后达标排放。本项目污水处理设备与临湘市长安街道社区卫生服务中心（临湘市长安街道妇幼保健计划生育服务站）污水处理设备均出自瑞康科技公司，处理规模、工艺均相同，引用临湘市长安街道社区卫生服务中心（临湘市长安街道妇幼保健计划生育服务站）委托湖南衡润科技有限公司于2023年11月30日-12月01日对该院废水处理设施进口、总排口、接触池出口进行监测（检测报告编号：湘衡检字[HJ（2023）K]第108号），检测结果见下表。 表2-10 废水检测结果 （一）检测结果（2023.11.30）. 检测点位; 检测 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 单位; 限值; 是否达标. W1废水处理设施进口; 流量; 0.3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.35; m3/h; /; /. pH; 6.7; 6.5; 6.9; 6.9; 6.5~6.9; 无量纲; /; /. 悬浮物; 46; 44; 45; 49; 44; mg/L; /; /. 化学需氧量; 177; 156; 148; 184; 166; mg/L; /; /. BOD5; 48.2; 45.8; 44.1; 42.7; 45.2; mg/L; /; /. 氨氮; 51.0; 52.8; 55.4; 51.9; 52.8; mg/L; /; /. 动植物油; 0.08; 0.12; 0.10; 0.16; 0.12; mg/L; /; /. 石油类; 0.50; 0.46; 0.47; 0.41; 0.46; mg/L; /; /. 阴离子表面活性剂; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; mg/L; /; /. 挥发酚; 0.028; 0.022; 0.041; 0.022; 0.028; mg/L; /; /. 总氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; /; /. 粪大肠菌群; 1.7×104; 2.1×104; 2.3×104; 3.3×104; 2.4×104; MPN/L; /; /. W2废水总排口; 流量; 0.3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.35; m3/h; /; 是. pH; 7.0; 7.1; 7.1; 7.2; 7.0~7.2; 无量纲; 6-9; 是. 悬浮物; 25; 27; 26; 24; 26; mg/L; 60; 是. 化学需氧量; 48; 43; 55; 50; 49; mg/L; 250; 是. BOD5; 21.8; 20.9; 22.0; 21.5; 21.6; mg/L; 100; 是. 氨氮; 34.3; 34.3; 34.4; 34.4; 34.4; mg/L; /; 是. 动植物油; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 20; 是. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 20; 是. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; 0.05; ND; mg/L; 10; 是. 挥发酚; 0.014; 0.011; 0.018; ND; 0.012; mg/L; 1.0; 是. 总氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 0.5; 是. 粪大肠菌群; 1.1×103; 1.3×103; 1.4×103; 1.4×103; 1.3×103; MPN/L; 5000; 是. W3接触池出口; 总余氯; 2.73; 2.69; 2.66; 2.70; 2.70; mg/L; 2~8; 是. （二）检测结果（2023.12.01）. 检测点位; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 单位; 限值; 是否 达标. W1废水处理设施进口; 流量; 0.3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.35; m3/h; /; /. pH; 6.8; 6.7; 6.9; 6.8; 6.7~6.9; 无量纲; /; /. 悬浮物; 44; 45; 43; 47; 45; mg/L; /; /. 化学需氧量; 145; 156; 160; 149; 152; mg/L; /; /. BOD5; 41.5; 42.6; 44.8; 43.7; 43.2; mg/L; /; /. 氨氮; 48.3; 47.8; 47.2; 48.1; 47.8; mg/L; /; /. 动植物油; 0.30; 0.19; ND; ND; 0.14; mg/L; /; /. 石油类; 0.31; 0.25; 0.28; 0.22; 0.26; mg/L; /; /. 阴离子表面活性剂; 0.13; 0.10; 0.10; 0.07; 0.10; mg/L; /; /. 挥发酚; 0.020; 0.026; ND; ND; 0.014; mg/L; /; /. 总氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; /; /. 粪大肠菌群; 1.7×103; 2.4×103; 2.1×103; 1.4×103; 1.9×103; MPN/L; /; /. W2废水总排口; 流量; 0.3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.35; m3/h; /; 是. pH; 7.1; 7.1; 7.1; 7.2; 7.1~7.2; 无量纲; 6-9; 是. 悬浮物; 25; 26; 27; 29; 27; mg/L; 60; 是. 化学需氧量; 39; 45; 32; 48; 41; mg/L; 250; 是. BOD5; 19.5; 20.6; 19.8; 21.0; 20.2; mg/L; 100; 是. 氨氮; 32.7; 32.8; 32.8; 32.8; 32.8; mg/L; /; 是. 动植物油; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 20; 是. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 20; 是. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 10; 是. 挥发酚; 0.011; ND; ND; ND; ND; mg/L; 1.0; 是. 总氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L; 0.5; 是. 粪大肠菌群; 1.3×102; 1.7×102; 1.3×102; 1.7×102; 1.5×102; MPN/L; 5000; 是. W3接触池出口; 总余氯; 2.68; 2.72; 2.61; 2.64; 2.66; mg/L; 2~8; 是. 从上表可以看出，医疗废水各污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及詹桥镇污水处理厂接管标准中的较严值。 （4）固体废物 现有项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置。 现有项目产生的医疗废物、污水处理站污泥集中收集后交岳阳市方向固废安全处置有限公司。 现有项目设置有医疗暂存间，不露天存放医疗废物。 现有的医疗废物暂存间已采取了如下措施： ①建设单位已分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。 ②建设单位设置医疗废物已远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并应当定期消毒和清洁。 ③现有项目产生的医疗废物定期交由有医疗废弃物回收资质的单位（岳阳市方向固废安全处置有限公司）进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》已做好申报转移记录。 项目设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，建设单位落实医疗废物转移制度，不会对周围环境产生明显不良影响。 危险废物暂存间设置情况：本项目设置了专门的医疗废物暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危险废物暂存场所，该场所设计为防风、防雨、防晒、防地面渗漏，设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）。 医院设专人负责，在每个科室配置专用的转运箱，对不同性质的医疗废物严格进行分类，以不同颜色标识区分，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至医疗废物暂存间并逐一登记。定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。医疗废物全部交由岳阳市方向固废安全处置有限公司转运和无害化处理，该公司危废资质类别包括HW01中的5类，能满足危废处置的要求；医用玻璃瓶、塑料输液瓶（袋）交由专门单位转运并处置；定期清理的污泥属于危险废物HW01（841-001-01）。 3、存在的主要环境问题及整改措施 临湘市詹桥镇中心卫生院（临湘市詹桥镇中心妇幼保健计划生育服务站）各种环保设施、设备比较齐全，废水排放基本上做到了雨污分流。卫生院建成以来没有收到过环保投诉。但也存在如下环保问题： 表2-11 主要环境问题及整改措施一览表 序号; 现有环境问题; 整改措施. 1; 医院未设置规范化排污口; 应按照《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB15562.1-1995）等相关要求，设置规范化排污口。. 2; 危废间未按要求建设，标牌未及时更新。; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求完善危废暂存间的建设；标牌应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求及时更新. 3; 医疗废物交由岳阳方向固废安全处置公司处置，24年度医疗废物处置合同与该公司正在走签约流程。; 建议与岳阳方向固废安全处置公司尽快签订处置合同. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 2022年临湘市省控点的大气全年监测数据统计资料统计如下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 评价因子; 评价时段; 百分位; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; /; 5; 60; 8.33; 达标; /. NO2; 年平均浓度; /; 27; 40; 67.50; 达标; /. PM10; 年平均浓度; /; 48; 70; 68.57; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; /; 34; 35; 97.14; 达标; /. CO; 百分位上日平均; 95; 1000; 4000; 25.00; 达标; /. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90; 147; 160; 91.88; 达标; /. 由上可知，所有评价因子均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 本次评价期间委托湖南衡润科技有限公司对项目所在地环境空气进行了现状监测。具体情况如下： ①监测点位及因子 监测点位：项目厂址下风向G1。 监测因子：硫化氢、氨、氯。 ②监测时间和频率 连续监测3天 ③监测及分析方法： 采样及监测分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T194-2017中相关规定。 ④评价标准 氯、硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 ⑤评价方法 本次大气环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 ⑥监测结果及评价 评价区域环境空气污染物现状监测结果统计分析见下表。 表3-2 环境空气监测评价结果（单位：mg/m3） （一）检测结果（2023.10.15）. 检测 点位; 检测 因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值; 是否 达标. 厂址下风向G1; 氨; 0.01; 0.03; 0.03; 0.03; 0.02; 0.2; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01; 是. 氯; 0.06; 0.08; 0.06; 0.08; 0.07; 0.1; 是. （二）检测结果（2023.10.16）. 检测 点位; 检测 因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值; 是否 达标. 厂址下风向G1; 氨; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.2; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01; 是. 氯; 0.05; 0.06; 0.06; 0.07; 0.06; 0.1; 是. （三）检测结果（2023.10.17）. 检测 点位; 检测 因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值; 是否 达标. 厂址下风向G1; 氨; 0.02; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; 0.2; 是. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01; 是. 氯; 0.05; 0.07; 0.06; 0.06; 0.06; 0.1; 是. 根据现状监测结果表明，项目地监测点氯、硫化氢、氨1h均值浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 - 地表水环境质量现状 本项目周边地表水体为游港河，根据湖南省生态环境厅公示的数据，2023年9月，项目所在区域上游的龙源水库断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准，下游的游港河东湖庙断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，因此区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。建设单位委托湖南衡润科技有限公司于2023年10月15日-10月16日对项目周边敏感点进行了监测，监测结果如下所示。 表3-3 噪声监测结果一览表 （一）监测结果（2023.10.15）. 监测点位; 昼间; 夜间; 单位. 主要声源; 监测结果; 主要声源; 监测结果. N5东侧9m居民处; 环境生活噪声; 43; 环境生活噪声; 40; dB（A）. N6南侧5m居民处; 47; 44. N7西侧5m居民处; 47; 40. （二）监测结果（2023.10.16）. 监测点位; 昼间; 夜间; 单位. 主要声源; 监测结果; 主要声源; 监测结果. N5东侧9m居民处; 环境生活噪声; 42; 环境生活噪声; 43; dB（A）. N6南侧5m居民处; 48; 40. N7西侧5m居民处; 44; 40. 周边居民各敏感点噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳市临湘市詹桥镇府前巷3号，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 1.詹桥中学; 113.601868150; 29.304919365,; 人群; 师生约200人; GB3095-2012，二级; WS; 145-376. 2.南侧街道居民; 113.602468672; 29.303314451; 5户，15人; S; 5-50. 3.詹桥社区居民; 113.602755668; 29.303443197; 8户，24人; E; 9-120. 4.西侧街道居民; 113.602256777; 29.303861621; 40户，120人; W; 5-500. 5.詹桥街道居民; 113.601135614; 29.303644362; 400户，1200人; WS; 5-500. 6.冷家磅居民; 113.604086044; 29.304180804; 120户，360人; NE; 65-500. 7.冯家大屋居民; 113.604525926; 29.300790492; 90户，270人; ES; 120-480. 8.詹桥街道居民; 113.599333169; 29.303816024; 60户，180人; WS; 230-500. 9.老街居民; 113.600084188; 29.299867812; 300户，900人; S; 135-500. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 要素; 名称; 相对厂址方位; 距离/m; 保护标准. 声环境; 西侧街道居民; W; 5-50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 詹桥社区居民; E; 9-50. 南侧街道居民; S; 5-50. 生态环境; 不涉及; 不造成新的水土流失、土壤侵蚀及生态破坏. 地下水环境; 周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 坐标X为经度，坐标Y为纬度. 图3-1 环境保护目标示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：医院污水处理站臭气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准，具体详见下表。 表3-6 营运期废气执行标准 序号; 污染物; 单位; 二级新扩改建; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; mg/m³; 0.03; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准. 2; NH3; mg/m³; 1.0. 3; 氯气; mg/m³; 0.1. 4; 臭气浓度; 无量纲; 10. 5; 甲烷; 指处理站内最高体积百分数/%; 1. - （2）废水：废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及詹桥镇污水处理厂进水水质要求中的较严值，达到排放标准后排入詹桥镇污水处理厂进一步处理。具体详见下表： 表3-7 项目废水污染物排放执行标准 单位：mg/L 序号; 项目类别; 预处理标准; 詹桥镇污水厂进水水质要求; 本项目. 1; pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. 2; CODcr; 250; 500; 250. 3; BOD5; 100; 300; 100. 4; SS; 60; 400; 60. 5; 氨氮; /; /; /. 6; 粪大肠菌群数; 5000; 5000; 5000（MPN/L）. 7; 动植物油; 20; 100; 20. 8; 阴离子表面活性剂; 10; 20; 10. 9; 总余氯; 2~8; >2; 2~8. 10; 石油类; 20; 20; 20. 11; 挥发酚; 1.0; 2.0; 1.0. 12; 总氰化物; 0.5; 1.0; 0.5. （3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：医疗废物收集、暂存与污泥处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；一般固废按照国家卫生健康委会同生态环境部等10部门联合印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）做好医疗机构内部废弃物分类和管理。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家生态环境部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中污染物的总量控制因子为：CODcr、氨氮。该项目建成后废水经厂内污水处理站预处理后排入临湘市詹桥镇污水处理厂进行处理，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。依此计算预计排放总量应控制在CODcr为0.13t/a，NH3-N为0.013t/a，由于项目属公共服务，总量纳入詹桥镇污水处理厂排放总量，因此无需购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已经建成，无土建施工期，因此本次评价不考虑施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 - 1、污染物产生情况 1.1 污染物源强核算 本项目主要排放的废气来源于医疗废物暂存间及污水处理站臭气。项目营运期医疗废物暂存间和污水处理站若管理不善，废物未及时处置，易产生恶臭气体。 ①医疗废物的收集、运转和暂存过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解时会发散恶臭气体，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲基胺等脂肪族类物质，为无组织排放；对环境的影响主要表现为恶臭，主要恶臭物质的恶臭特征见下表。 表4-1主要恶臭物质的臭气特征 序号; 恶臭物质; 臭气性质; 嗅阈值（ppm）. 1; 硫化氢; 腐烂性蛋臭; 0.005. 2; 甲硫醇; 腐烂性洋葱臭; 0.0001. 3; 甲硫醚; 不愉快气味; 0.0001. 4; 氨; 特殊的刺激性臭; 0.037. 5; 三甲基胺; 腐烂性鱼臭; 0.0001. 本项目医疗废物存放在位于院区南侧的危废暂存间，按国家有关医疗垃圾的相关规定进行建设和管理，医疗废物由资质单位及时转运，本环评不作定量分析。 ②恶臭污染物主要由污水在各工艺单元处理过程中逸出，根据表2-8监测结果可知，本项目污水处理设施周边无组织废气氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值。据表2-8可知，污水处理站周边臭味及污水处理站内甲烷、氯气浓度较小，因此不对其进行定量分析。恶臭其主要成分为硫化氢（H2S）、氨（NH3），因此仅对硫化氢（H2S）、氨（NH3）进行简要分析，采用H2S和NH3作为项目的特征恶臭污染物来评价一体化污水处理设施恶臭的环境影响，臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目处理BOD5量约为0.117t/a，项目H2S和NH3的产生量分别为0.01404kg/a（0.0016g/h）、0.3627kg/a（0.0414g/h）。 表4-2工程废气污染源强一览表 污染源; 污染物; 产生速率（g/h）; 产生量(kg/a); 排放速率（g/h）; 排放量(kg/a). 污水处理设施; H2S; 0.0016; 0.01404; 0.0016; 0.01404. NH3; 0.0414; 0.3627; 0.0414; 0.3627. 本项目医院采取投放除臭剂、定期清理，捞渣，密闭的措施后，恶臭气体经处理后进行无组织排放。恶臭产生量较小，基本无异味，对周边环境产生的影响较小。 |
|  | 1.3环保措施及达标排放分析 （1）臭气 项目产生的生活垃圾和医疗废物由医院清洁工分别收集至垃圾桶和医疗废物暂存间。生活垃圾经收集后，由环卫部门每天定期清运，停留时间较短，产生的臭气浓度不大。医疗废物收集放置于医疗废物暂存间，医用玻璃瓶、塑料输液瓶（袋）交由专门单位转运并处置；其他医疗废物定期交岳阳市方向固废安全处置有限公司转运并处置。建设单位应定期派专人对医疗废物暂存间进行消毒处理，减轻臭气对周围环境的影响。 本项目医院污水处理站采用“AO工艺+消毒”工艺进行处理，运行时由于水量较小，仅产生少量恶臭气体，主要为：H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气，该类废气含有病毒和细菌等致病微生物。项目医院污水处理站所有水池均采用地下封闭式，污水池采用密闭设计。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目对污水处理站产生恶臭区域加盖，投放除臭剂，属于废气治理可行技术。 |

|  | 本次环评委托我单位对本项目污水处理站周边废气进行了监测，根据检测报告，H2S均低于0.001mg/m³，氨最大小时值为0.04mg/m³，氯气最大小时值为0.07mg/m³，甲烷、臭气浓度均未检出，各污染物浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周围恶臭浓度限值要求。在严格执行上述措施后，污水处理站臭气对周边环境影响小，以上污染防治措施是可靠的。 1.4监测要求 项目大气监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）相关要求拟定，监测计划如下表： 表4-3 建设项目废气监测要求 排放方式; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、氯气、臭气浓度; 季度/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准. 二、废水 本项目废水主要为医疗废水及职工生活污水，本项目废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后通过市政污水管网排入詹桥镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入詹桥河。 （1）废水污染物产生情况 - 本项目污水处理站处理工艺、规模与临湘市长安街道社区卫生服务中心完全相同，废水产生及排放浓度参考临湘市长安街道社区卫生服务中心委托湖南衡润科技有限公司于2023年11月30日-12月1日的废水检测结果。 表4-4 废水产排污节点、污染物信息表 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物 种类; 产生 浓度mg/L; 产生量t/a; 治理 措施; 排放 浓度mg/L; 排放量t/a; 标准限值. 医院废水; 2633.84; 悬浮物; 44.5; 0.117; A/O法生化处理-消毒; 26.5; 0.070; 60. CODcr; 159; 0.419; 45; 0.119; 250. BOD5; 44.2; 0.117; 20.9; 0.055; 100. 氨氮; 50.3; 0.133; 33.6; 0.088; /. 动植物油; 0.13; 0.0003; /; /; 20. 石油类; 0.36; 0.001; /; /; 20. 阴离子表面活性剂; 0.125; 0.0003; /; /; 10. 挥发酚; 0.021; 0.0001; /; /; 1.0. 总氰化物; ND; /; /; /; 0.5. 粪大肠菌群; ND; /; /; /; 5000. 总余氯; 2.68; 0.007; /; /; 2-8. 表4-5 废水排放口基本情况 排放口编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放方式; 排放去向. X; Y. 厂区废水总排口W1; 废水; 113.602486350; 29.303445904; 间接排放; 詹桥镇污水处理厂. 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020），建议项目运营期废水污染源监测计划如下。 表 4-6 项目废水排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 污水总排口; pH; 12小时/次; 委托有资质单位. 化学需氧量、悬浮物; 周/次. 粪大肠菌落群; 月/次. 氨氮、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总余氯; 季度/次. （2）本项目废水处理设施可行性分析 项目废水（医疗废水和职工生活污水）排放总量为7.216m3/d，项目污水处理站处理能力达到10m3/d。占污水处理站设计处理量（10m3/d）的72.16%，后处理负荷处于污水处理站处理能力范围内，且尚余约27.84%的处理能力，能保障污水处理站预处理后再外排，污水处理站处理规模较为合理。 图4-1 项目污水处理工艺流程图 工艺说明： 生活污水经化粪池处理后与医疗废水统一进入格栅池，设在此处的格栅将废水中较大固体杂质及漂浮物阻截隔除后，其上清液流入调节池，水量水质得以调节均匀，在此大颗粒可沉固体和悬浮物得以沉降分离，经过A/O工艺处理后再进行消毒，自动控制消毒设备和污水泵同时工作，污水最后通过消毒设备消毒达标后即可排放。 ①格栅池：格栅作为水处理工程中的常用预处理设备，应用十分广泛。它可以有效地去除废水中的粗颗粒物杂质，保护后续处理工序的稳定运行以及提升泵的正常运转。 ②调节池：调节沉淀池，其目的是调节均和污水的水质和水量。消减高峰负荷，大颗粒可沉固体和悬浮物得以沉淀分离，以利于下一步的处理，减少处理构筑物的体积和节省投资费用。 ③A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，交替处理。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，可提高污水的可生化性。 在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化游离出氨氮。 在好氧段，硝化菌将氨氮氧化为硝态氮，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将硝态氮还原为分子态氮完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）规定的可行性技术，本项目采用“化粪池+格栅井+调节池+AO工艺+沉淀池+消毒”工艺进行处理是可行的。 （3）依托詹桥镇污水处理厂的可行性 詹桥镇污水处理厂设计处理规模800t/d，本项目污水量为7.216t/d，仅占詹桥镇污水处理厂日处理能力的0.902%，污水处理能力可满足本项目废水的要求，污水处理厂采用“调节池-缺氧池-好氧池-沉淀池-滤布滤池-清水池”处理工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入詹桥河。目前，项目所在区域已设置了管网，则本项目污水经厂内预处理后依托詹桥镇污水处理厂处理是可行的。 |
| --- | --- |

|  | 三、噪声 1、噪声产生情况 本项目营运期产生的噪声主要为医疗设备、空调、人员活动、污水处理站风机等设备噪声。噪声级分别在80-85dB（A）之间。在运行中产生的设备噪声拟采取优化设备选型、车间墙体隔音、加强厂区绿化等措施，项目主要噪声源强及降噪措施详见下表。 表4-7 项目噪声源 声源; 数量（台/套）; 噪声源强dB（A）; 防治措施; 排放强度dB（A）. 污水处理站风机; 1; 70~75; 选用低噪声设备，建筑隔声，基础减震，加强设备的保养和维护后降低20dB（A）; 53. 污水处理站水泵; 1; 60~70; 45. 空调外机; 28; 60; 40. 人群活动噪声; /; 60~70; 经加强管理，强化医护人员及病人意识，噪声通过墙体隔声和距离衰减后降低20dB（A）; 45. 2、防护措施 项目已建成，根据现场踏勘，建设单位采取了如下措施： （1）合理安排项目产生噪声设备位置，选用低噪声、振动小的设备，设备基础安装减振器； （2）安装设备时采取了减振措施，设置减振基座或橡胶等软质材料垫片等于设备下方，减少设备运行时振动噪声； （3）定期检查设备运行情况，以减少由于设备故障及其养护不当引起的高噪声。 4、厂界噪声及声环境保护目标达标可行性分析 因项目已建成，建设单位委托湖南衡润科技有限公司对项目厂界及厂界范围内50m环境敏感点进行了噪声监测，根据监测结果，项目厂界四至噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，周边敏感点噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、固体废物 1、污染物产生和排放情况 本项目建成投入使用后，产生的固体废物主要为废包装材料、未污染的一次性塑料输液瓶（袋）等一般废物和医疗废物、污水处理站污泥等危险废物以及员工生活垃圾。 ①医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物，废物类别为HW01。本项目医疗废物主要包括被病人血液或人体体液污染的医疗材料、医疗仪器、废药品等。 A、感染性废物 病人产生废物属于感染性废物，废物类别为HW01，废物代码841-001-011，住院病人按0.1kg/床·d计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物2.2.kg/d；门诊产生的废物按0.05kg/人·次计，产生医疗废物4kg/d。因此产生的感染性废物总量为6.2kg/d（2.263t/a）。 B、损伤性废物 废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、药盒及其它可能引起切伤刺伤的器物，属于损伤性废物，废物类别为HW01，废物代码841-002-01，住院病人按每病床每日产生锐器0.1kg计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗废物2.2.kg/d；门诊产生的锐器按每日每人次产生0.025kg计，产生医疗废物2kg/d。因此本项目产生的损伤性废物量为4.2kg/d（1.533t/a）。 C、病理性废物 病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程病例切片后废弃的人体组织、病理蜡块等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-003-01。类比同规模乡镇卫生院现状产生量为1kg/d（0.365t/a）。 D、化学性废物 化学性废物主要包括废弃的化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-004-01。类比同规模综合性医院现状产生量为产生量约为0.1kg/d（0.037t/a）。 E、药物性废物 药物性废物主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、从病房处退回的药品和淘汰的药物等，属于医疗废物，废物类别为HW01，废物代码841-005-01。类比同规模乡镇卫生院现状产生量为0.2kg/d（0.073t/a）。 综上所述，本项目医疗废物总产生量为10.875kg/d（3.969t/a）。 ②污水处理站污泥 本项目污水处理站，在处理废水的过程中沉淀池会产生微量污泥，项目产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目污水排放量为2633.84m3/a，则污泥产生量为0.395t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），该废物属于危险废物HW01（841-001-01）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3条栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.5.3条规定，医院污泥按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。环评要求建设单位按照标准及规范要求，产生的污泥需脱水消毒（投加石灰），污泥清掏前应进行监测，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg、蛔虫卵死亡率/%＞95时，污泥才可进行清掏，由岳阳市方向固废安全处置有限公司负责清掏、转运及处置，一年清掏1次，本项目不设置污泥处理池，不自行设置污泥处置场所。 ③生活垃圾 生活垃圾主要来自医院职工、病人日常产生的生活垃圾。项目医院工作人员30人，按工作人员每人每天产生量约0.5kg计，职工生活垃圾产生量为15kg/d（5.475t/a），住院病人生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计，则产生量为22kg/d（8.03t/a），本项目生活垃圾合计为13.505t/a。 ④废包装材料 医院使用的药品、设备等的外包装材料塑料袋、纸盒等，类比同类型医院，一般的医药包装材料遗弃物，如盒、纸箱类等，产生量约为1.0t/a，收集后交资源回收公司处理。 ⑤未污染的一次性塑料输液瓶（袋） 医疗机构运营期间会产生大量废塑料瓶（袋）及输液胶管，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发[2017]30号）的规定，对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管 连接处去除输液管后单独集中回收、存放。据类比过往数据，本未被污染的一次性塑料输液瓶（袋）产生量1.0t/a，一次性塑料输液瓶（袋）集中收集交专门单位回收处置。 表4-8 项目固体废物产生及处置情况 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; 13.505; 一般废物; 分类收集后由环卫部门处理. 2; 废包装材料; 1.0; 一般废物; 收集后交资源回收公司处理. 3; 未污染的一次性塑料输液瓶（袋）; 1.0; 一般废物; 委托专门单位回收处置. 4; 医疗废物; 3.969; 危险废物; 暂存于医疗废物暂存间后委 托岳阳市方向固废安全处置有限公司定期清运和处置，该公司属于岳阳市定点的医疗废物集中处置单位，具备危险废物经营许可证。该公司危废资质类别包括HW01中的5类，能满足危废处置的要求。. 5; 污泥; 0.395; 危险废物. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。 表4-9 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序 及装 置; 形 态; 产生周期; 危险特性. 1; 感染性废物; HW01 医疗 废物; 841-001-01; 2.263; 诊疗; 固 态; 日; In. 2; 损伤 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-002-01; 1.533; 诊疗; 固 态; 日; In. 3; 病理 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-003-01; 0.365; 诊疗; 固 态; 日; In. 4; 化学 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-004-01; 0.037; 检验 室; 固 态/ 液 态; 日; T. 5; 药物 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-005-01; 0.073; 诊疗; 固 态/ 液 态; 日; T. 6; 污水 站污 泥; HW01 医疗 废物; 841-001-01; 0.395; 医疗 污水 处理 站; 固 态; 日; In. 2、固体废物环境管理要求 根据现状调查，项目现有的医疗废物暂存间位于医院的东南角，占地面积约9m2，医医疗废物暂存间的建设已基本严格按相关规范进行，并且医疗废物已委托岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置。医院还需进一步从医疗废物管理、收集、消毒、交接等工作中按照要求落实到位，因此重点对医疗废物治理和处置措施进行论证并提出要求。 ①危险废物管理 根据《医疗废物管理条例》，医院还需按照以下条例加强医疗废物的管理： - 医院对本单位产生的固体废物从收集、运输、贮存到交接（交接给有资质单位处置）的全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、以及有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。 - 设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。 3）专职负责人对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 4）医院对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 5）医院采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ②危险废物收集 医疗垃圾的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。医院需要严格按照以下要求加强医疗废物收集工作： 1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 3）各类医疗废物不能混合收集；有机、无机，液体、固体必须分开收集。 4）在住院室、诊室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 5）医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应当由专人密封清运至医疗垃圾暂存间。医疗废物收集袋口可用带子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。 ③危险废物消毒 1）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当应在产生地点进行压力蒸汽灭菌消毒。 2）污水处理产生的污泥经投加石灰进行消毒处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》表4中医疗机构污泥控制标准。 ④危险废物交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时,应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 本项目医疗废物委托岳阳市方向固废安全处置有限公司收集处理，医疗废物交接依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，执行危险废物转移联单管理制度。 为进一步加强危险废物贮存管理，评价对本项目厂区危险废物暂存提出以下建议： A、应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 B、装载危废材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 C、容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）； F、设置专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。 G、危废临时贮存所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业应制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求做好危险固废的收集、贮存工作，各类危险固废分别采用专门容器收集后，在厂区内设置专门的危险废物储存间暂存，储存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行设置和管理。 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，医疗废物收集、暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；一般工业固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 五、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水 厂界外500米范围内的地下水没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目可不进行地下水评价，因此，本环评不进行地下水环境影响评价。 本项目对地下水的污染源为危险废物、医疗废水、生活垃圾，主要途径为渗透污染。造成污染原因主要为：危险废物、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤，从而污染地下防水层。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。 - （2）土壤 - 本项目为已建成的项目，不属于新增建设项目用地，本环评不进行土壤环境影响评价。因本项目大气污染物主要为无组织排放恶臭，主要成分为硫化氢、氯气、氨，不涉及重金属因子，所以恶臭的大气沉降对周边土壤影响较小。 造成危险废物、生活污水、生活垃圾对土壤的渗透污染原因为：危险废物、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。院未分区防控，本环评建议采用分区防控措施。将全厂分为重点防渗区和简单防渗区。 表4-10 厂区分区防渗措施 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施. 1; 重点防渗区; 医疗废物暂存间、污水处理站等; 采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪-人工材料（HDPE）防渗层，或采取其他防渗措施，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m,渗透系数 K≤10-7cm /s。. 2; 简单防渗 区; 其他区域; 一般地面硬化. 若发生事故，建设单位应及时处理，首先清理泄漏源、收集泄漏的物料，然后清理污染区域，包括被渗入污染的土壤，由于本项目医疗废物储存量不大，事故状态泄漏的物料量也较小，可以在短时间内处置完善，对地下水、土壤的影响可以接受。 综上所述，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小，若发生渗入影响，在及时处置的情况下对土壤、地下水的影响可以接受。 六、环境风险分析 本项目的风险因素有：（1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；（2）废水处理设施事故状态下的排污；（3）火灾引发的次生环境事件。另外，项目中放射性物质的泄露等造成的风险将在辐射环评中单独分析，在此不做细述。 （1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物在转运的过程中可能会发生泄露、滴漏现象，如处理不当，会对周围环境存在风险。 本项目医疗废物产生后分类收集，分区贮存于医院的医疗废物暂存间内，医院内均为硬化地面，即使在运输过程中发生少量泄露，采取相应的处理措施，不会渗漏到地下对土壤及地下水造成污染，同时做好消毒防范措施，也不会对人群造成危害。 （2）废水处理设施事故状态下的排污 当项目废水由于某些不确定因素（如污水站设备故障、人为操作失当或过失等原因）而导致项目废水未能达到预期处理效果，对詹桥镇污水处理厂造成处理负荷。 本项目医疗废水经化粪池及污水处理站处理后排放至詹桥镇污水处理厂处理，即使因为操作不当或污水处理设施失灵，排放的废水进入污水厂并不会对污水处理厂处理工艺产生较大影响；少量病原微生物随污水管网进入污水厂处理系统，在混合稀释、消毒处理后也不会产生较大的环境影响。 （3）火灾引发的次生环境事件 本项目涉及的易燃物质如乙醇等，若贮存管理不当易发生火灾。火灾时产生的消防废水漫流入雨水管道，对地表水环境造成不利影响。 本项目对于漫流入雨水管线的消防水，在确保雨水排放口封堵的情况下，将消防废水导入厂区污水管网进入污水处理站预处理后进入詹桥镇污水处理厂进行处理，对环境影响较小，风险可控。 （4）物质危险性识别 本项目使用环境风险物质主要为乙醇和污泥、医疗废物等危险废物，与临界量的比值Q的计算见下表。 表4-10 环境风险物质分布及主要危险物质一览表 序号; 物料名称; 最大储存量（q/t）; 临界量（Q/t）; q/Q. 1; 乙醇; 0.01; 500; 0.00002. 2; 危险废物; 4.666; 50; 0.09332. 合计; 0.09334. 根据q/Q=0.09334<1可知，项目环境风险为一般环境风险等级，无需设置环境风险专章。本项目对可能产生的环境风险进行简单分析。 7.2环境风险防范措施 （1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中防范措施 本项目医疗废物产生后分类收集，分区贮存于医院的医疗废物暂存间内，医院内均为硬化地面，即使在运输过程中发生少量泄露，采取相应的处理措施，不会渗漏到地下对土壤及地下水造成污染，同时做好消毒防范措施，也不会对人群造成危害。医疗废物装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989）等有关要求。 1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中防范措施 本项目医疗废物产生后分类收集，分区贮存于医院的医疗废物暂存间内，医院内均为硬化地面，即使在运输过程中发生少量泄露，采取相应的处理措施，不会渗漏到地下对土壤及地下水造成污染，同时做好消毒防范措施，也不会对人群造成危害。医疗废物装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989）等有关要求。 2）医院运营过程防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ②医院雨水排口应设置雨水阀门，一旦发生火灾，消防废水进入雨水沟渠，应当及时关闭雨水阀门，利用应急泵将消防废水抽至污水管网，进入詹桥镇污水处理厂处理。 ③医院医疗污水处理站排口应该设置污水阀门，一旦污水处理设备发生故障，废水非正常排放，应及时关闭污水阀门，待设备检修完成后，可恢复正常运行。 3）危险废物贮存过程的风险防范措施 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物暂存间应配备照明设施和消防设施。②危险废物暂存间基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1*10-7cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙。③危险废物暂存间应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、火源。医疗废物应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，危险废物包装袋附上标识标牌。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。④编制环境风险应急预案。 （2）废水处理站应急处置措施 当项目废水由于某些不确定因素（如污水站设备故障、人为操作失当或过失等原因）而导致项目废水未能达到预期处理效果，对詹桥镇污水处理厂造成处理负荷。 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的指导精神，为提高医院污水处理设施对突发性公共卫生事件的防范能力，本评价建议采用以下措施： ①风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；②加强污水站设备的日常维护，完善污水站各项规章制度；③制定完备的日常监测方案，并严格落实监测工作，保证第一时间内风险事故的发现和风险态势的掌握；④确保污水站操作人员具有相应的职业技能资格，同时加强其业务水平和责任感；⑤保证污水站营运经费的及时到位。 只要上述措施落实到位，医院污水的污染事故是可以控制在较低水平之内的，这一类的风险事故发生概率极低。评价认为项目污水环境风险发生概率是可以控制在可接受水平之内的。 （3）火灾时引发突发环境事件消防废水收集、暂存、处理、排放应急措施。 ①对于漫流入雨水管线的消防水，在确保雨水排放口封堵的情况下，将消防废水导入厂区污水管网进入污水处理站预处理后进入詹桥镇污水处理厂进行处理； ②灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的后勤保障。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运营。 项目环境风险较低，在建设单位落实好各项的风险防范措施的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效控制。 八、环保投资估算 项目总投资200万元，环保投资23万元，环保投资占项目总投资的11.5%。 表4-11 环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 废水治理; 废水; 化粪池; 1.5; 已建成. 污水处理站; 10; 已建成. 废气治理; 恶臭; 污水处理站加盖密闭+除臭; 4; 已建成. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置; 3; 已建成. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 0.5; 已建成. 危险废物; 危险废物暂存间、标识标牌等; 4; 整改. 合计; 23. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气 | 池体地埋并加盖密闭；污泥及时清运；定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物 排放标准》（GB18466-2005）； |
| 地表水环境 | 废水总排口 | BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、总余氯 | 生活污水经化粪池处理后和医疗废水经污水处理站（采用“格栅井+调节池+AO工艺+沉淀池+消毒”工艺）处理达标后，排入詹桥镇污水处理厂处理。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及詹桥镇污水处理厂接管标准中的较严值 |
| 声环境 | 空调外机、水泵、风机等 | 噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 《医疗机构水污染 物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准、《医疗废物处理处置污染控制标准》 （GB39707-2020）及《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号文件）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 危险废物 | 医疗废物、污泥 | 收集暂存于医疗废物暂存间后交由有资质单位进行处置 |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目一体化污水处理设施各类池体、池面均采取防渗措施，项目产生的医疗废水经市政管网排入詹桥镇污水处理厂进行处理，对所在地的地下水环境基本无影响。根据现状，医院已设置了规范性的危废暂存间，为避免有毒有害物质下渗对土壤造成影响，贮存场所已严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设，采取防渗、防漏、防逸散措施，阻止其渗入土壤，不会对项目周边土壤、地下水产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 医疗废物在收集、贮存、运送过程中防范措施 - 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物在转运的过程中可能会发生泄露、滴漏现象，如处理不当，会对周围环境存在风险。本项目医疗废物产生后分类收集，分区贮存于医院的医疗废物暂存间内，医院内均为硬化地面，即使在运输过程中发生少量泄露，采取相应的处理措施，不会渗漏到地下对土壤及地下水造成污染，同时做好消毒防范措施，也不会对人群造成危害。 - 医疗废物装卸运输 - 应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989）等有关要求。 - 医院运营过程防范措施 - ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。②医院雨水排口应设置雨水阀门，一旦发生火灾，消防废水进入雨水沟渠，应当及时关闭雨水阀门，利用应急泵将消防废水抽至污水管网，进入詹桥镇污水处理厂处理。③医院医疗污水处理站排口应该设置污水阀门，一旦污水处理设备发生故障，废水非正常排放，应及时关闭污水阀门，待设备检修完成后，可恢复正常运行。 - 危险废物贮存过程的风险防范措施 - 针对危险废物的特性、数量，按照GB18597-2023和HJ2025-2012中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物暂存间应配备照明设施和消防设施。 ②危险废物暂存间基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙。 ③危险废物暂存间应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、火源。医疗废物应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，危险废物包装袋附上标识标牌。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可证办理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），本项目属于“四十九、卫生”“床位100张以下的综合医院8411”，应实施排污许可证登记管理。 （2）排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理具体要求见表5-1，各排污口图形符号见表 5-2。 表 5-1 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470 号文要求合理确定，实行规范化管理；2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约 2m；3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表 5-2 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水环境. 2; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场所. |

- 六、结论

通过前文分析，本项目符合国家和地方产业政策，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。在采取本次环评提出的措施后，项目能够进一步减少污染物的排放。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目在现址运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S |  |  |  | 0.01404kg/a |  | 0.01404kg/a |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.3627kg/a |  | 0.3627kg/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.013 |  | 0.013 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 13.505 |  | 13.505 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 危险废物 | 未污染的一次性塑料输液瓶（袋） |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |
|  | 医疗废物 |  |  |  | 3.969 |  | 3.969 |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.395 |  | 0.395 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥--①，单位为t/a