- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点搬迁重建项目（年屠宰2.8万头）

建设单位（盖章）临湘市兵红种养专业合作社羊楼司

生猪屠宰点

编制日期：       二〇二四年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点搬迁重建项目（年屠宰2.8万头） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-430682-04-05-784599 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李红兵 | 联系方式 | 13874072086 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 临湘 市 羊楼司镇梧桐铺社区肖家组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 36 分 21.46 秒， 29 度 30 分 50.18 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1351 牲畜屠宰 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13—— 18 .屠宰及肉类加工 135——其他屠宰 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 临湘市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 临发改备案2023[31]号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 9% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2621 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 临湘市人民政府《临湘市国土空间总体规划 （2021-2035年）》 《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》（临政办函〔2023〕38号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《临湘市国土空间总体规划（（2021-2035年）》的符合性分析 2023 年 10 月临湘市人民政府印发《临湘市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，明确以“三区三线”为基础，构建国土空间新格局。其中第四章农业空间与乡村振兴要求“规范市城村庄布局与分类，推进宜居宜业和美乡村建设，深入推进乡村产业振兴。保障乡村振兴设施、公益事业、农村村民住宅建设用地、乡村产业融合发展的乡村振兴建设用地……。”，同时明确了“临湘市重点建设项目安排表”等内容。根据临湘市自然资源局用地意见，本项目已纳入正在编制的羊楼司镇国土空间规划（2021-2035年），符合三区三线管控要求（详见附件），经查询《临湘市羊楼司镇国土空间总体规划 （2021-2035年）》规划分区套合图，本项目用地为村庄工业用地（详见附图），符合国土规划分区要求。综上所述，项目建设符合《临湘市国土空间总体规划 （2021-2035年）》。 2、与《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》 符合性分析 《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》中设置布局“具体区域划分如下：临湘市欣盛肉食品有限公司生猪产品重点供应范围为长安街道、五里牌街道、云湖街道，可利用现代流通网络，提高配送能力，设置定点屠宰肉品销售专柜，扩大对乡镇配送服务半径，保障乡镇放心肉的供应；桃林镇定点屠宰点年屠宰能力为4.1万头，生猪产品供应范围为桃林镇、忠防镇、桃矿街道、詹桥镇、长塘镇和白羊田镇；羊楼司镇定点屠宰点年屠宰能力为2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域；聂市镇定点屠宰点年屠宰能力为3.1万头，生猪产品供应范围为聂市镇、江南镇和黄盖镇。屠宰点的设施设备要符合行业要求，各屠宰点应严格履行企业主体责任，把住源头，实行宰杀生猪统一调入、杜绝无序调入；严格按规定执行非洲猪瘟血检，待血检合格后才能宰杀。同时，统一组织安全货源，实行点对点调运。”本项目为该规划设置布局中的羊楼司镇定点屠宰点，拟建规模与规划要求的年屠宰能力2.8万头相符，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域，与规划布局要求一致。项目布局、规模及生猪产品供应范围均符合《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为生猪屠宰项目，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目符合性如下： 表1-1 与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性分析 类别; 具体要求; 本项目; 符合性 分析. 限制类; 十二、轻工——24．年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛 1 万头及以下、肉羊 15万只及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）; 本项目为生猪屠宰项目，规模为年屠宰生猪2.8万头，少于15万头。 项目与《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》相符，是根据临湘市政府要求搬迁重建项目，未新增规模和扩大产能。; 属于限制类， 基本符合. 淘汰类; （十二）轻工——28．桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备; 本项目使用的生猪屠宰设备为带式劈半锯、300型液压刨毛机，不属于淘汰类屠宰设备; 符合. 淘汰类; （十二）轻工——29．猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺; 本项目屠宰工艺为机械屠宰工艺，不属于淘汰类手工屠宰工艺; 符合. 由上表可知，本项目主要生产设备、主体工艺不属于其中限制类及淘汰类项目。项目为生猪屠宰项目，规模为年屠宰生猪2.8万头，属于限制类。 根据湖南省农业农村厅《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3 号），边远和交通不便的农村地区可设置小型生猪定点屠宰场点。根据《湖南省生猪屠宰行业发展规划》（2022-2025年），新建、改扩建小型生猪定点屠宰点的年设计产能应在2万头以上。根据临湘市政府《关于全市小型生猪定点屠宰点设置规划有关问题的会议纪要》（临府阅〔2022〕17 号）和《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》，“原则同意在全市农村设置3个小型生猪定点屠宰点，分别是1.桃林镇屠宰点。年屠宰能力为4.1万头，生猪产品供应范围为桃林镇、忠防镇、桃矿街道、詹桥镇、长塘镇和白羊田镇；2.羊楼司镇屠宰点，年屠宰能力为2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域；3.聂市镇屠宰点，年屠宰能力为3.1万头，生猪产品供应范围为聂市镇、江南镇和黄盖镇”，本项目为羊楼司镇屠宰点，年屠宰能力2.8万头，与临湘市小型生猪定点屠宰点设置规划相符。根据羊楼司人民政府关于本项目选址意见：“项目符合国家产业政策，符合羊楼司镇土地利用总体规划和产业规划布局”。 因此根据本项目的实际情况，项目基本符合相关产业政策。 2、与《生猪屠宰管理条例》的符合性分析 《生猪屠宰管理条例》已于2021年5月19日国务院第 136次常务会议修订通过，自2021年8月1日起施行。本项目与《生猪屠宰管理条例》的相符性分析见下表。 表1-2 与《生猪屠宰管理条例》符合性分析 文件具体规定; 本项目; 符合性 分析. 生猪定点屠宰厂（场）由设区的市级人民政府根据生猪屠宰行业发展规划，组织农业农村、生态环境主管部门以及其他有关部门，依照本条例规定的条件进行审查，经征求省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的意见确定，并颁发生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌; 本项目生猪定点屠宰证正在办理中; 符合. 设区的市级人民政府应当将其确定的生猪定点屠宰厂（场）名单及时向社会公布，并报省、自治区、直辖市人民政府备案。; 后续按要求进行公示; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当具备下列条件： （一）有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； （二）有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具； （三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员； （四）有经考核合格的兽医卫生检验人员； （五）有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； （六）有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议； （七）依法取得动物防疫条件合格证; 项目供水来源于自来水，与屠宰规模相适应，项目布置有待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具；技术人员取得健康证明，配套建设相应的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施；项目已与湖南凯天北斗星环境服务有限公司签订了无害化处理协议；动物防疫条件合格证正在办理中; 符合. 3、与《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3号）符合性分析 《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3 号），2022年1月21日实施，本分析选取对建设有选址布局的限制性或生态环境相关要求的条款进行相符性分析（与前述政策相同的条款不再重复分析），详见下表。 表1-3 与《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》符合性分析 文件具体规定; 本项目; 符合性 分析. 一、坚持科学规划。边远和交通不便的农村地区可设置小型生猪定点屠宰场点。各地应按照《生猪屠宰管理条例》规定，本着便民、科学、合理的原则，制定小型生猪定点屠宰场点设置规划，经县级人民政府批准后组织实施。小型生猪定点屠宰场点设置应明确建设地点、屠宰规模、生猪产品供应范围。原则上，小型生猪定点屠宰场点的设置地点应距离县城40公里以上或车程 60分钟以上。 二、实行总量控制。鼓励现代化的生猪定点屠宰企业完善冷鲜配送设施，实行肉品冷链配送，最大范围扩大对所在县市区农村地区的肉品供应。凡是通过冷链配送能够保障肉品供应的乡镇，不再新增设置生猪定点屠宰场点，逐步压缩过剩产能，遏制重复建设。交通便利、配送体系健全的地区应逐步减少直至取消小型生猪定点屠宰场点。山区、林区等交通不便地区的设置数量应严格控制。县域内小型生猪定点屠宰场点的设置数量，原则上不超过该县乡镇数量的 25%。已超过设置数量的，应合理撤并，逐步减少。未达到设置数量的，应从严控制。 六、明确供应范围。小型生猪定点屠场点生猪产品的供应范围原则上限于所在乡镇及其相邻周边乡镇，具体范围由县级人民政府进行明确。支持小型生猪定点屠宰场点延伸产业链条，推进养宰销一体化发展。对实行地方猪养殖、特色化养殖、品牌化经营的跨区域年养宰销 2 万头以上的一体化企业，其小型生猪定点屠宰场点的生猪产品可在自有肉品专卖店内销售; 本项目为生猪屠宰项目，属于搬迁重建项目，规模为年屠宰生猪2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域，与《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》相符，已明确生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域; 符合. 三、严格设置标准。小型生猪定点屠宰场点的设置条件应符合乡村规划、动物防疫、生态环保、肉品品质等法律法规和政策规定。对现有小型生猪定点屠宰场点不符合设置要求的，依据有关法律、行政法规、地方性法规等规定进行处理。新建小型生猪定点屠宰场点的年设计屠宰能力应在 2 万头以上，对辐射人口数量少的边远山区可适当放宽; 本项目为生猪屠宰项目，规模为年屠宰生猪2.8万头，将按乡村规划、动物防疫、生态环保、肉品品质等法律法规和政策规定落实相应要求，项目的建设已取得羊楼司镇人民政府的意见; 符合. 四、提升发展质量。积极组织开展小型生猪定点屠宰场点标准化创建。新建屠宰场点内实行待宰、屠宰、肉品销售分区管理和机械化屠宰，净污道和出入场车道分离，建设运输车辆洗消通道和必要的冷藏设施。现有小型生猪定点屠宰场点应实施技术、工艺和设备改造，提升现代屠宰技术和设施设备水平，3年内基本达到标准化建设要求。坚决淘汰手工屠宰等落后工艺和落后产能。对环保不达标或存在生产安全、动物防疫等重大风险隐患的问题企业依法予以关停、取缔; 项目实行待宰、屠宰、肉品销售分区管理，屠宰工艺为机械化屠宰，净污道和出入场车道分离，建设运输车辆洗消通道和必要的冷藏设施; 符合. 4、与《湖南省生猪屠宰管理条例》符合性分析 《湖南省生猪屠宰管理条例》根据 2020 年 6 月 12 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议关于修改《湖南省实施中华人民共和国城市居民委员会组织法办法》等二十一件地方性法规的决定第二次修正），2020 年 6 月 12 日实施，本分析选取对建设有选址布局的限制性或生态环境相关要求的条款进行相符性分析（与前述政策相同的条款不再重复分析），详见下表。 表1-4 与《湖南省生猪屠宰管理条例》符合性分析 文件具体规定; 本项目; 符合性 分析. 第九条新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动; 本项目选址500m范围内有居民住宅，项目地东南侧为湘北楠竹产业科技园，用地类别为商服用地（用地材料见附件13），选址500m范围内无生活饮用水水源保护区和医院、学校。根据周围环境调查，居民点主要分布在厂区西南侧、南侧和东侧，距离厂区最近的散户居民住宅在西南侧250米之外，中间有山林阻隔，厂区北侧、东侧和南侧有自然山体阻隔可作为天然的屏障。根据临湘市农业农村局《羊楼司生猪定点屠宰点选址综合评估报告》：“屠宰点周边1000m范围内没有动物养殖场，没有动物诊疗场所；500m范围内没有学校、医院；屠宰点三面环山，距离居民生活区250m以外，距离潘河1000m以上，厂内规划建设实体围墙作为人工屏障。专家组经过综合评估，认为符合屠宰点选址要求。”项目的建设已取得临湘市人民政府、农业农村部门、自然资源部门、林业部门和羊楼司镇人民政府的同意。建设单位针对500m范围内向阳组、肖家、梧桐铺社区居民进行了公众参与调查，100%被调查居民同意项目选址; 基本符合. 小型生猪屠宰点应当具备下列条件： （一）有与屠宰规模相适应的充足水源，水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准； （二）有与屠宰规模相适应的屠宰设备和符合国家规定要求的屠宰场地； （三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员； （四）有经考核合格的肉品品质检验人员； （五）有相应的检验设备、消毒设施以及符合生态环境要求的污染防治设施； （六）有相应的病害生猪以及生猪产品无害化处理设施； （七）依法取得动物防疫条件合格证。; ①有自来水水厂供水； ②有与屠宰规模相适应的设备和场地； ③有健康证的屠宰技术员； ④有质检人员； ⑤有检验设备，有消毒设施和设备，有污染防治设施； ⑥根据2021年修订的《生猪屠宰管理条例》病死猪无害化可以委托处理处置； ⑦动物防疫条件合格证正在办理中。; 符合. 5、与《生猪屠宰质量管理规范》（农业农村部公告 第710号）符合性分析 《生猪屠宰质量管理规范》于2024年1月1日施行，本分析选取对建设有选址布局的限制性或生态环境相关要求的条款进行相符性分析（与前述政策相同的条款不再重复分析），详见下表。 表1-5 与《生猪屠宰质量管理规范》符合性分析 文件具体规定; 本项目; 符合性 分析. 第十四条 生猪定点屠宰厂(场)应当符合省级生猪屠宰行业发展规划。 生猪定点屠宰厂(场)应当符合动物防疫条件，具备符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)规定的水源和符合要求的电源。厂区周围应当有良好的环境卫生条件，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。; 本项目选址符合省级生猪屠宰行业发展规划，符合动物防疫条件，具备符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)规定的水源和符合要求的电源。厂区周围有良好的环境卫生条件，周边无产生污染源的工业企业或其他场所，无受污染的水体以及虫害大量孳生的场所，项目的选址取得临湘市农业农村局同意（详见附件）; 符合. 第十六条 厂区布局应当符合下列要求:(一)厂区划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施；(二)成品出厂应当使用专用通道和出入口，运送生猪和废弃物的，不得与其共用；(三)设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医和无害化处理间(或暂存设施)等；(四)分别设有生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域应当临近生猪卸载区域；(五)有符合环境保护要求的污染防治设施。; 厂区划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施，成品出厂使用专用通道和出入口，不与生猪和废弃物出入口共用，项目设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医和无害化暂存设施等，设有生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域应当临近生猪卸载区域，设置有符合环保要求的污水处理站、废气防治设施以及固废暂存间等; 符合. 第十七条 生产区各车间的布局与设施应当满足生产工艺流程和卫生要求。屠宰间不应设置在无害化处理间、废弃物集存场所、污水处理设施、锅炉房等建筑物及场所主导风向的下风侧。 屠宰间清洁区与非清洁区应当分隔。; 生产区各车间的布局与设施满足生产工艺流程和卫生要求。项目不设无害化处理间，电锅炉无废气排放，屠宰间未设置在废弃物集存场所、污水处理设施等建筑物及场所主导风向的下风侧。屠宰间清洁区与非清洁区应当分隔; 符合. 第二十一条 屠宰间的建筑面积与设施应当与设计屠宰能力相适应。地面应当采用易清洗、耐腐蚀的材料，其表面应当平整无裂缝、无积水。车间内各加工区应当划分明确，人流、物流互不干扰，符合生产工艺、卫生及检验检疫要求。 屠宰间不得用于屠宰生猪以外的其他动物。 检验检疫操作区域的长度应当按照每位检验检疫人员不小于1.5米计算，踏脚台高度应当适合检验检疫操作的要求。; 屠宰间的建筑面积与设施与设计屠宰能力相适应。地面采用易清洗、耐腐蚀的材料，表面平整无裂缝、无积水。车间内各加工区划分明确，人流、物流互不干扰，符合生产工艺、卫生及检验检疫要求。屠宰间只用于屠宰生猪。检验检疫操作区域的长度按照 每位检验检疫人员不小于1.5米设计，踏脚台高度满足检验检疫操作的要求; 符合. 第二十二条 屠宰间的清洁区和非清洁区应当分别设有与屠宰能力相适应并与屠宰间相连通的更衣室。屠宰间根据需要设置卫生间。卫生间不得与屠宰加工、包装或储存等区域直接连通。卫生间的门应当能自动关闭，门窗不应直接开向车间; 屠宰间的清洁区和非清洁区分别设有与屠宰能力相适应并与屠宰间相连通的更衣室。卫生间的门能自动关闭，门窗未直接开向车间; 符合. 第二十三条 屠宰间应当根据工艺流程的需要，在用水位置分别设置冷、热水供应装置，消毒用热水温度不应低于 82℃。 加工用水的管道应当有防虹吸或防回流装置；明沟排水口处应当设置不易腐蚀材料格栅，并有防鼠、防臭设施。; 屠宰间根据工艺流程的需要，设置了电锅炉供热，在用水位置分别设置冷、热水供应装置，消毒用热水温度不低于82℃。加工用水的管道有防虹吸或防回流装置；明沟排水口处设置不易腐蚀材料格栅，并有防鼠、防臭设施; 符合. 第二十五条 屠宰间内应当有良好的通风、排气装置，空气流动的方向应当从清洁区流向非清洁区; 屠宰间内有良好的通风、排气装置，空气流动的方向从清洁区流向非清洁区; 符合. 第二十六条 生猪定点屠宰厂(场)应当配备与设计屠宰能力相适应、符合国家规定的屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。与生猪产品接触的设备和工器具，应当耐腐蚀、可反复清洗消毒，不与生猪产品、清洁剂和消毒剂等发生反应。 不得使用产业结构调整指导目录中规定的淘汰类生产工艺装备; 本项目配备与设计屠宰能力相适应、符合国家规定的屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。所用工器具耐腐蚀、可反复清洗消毒，不与生猪产品、清洁剂和消毒剂等发生反应，不使用产业结构调整指导目录中规定的淘汰类生产工艺装备; 符合. 第二十八条 生猪定点屠宰厂(场)应当根据生产工艺和产品类型等需要，设置相应的储存库，储存库内应当有防霉、防鼠、防虫设施。储存库的温度应当符合所储存产品的特定要求。冷藏、冷冻储存库应当具有温度监控设备; 项目根据生产工艺和产品类型等需要，设置相应的储存库，储存库内有防霉、防鼠、防虫设施，储存库的温度符合所储存产品的特定要求。冷藏、冷冻储存库具有温度监控设备; 符合. 第二十九条 生猪定点屠宰厂(场)应当在不同场所配备必要的清洗消毒设施设备，不同场所清洗消毒设施设备不得混用。 厂(场)区出入口处应当单独设置人员消毒通道。生猪运输车辆入口处应当设置与门同宽，长4米以上、深0.3米以上的消毒池，配置消毒喷雾器或设置消毒通道。屠宰间入口处应当设置与屠宰规模相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施；车间内应当设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 隔离间、无害化处理间的门口应当设置车轮、鞋靴消毒设施。; 本项目在不同场所配备必要的清洗消毒设施设备，不同场所清洗消毒设施设备不混用。 厂(场)区出入口处单独设置了人员消毒通道。生猪运输车辆 入口处设置与门同宽，长4米以上、深 0.3米以上的消毒池，设置消毒通道。 项目屠宰间入口处设置了与屠宰规模相适应的洗手设施、换鞋设施或工作鞋靴消毒设施；车间内设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 隔离间的门口设置了车轮、鞋靴消毒设施; 符合. 第三十九条 生猪定点屠宰厂(场)屠宰生猪的工艺应当至少包括致昏、刺杀放血、烫毛脱毛(或剥皮)、吊挂提升、去头蹄尾、雕圈、开膛净腔、劈半(锯半)、整修等，符合《畜禽屠宰操作规程生猪》(GB/T 17236)的相关规定，并制作工艺流程图，在显著位置公示。; 项目屠宰生猪的工艺包括宰前检验、淋浴、电麻致昏、刺杀放血、烫毛脱毛、开膛取脏、劈半冲淋、复检等工序，基本符合《畜禽屠宰操作规程生猪》(GB/T 17236)的相关规定，并将制作工艺流程图，在显著位置公示; 基本符合. 第七十三条 生猪定点屠宰厂(场)未配备病死生猪及病害生猪产品无害化处 理设施设备的，应当委托动物和动物产品无害化处理场所进行无害化处理，并与其签订委托处理协议，明确双方权利和义务。动物和动物产品无害化处理场所应当符合法律法规规定的条件。; 项目不设立无害化处理间，已与湖南凯天北斗星环境服务有限公司签订了无害化处理协议; 符合. 6、与《动物防疫条件审查办法》的相符性分析 根据《动物防疫条件审查办法》（2010年 5月1日），动物屠宰加工场所选址应符合下列要求，详见下表。 表1-6 与《动物防疫条件审查办法》符合性分析 文件具体规定; 本项目; 符合性 分析. 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场 500m以上；距离动物诊疗场所200m以上; 本项目周边500m范围内无生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场；周边200m范围内无动物诊疗所; 符合. 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000m以 上。; 本项目周边3000m范围内无动物隔离场所、无害化处理场所; 符合. 7、本项目与《湖南省生猪屠宰行业发展规划》（2022-2025年）符合性分析 根据《湖南省生猪屠宰行业发展规划》：（三）生猪屠宰厂（场、点）的产能规划。新建、改扩建生猪定点屠宰厂（场）的年设计产能应在30万头以上，并配备冷链贮藏和配送体系；新建、改扩建小型生猪定点屠宰点的年设计产能应在2万头以上。新建、改扩建的生猪定点屠宰厂（场、点）应符合国家和我省发布的有关废水、废气、固体废物和噪音污染防治技术标准。 本项目的屠宰规模为年屠宰2.8万头生猪，因此与《湖南省生猪屠宰行业发展规划》（2022-2025年）相符。 8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 细则要求; 本项目情况; 符合性 分析. - 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目; 本项目为生猪屠宰项目，不属于码头、过江通道类型项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 本项目选址地不涉及自然保护区; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等基础设施，项目选址不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目选址地不涉及风景名胜区; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目选址地不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目选址地不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 项目选址不涉及水产种质资源保护区; 符合. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目选址地不涉及国家湿地公园; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线的占用; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目不在长江干支流及湖泊设置排污口; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不涉及水生生物捕捞、野生动物猎捕; 符合. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为生猪屠宰项目，不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目为生猪屠宰项目，不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 本项目为生猪屠宰项目，不属于石化、煤化工项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 9、选址合理性分析 建设项目位于临湘市羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，现状主要为山林地，根据临湘市自然资源局用地意见，本项目已纳入正在编制的羊楼司镇国土空间规划（2021-2035年），符合三区三线管控要求（详见附件），经查询《临湘市羊楼司镇国土空间总体规划 （2021-2035年）》规划分区套合图，本项目用地为村庄工业用地，项目地不涉及生态保护红线、永久基本农田和各级自然保护区，符合国土空间用途管制、《临湘市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《临湘市小型生猪屠宰场（点）设置规划》的要求，满足动物防疫等法律法规和政策规定，并取得临湘市人民政府、农业农村部门、自然资源部门、林业部门和羊楼司镇人民政府的同意（详见附件）。 本项目选址已由临湘市农业农村局组织现场查验确认选址符合相关要求并取得同意选址的意见，根据临湘市农业农村局《羊楼司生猪定点屠宰点选址综合评估报告》：“屠宰点周边1000m范围内没有动物养殖场，没有动物诊疗场所；500m范围内没有学校、医院；屠宰点三面环山，距离居民生活区250m以外，距离潘河1000m以上，厂内规划建设实体围墙作为人工屏障。专家组经过综合评估，认为符合屠宰点选址要求。” 建设单位针对500m范围内向阳组、肖家、梧桐铺社区居民进行了公众参与调查，调查收集了203户居民关于项目建设的意见。具体统计结果见附件，100%被调查居民同意项目选址；100%被调查居民支持本项目建设，无反对意见。 项目水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，交通条件便利，区位优势明显。区域无自然保护区、风景名胜区、文物景观、水源地等环境敏感点。根据周围环境调查，居民点主要分布在厂区西南侧、南侧和东侧，距离厂区最近的散户居民住宅在西南侧250米之外，中间有山林阻隔，厂区北侧、东侧和南侧有自然山体阻隔可作为天然的屏障，此外厂内规划建设实体围墙作为人工屏障。项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目产生的“三废”在采取了相应的环保措施后，排放的污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址是合理的。 10、平面布局合理性分析 本项目位于临湘市羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，项目占地面积为2621m2，根据建设单位提供平面布局图，项目生产厂房位于厂区中部靠北侧，办公生活用房位于厂区南侧，生产区和办公生活区相对独立，污水处理设施位于厂区西部。厂区南侧设有分开设置的污道、净道出入口，两个出入口之间建设有围墙，活畜、废弃物运输与成品出厂不共用一个出入口。本项目场地周围建设有围墙，厂区三面环山，自然山体阻隔可进一步降低项目对周边的影响。 项目生产厂房内部各分区合理布局，按照工艺过程、运转顺序的需要进行布置，满足了工艺流程的合理顺畅。厂区四周设置有绿化隔离带，既美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 11、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于临湘市羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，根据临湘市自然资源局用地意见，本项目符合三区三线管控要求，不在临湘市生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据临湘市2022年环境空气现状监测统计结果，临湘市环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区，根据引用的相关监测数据，周边区域环境空气质量状况良好，营运期产生的废气主要为恶臭，通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。根据引用的相关监测数据表明，周边地表水新店河断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电及锅炉由当地电网统一供给，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于临湘市羊楼司镇，根据岳阳市人民政府《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于重点管控单元，相符性分析如下。 表1-8 岳阳市生态环境管控基本要求分析（羊楼司镇） 管控维度; 管控要求; 本项目措施; 符合性 分析. 空间布局约束; - 全面实施水域滩涂养殖证制度，合理规范水产养殖布局和规模，规范河流、湖泊、水库等天然水域水产养殖行为；大力发展绿色水产养殖，推广实施两型水产养殖标准，依法规范渔业投入品管理；建立稻渔综合循环系统；升级改造精养池塘，改变渔业生产方式，为实现水产养殖尾水达标排放创造条件 - 实施水生生物保护区全面禁捕；严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶；全面完成重点湖库非法围网养殖整治 - 羊楼司创新创业园：入驻企业须符合园区的产业定位（仅限于发改部门对该项目批复所列产业），严禁引入不符合国家产业政策、高污染、高风险的项目以及使用国家明令禁止、淘汰的产品、产能、生产工艺和设备。具体项目入驻时须另行办理环评审批手续。; 本项目属于生猪屠宰项目，不在羊楼司创新创业园，与空间布局相符。; 符合. 污染物排放管控; 2.1污水处理达到一级 A 排放标准，城区基本实现污水全收集、全处理，基本无生活污水直排口；实施乡镇污水处理设施建设专项行动计划，实现全市乡镇污水处理设施全覆盖，配套管网基本完善 2.2加强畜禽养殖企业（专业户）配套污染防治设施建设，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上（大型规模养殖场达到100%），实现养殖企业污染物达标排放 2.3 加大企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料，稳步推进重金属减排。在矿产资源开发利用活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值 2.4 对易产生无组织排放扬尘的粉状、粒状物料、燃料的储存、运输采取密闭方式；对块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设抑尘措施 2.5 持续深化工业炉窑大气污染专项治理，按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，重点推进水泥、有色、陶瓷、无机化工等行业炉窑深度治理，进一步加强烧制砖瓦行业综合整治。鼓励实施燃气锅炉低氮改造 2.6 羊楼司创新创业园：按照“雨污分流”的原则，合理设计项目的排水系统和设施。生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后排入羊楼司城镇污水管网；后期入驻企业工艺废水须经预处理达到羊楼司城镇污水厂接纳标准后方可排入城镇污水管网，再进入羊楼司城镇污水厂处理达标后排放；合理设置规范的生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物收集暂存点。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处置。; 本项目废水经厂内污水处理站预处理达标后通过专用管道排入污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂处理达到一级B排放标准。项目不涉及易产生无组织排放扬尘的物料，项目采用电锅炉供热; 符合. 环境风险防控; 3.1 全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用；建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点，废弃农膜回收率达到 80%以上 3.2 大力推进小微湿地建设试点，充分发挥小微湿地在农业面源污染治理中的作用 3.3 进一步完善畜禽养殖禁养区划定工作；严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为；落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.4 严格控制林地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施 3.5 加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力 20 吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规 模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度 3.6 白云镇工业片区/羊楼司创新创业园：加强环境管理，制订环境污染事故应急预案，落实事故风险防范和应急措施，防止发生事故造成环境危害。; 本项目为生猪屠宰项目，项目位于羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，产生的固废采取合理有效处置方式，项目废水经厂内污水处理站预处理达标后通过专用管道排入污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂处理。; 符合. 资源开发要求; 4.1 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.2 水资源：临湘市万元国内生产总值用水量 104m3 /万元，万元工业增加值用水量 31m3 /万元，农田灌溉水有效利用系数 0.55 4.3 能源：临湘市“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 17.5 万吨标准煤 4.4 羊楼司创新创业园：应优先使用天然气、生物质等清洁能源，不得单独设置燃煤供热锅炉; 本项目不属于高能耗项目，不涉及工矿及农耕，项目锅炉采用能源为电能，运营过程产生废水经厂内污水处理站预处理达标后进入羊楼司镇污水处理厂处理达到一级B排放标准排放至新店河; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 羊楼司镇生猪屠宰点始建于1997年，由镇政府负责具体承办，位于尖山北街，镇集贸市场旁，屠宰工作经过多年的发展，逐步规范和完善。随着形势发展，临湘市路南片区现行6个乡镇屠宰点不符合乡村规划、动物防疫、生态环保、肉品肉质等法律法规，应予撤销整合重建，临湘市生猪定点屠宰领导小组办公室于2020年12月下达了限期搬迁通知。 根据湖南省农业农村厅《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3 号）文件精神，以及临湘市人民政府《关于设置小型生猪定点屠宰场点专题会议纪要》（临府阅〔2022〕17 号）明确，同意在羊楼司镇设置小型生猪定点屠宰点，年屠宰能力为2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域。原羊楼司镇生猪屠宰点已于2022年停产，拟搬迁至羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，由临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点社会化运作，自负盈亏。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年12月29日修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）等环保法律法规的相关规定，本项目行业类别属于“十、18 屠宰及肉类加工 135 其他屠宰；”应进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点委托湖南广晟环保工程有限公司对项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 - 2、建设项目工程概况 本项目选址位于羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，项目占地面积为2621m2，建筑面积1000.5m2，年屠宰生猪2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域，项目主要建设内容具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产厂房; 1栋屠宰车间，1层，建筑面积929m2，含待宰间，冲淋间、锅炉房、配电间、工具间、头蹄处理间、白脏处理间、红脏处理间、检疫室、消毒间、更衣间等. 辅助工程; 生活办公用房; 1栋，1层，建筑面积76.5m2，含冷库、检测室等. 公用工程; 供电; 供电由羊楼司镇电网接入. 供热; 设置一台0.5t/h热水锅炉，锅炉采用电加热. 给排水; 供水由羊楼司镇自来水管网提供； 厂区实行雨污分流，初期雨水收集至厂区南侧初期雨水池（约8m3），沉淀处理后用于道路降尘，后期雨水外排周边山塘；厂区生产生活废水经污水处理站预处理后，通过沿通场道路边缘铺设的污水PVC专管（全长约200m）接入羊楼司镇污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂. 储运工程; 运输; 项目运输方式：a.厂外各原材料的运输主要依靠汽车，主要是依托社会运输公司承运；b.厂内运输采用汽车、叉车等。 厂区设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域. 通场道路; 全长300米，路基宽8米，道路硬化宽4.5米. 待宰间; 生产厂房内东侧为生猪待宰间. 冷库; 位于厂区南侧办公用房内，占地面积15.75m2，用于暂存不可食用内脏等. 环保工程; 废水; 厂区建设雨污分流的排水管网，雨水经厂区雨水管道收集后外排周边山塘；生活污水经化粪池预处理后与屠宰废水、车辆冲洗废水一起经厂区污水处理站处理，污水处理站设计处理规模为50m3/d，处理工艺为“格栅+隔油沉淀+固液分离+调节池+混凝气浮系统+ A/O+混凝沉淀+消毒池”，污水站南侧配套建设容积不小于45m3事故应急池. 废气; 屠宰车间、污水处理站恶臭采取喷洒生物除臭剂、设置通风设施等措施；厂区定期喷洒生物除臭剂；干粪棚设置围挡，喷洒除臭剂；加强厂区绿化；运输车辆喷洒生物除臭剂. 噪声; 采取减振、隔声处理，加强绿化等措施. 固废; 生活垃圾设垃圾桶，交由环卫部门清运处理；猪粪便、肠胃内容物、栅渣、污水处理站污泥外售给有机肥制肥厂，污水处理站旁设干粪棚（32m2）暂存猪粪便；不可食用内脏定期交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置；检疫不合格及病死猪交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置；隔油池废油脂外售有废油脂处理资质的公司综合利用；检疫废物、废矿物油分类暂存于危废贮存库（5m2）交有危废处理资质的单位统一处理. 绿化; 绿化; 绿化面积800m2. 3、产品方案 项目年屠宰生猪2.8万头，其中主产品为白条肉，另有内脏、猪血、猪毛等副产品。产品如表2-2所示。 表2-2 产品清单 序号; 名称; 单位产量kg/头; 年产量（t/a）; 备注. 1; 猪白条肉、胴体（鲜肉）; 96; 2688; 主产品. 2; 猪内脏、猪血; 12; 336; 副产品. 3; 猪毛; 1; 28; 副产品. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 生猪; 2.8万头/a; 县内及附近地区. 2; 制冷剂（R404A）; 0.6t/a; 外购. 3; PAM; 0.4t/a; 污水处理助凝剂. 4; PAC; 4t/a; 污水处理絮凝剂. 5; 消毒剂（次氯酸钠）; 0.2t/a; 消毒剂，外购. 6; 生物除臭剂; 3t/a; 除臭剂. 7; 检疫耗材; 0.1t/a; 主要为检测试剂盒等，存放于检疫室. 8; 水; 19427.4m3; 自来水管网. 9; 电; 80万kwh; 当地电网. 原辅料理化性质： PAM：聚丙烯酰胺（Polyacrylamide，缩写PAM），可溶于水，密度1.302g/cm3(23℃)，常温下为坚硬玻璃态固体，CAS登录号 9003-05-8，是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。因其中良好的絮凝效果，PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 PAC：聚合氯化铝（PolyaluminiumChloride，缩写 PAC），简称聚铝，熔点 190℃，易溶于水，黄色或灰色固体，CAS登录号1327-41-9。它是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。聚合氯化铝由于喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能耗等优点，在同样水质的情况下，喷雾干燥聚合氯化铝投加量减少，尤其在水质不好的情况下，喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比，可减少一半，不仅减轻了工人的劳动强度，而更重要的是减少用户的制水成本。 次氯酸钠：次氯酸钠化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，是最普通的家庭洗涤中的氯漂白剂，白色结晶性粉末，密度1.25 g/cm³，熔点18℃，可溶于水，CAS登录号7681-52-9，消毒原理是NaClO水解生成具有漂白性的HClO。HClO是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的 CO2溶解于NaClO溶液中可以与NaClO参加反应得到HClO。 制冷剂（R404A）：R404A由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（最高级别，对人身体无害）。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 洗猪机; 3千瓦; 台; 1; 淋浴、冲淋. 2; 活挂输送机; 2.2千瓦; 套; 1; 输送. 3; 300型液压刨毛机; 300型; 台; 1; 刨毛. 4; 自动放血线; 5.5千瓦; 米; 50; 电麻、刺至昏、放血计血. 5; 白条提升机; 2.2千瓦; 台; 1; 吊挂提升. 6; 带式劈半锯; 2.2千瓦; 台; 1; 劈半. 7; 驱动装置; 4.5千瓦; 台; 1; /. 8; 涨紧装置; 4.5千瓦; 台; 1; /. 9; 双轨手推线; 4千瓦; 米; 120; /. 10; 清水池; 3m3; 座; 1; 不锈钢池体. 11; 电热水锅炉; 0.5t/h; 台; 1; 供应热水. 12; 冷冻库; 20m2; 座; 1; 冷藏用. 13; 烫池; 4m3; 座; 1; 热烫用. 14; 干湿分离机; 定制; 台; 1; 污水处理站用. 15; 称重设备; /; 套; 2; 称重用. 16; 消毒设备; /; 套; 2; 消毒用. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目设备不属于国家淘汰和限制的类型，可满足正常生产的需要。 主要生产设备产能相符性分析： 根据建设单位提供的资料，项目产能由刨毛机决定，本项目采用1台 300型液压式刨毛机（最大工作负荷300kg，生产能力约80头/小时），全年工作360天，刨毛机每天工作时长约1小时，则刨毛机设备满负荷产能约2.88万头/年，可满足项目年屠宰生猪2.8万头的需求。 6、公用工程 （1）给水工程 项目供水由羊楼司镇自来水管网提供，水质水量可满足项目用水需求。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。初期雨水收集至厂区南侧初期雨水池（约8m3），沉淀处理后用于道路降尘，后期雨水外排周边山塘，项目生产废水与生活污水经厂内污水处理站预处理达标后通过专用管道排入羊楼司镇污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂处理达到一级B排放标准，排入新店河。 （3）供电工程 项目供电由羊楼司镇电网接入，锅炉采用电加热，供电可满足要求。 7、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员10人。全年工作360 天，一班制4小时，工作时间一般为3:00~7:00之间，不设住宿，不设食堂。 - 8、总平面布局 项目占地面积为2621m2，根据建设单位提供平面布局图，项目生产厂房位于厂区中部靠北侧，办公生活用房位于厂区南侧，生产区和办公生活区相对独立，污水处理设施位于厂区西部。厂区南侧设有分开设置的出入口，两个出入口之间建设有围墙。本项目场地周围建设有围墙，厂区三面环山，自然山体阻隔可进一步降低项目对周边的影响。具体平面布置详见附图。 - 9、水平衡 （1）屠宰用水 参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《135 屠宰及肉类加工行业系数手册》中“1351 牲畜屠宰行业产污系数表”，规模等级70-1500头生猪/天，工业废水量为0.535吨/头，本项目年屠宰量28000头生猪，则工业废水产生量14980t/a，屠宰废水产污系数按照用水量的0.9计，则屠宰用水量为16644.4t/a。 （2）锅炉用水 项目配置一台0.5t/h电锅炉，主要为屠宰工序所需的热水提供热能，锅炉运行时间为4小时，新鲜用水量约为2t/d（720t/a）。 （3）洗车用水 运猪车辆冲洗废水：猪卸下后运猪空车到洗车台进行整车清洗，洗车台底部设有污水管，洗车废水直接进入污水站处理，清洗干净的空车由出口出去。根据企业设计资料，项目每天运猪车辆约为8辆次，单车冲洗用水量为按 0.1m3/次计，洗车用水量约为0.8m3/d（288m3/a）。排放系数按照0.9计算，废水产生量为0.72m3/d（259.2m3/a）。 （4）消毒用水 项目运输车辆进出厂区需要进行消毒，待宰间和屠宰车间每日工作结束后均使用喷雾消毒，每年使用消毒剂约200kg，配置消毒液年用水量约为0.24m3/d（80m3/a），蒸发损耗，无外排。 （5）生活用水 本项目劳动定员为10人，不在厂内食宿，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用水定额按办公用水38L/人·d，生活用水量为0.38m3/d（136.8m3/a），产污系数取0.8，则生活废水量为0.3m3/d（108m3/a）。 水平衡分析如下： 图2-1 水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要工艺流程及产排污环节如下。 图2-2 施工期工艺流程及产排污环节 项目施工期间主要污染为施工废气、废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废气：施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等；运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ②施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； ③施工噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； ④施工固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、运营期 运营期进行生猪屠宰，工艺流程及产污节点如下图所示。 图2-3 工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述 ①宰前处理、宰前检验 生猪运输到场区后进入待宰车间，检疫人员对其进行卫生安全检疫，宰前在待宰圈停食静养12-24小时。 宰前检疫是在临宰前对生猪进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中病猪与健康猪之间相互污染，保证产品质量的有效措施，主要包括三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。待宰间主要产生恶臭G1、猪粪S1猪尿W1、和猪叫声N1等。 ②淋浴 经宰前检验后合格的生猪在进入屠宰车间前用水给猪冲洗，洗掉猪体上的污垢和微生物，水温以 20℃为宜，保证放血效果。该过程会产生冲淋废水W2。 ③电麻、刺杀放血 高压电击生猪致晕，通过提升装置将毛猪提升至自动放血线的轨道上进行放血。采血刀自动消毒，无污染，在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血液作为副产品外售。该过程电麻会产生短暂的猪叫声N2。 ④洗猪 对猪体用喷淋水冲淋清洗血污、粪污及其他污物，该过程会产生清洗废水W3。 ⑤烫毛、脱毛 宰杀放血后的猪体进行烫毛，由电锅炉提供热水。烫毛后的猪体通过液压刨毛机进行脱毛拔鬃。刮下的猪毛在车间内暂存后外售。该过程会产生废水W4。 ⑥开膛 开膛取脏。打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下肠、胃、脾等内脏。取出的内脏清洗后作为猪副产品出售。解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声N3。 ⑦劈半冲淋 用带式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，去肾脏、板油等整修将产生副产品，加工的胴体应用水冲洗干净（将产生冲淋废水W5），以免增加微生物的污染。解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声N4。 ⑧复检、出售 对猪胴体、内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：检验合格的方能作为食品销售；对不合格的猪肉及病胴体交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司。 屠宰车间加工过程将产生臭气G2和猪胃内容物S2。锅炉房将产生噪声N5。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为小型生猪屠宰项目，属于搬迁重建项目，拟搬迁至羊楼司镇梧桐铺社区肖家组进行建设。项目用地现状主要为山林地，用地性质为工业用地。根据湖南省农业农村厅《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3 号）文件精神，以及临湘市人民政府《关于设置小型生猪定点屠宰场点专题会议纪要》（临府阅〔2022〕17 号）明确，在全市科学合理布局小型生猪定点屠宰点，原则同意在羊楼司镇设置小型生猪屠宰点，年屠宰能力为2.8万头，生猪产品供应范围为羊楼司镇、坦渡镇和五里牌街道部分区域。 羊楼司镇生猪屠宰点始建于1997年，位于尖山北街，镇集贸市场旁，项目在此前未办理环评手续。采用随着形势发展，原羊楼司镇生猪屠宰点位置、规模及设施与市场需求、环保要求不匹配，临湘市生猪定点屠宰领导小组办公室对其下达了限期搬迁通知。原屠宰点按照相关规定已于2022年停产，原有项目设备已全部进行拆除并分类外售，原项目产生的猪粪、病死猪、不可食用内脏等固体废物已进行分类并委托处理，场地内遗留的建筑垃圾等已进行清理并外运委托处理，恶臭采用喷洒生物除臭剂处理，场地内无遗留生产废水，目前该场地进行外部租赁作为仓库使用。临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点承诺将负责解决原厂区内遗留的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。 本次评价收集2022年临湘市省控点的大气全年监测数据统计资料，监测数据见下表。 表3-1 临湘市2022年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 147; 160; 91.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目特征因子为硫化氢、氨。为了解区域内质量现状，本次评价引用了项目周边5千米范围内的其他建设项目对硫化氢、氨现状监测数据，具体引用《临湘市羊楼司镇中心卫生院(临湘市羊楼司镇中心妇幼保健计划生育服务站)建设项目环境影响报告表》中2023年10月18~20日的1个监测点位的现状监测数据，监测点位为医院厂址下风向Q1，该监测点位于本项目东南面1.7km处。 具体监测情况如下。 表3-2 监测结果 检测结果（2023.10.18）. 检测点位; 检测因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值. 医院厂址下风向Q1; 氨气; 0.01; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; 0.2. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01. 氯气; 0.04; 0.06; 0.05; 0.06; 0.05; 0.1. 检测结果（2023.10.19）. 检测点位; 检测因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值. 医院厂址下风向Q1; 氨气; 0.02; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02; 0.2. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01. 检测结果（2023.10.20）. 检测点位; 检测因子; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值; 标准 限值. 医院厂址下风向Q1; 氨气; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01; 0.01; 0.2. 硫化氢; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; ﹤0.001; 0.01. 根据监测结果，项目所在区域的NH3、H2S的监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 二、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达标后经污水管网进入羊楼司镇污水处理厂处理达标后排入新店河。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《临湘市创兴生物科技有限公司年产3万m3竹胶板及废弃竹木屑综合利用项目》中地表水检测数据，临湘市创兴生物科技有限公司于2022年8月对新店河的2个地表水监测点位进行了采样监测，即羊楼司镇污水处理厂排口上游（W1）、羊楼司镇污水处理厂排口1000m（W2），具体情况如下。 ①监测点位及因子 监测点位：W1羊楼司镇污水处理厂排口上游、W2羊楼司镇污水处理厂排口1000m。 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂。 ②监测及分析方法： 监测分析方法按国家有关标准推荐的方法。 ③评价标准 地表水环境现状采用超标率和超标倍数法进行评价。按评价区环境功能区划，各监测断面地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ④监测结果及评价 评价区域地表水污染物现状监测结果统计分析见下表。 表3-3 地表水环境质量监测结果统计 监测 断面; 监测因子; 监测浓度范围; (GB3838-2002）Ⅲ类标准; 最大标准指数; 最大超标倍数; 是否达标. W1; pH; 7.12-7.32; 6-9; 0.16; /; 达标. 高锰酸盐指数; 2.4-2.6; 6; 0.43; /; 达标. 悬浮物; 10-21; /; /; /; 达标. COD; 6-7; 20; 0.35; /; /. BOD5; 2.4-3.4; 4; 0.85; /; 达标. 氨氮; 0.172-0.213; 1; 0.21; /; 达标. 总磷; 0.12-0.16; 0.2; 0.80; /; 达标. LAS; 0.07-0.09; 0.2; 0.45; /; 达标. W2; pH; 7.11-7.25; 6-9; 0.13; /; 达标. 高锰酸盐指数; 20-34; 6; /; /; 达标. 悬浮物; 2.4-2.6; /; 0.43; /; /. COD; 7-9; 20; 0.45; /; 达标. BOD5; 2.7-3.8; 4; 0.95; /; 达标. 氨氮; 0.432-0.487; 1; 0.49; /; 达标. 总磷; 0.14-0.17; 0.2; 0.85; /; 达标. LAS; 0.08-0.09; 0.2; 0.45; /; 达标. 由上表可知，新店河断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目所在地厂界周边50米范围内无声环境敏感目标保护点，故本项目无需开展声环境现状调查。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本工程位于临湘市羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，厂区道路、生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），污水处理设施进行基础防渗。因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状 本项目位于临湘市羊楼司镇梧桐铺社区肖家组，根据调查，本项目评价区域主要用地类型为山林地等，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，项目地东南侧为湘北楠竹产业科技园，用地类别为商服用地，用地资料见附件13。本项目所在地无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等，周边居民主要分布在厂区西南侧、南侧和东侧，距离厂区最近的散户居民住宅在西南侧250米之外，中间有山林阻隔，厂区与东侧、东南侧居民住宅之间有自然山体林地阻隔。建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 阻隔情况. X; Y. 向阳组; -16.1; -241.1; 居民; 22户，约66人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 西南; 250-500; 山林阻隔. 梧桐铺社区; 281.1; 79.1; 居民; 71户，约213人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东; 300-500; 山体阻隔. 肖家组; 234.4; -161.1; 居民; 110户，约330人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东南; 260-500; 山体阻隔. 表3-5建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 地表水; 新店河; 东面; 2100; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-1996)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界周边50米范围内无敏感目标. 生态环境; 项目所在地四周植被、林地; 水土保持、保护生态系统的稳定性; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中排放限值；营运期执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中无组织排放限值。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 无组织排放大气污染物执行标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度值浓度mg/m3; 标准来源. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. - 废水：本工程废水水质应满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中规定的三级标准值、羊楼司镇污水处理厂进水水质标准，排入羊楼司镇污水处理厂处理，在羊楼司镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入新店河。 表3-8项目废水水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 《肉类加工工业水污染物排放标准》三级; 6.0-8.5; ≤500; ≤300; ≤400; /; /; /; ≤60. 羊楼司镇污水处理厂进水标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤250; ≤200; ≤35; ≤4; ≤45; ≤100. 本项目执行标准; 6.5-8.5; ≤500; ≤250; ≤200; ≤35; ≤4; ≤45; ≤60. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废气污染物为氨、硫化氢等恶臭气体，不涉及总量控制指标的废气污染物排放，无需废气总量控制指标。本项目生产废水、生活污水统一经厂区内污水处理设施处理达标后，经管网进入羊楼司镇污水处理厂处理。羊楼司镇污水处理厂工艺采用改良AO生物池+氯化消毒工艺，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。计算项目废水排放总量15347.2t/a，羊楼司镇污水处理厂排放标准中CODcr、NH3-N排放浓度分别为：60mg/L、8mg/L，计算本项目经污水处理厂处理后排入外环境量总量控制指标：CODcr为0.92t/a，NH3-N为0.12t/a，总量控制指标由建设单位通过排污权交易获取。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期主要污染为废气、废水、噪声、固废及生态环境影响。分析如下： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响项目周边居民和过往行人的健康。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。 因此，本次评价建议建设单位在施工期间及时做到以下几点： ①及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。避免大风天气作业。 ②施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑材料堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。 ③项目施工期间需在施工场地出口安装运输车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，避免车轮粘带的泥土对场地以外道路造成污染和水土流失。 ④对施工运输车辆应进行限速行驶，减少扬尘的产生量。 同时严格执行住建部“六个”100%，1）施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；2）物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；3）出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；4）施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；5）拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；6）渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 采取上述措施后，施工期的废气对周边环境的影响较小。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆与挖掘机、推土机等施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水、施工废水。在施工过程中及时做好水保措施，施工后及时恢复绿化，可降低造成环境污染。 （1）施工废水 施工废水主要为基础施工时的泥浆水、管道冲洗废水，车辆的冲洗废水等。基础施工时的泥浆水和管道冲洗废水主要污染物为悬浮物，车辆的冲洗废水主要为含有油污的废水。施工废水、管道冲洗废水经沉淀处理后，循环使用。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。车辆冲洗废水主要经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 施工人员的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等。施工人员生活污水经临时化粪池处理后用于农田施肥。 为减小施工期废水对周边环境的影响，本次评价建议： ①建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，避免雨水横流现象。 ②基建完工后及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声，来源于挖掘机、推土机等机械设备，排放方式为间歇性排放。由于大型机械设备声级多在80-100dB之间，如果不对施工噪声加以控制，会对周围的环境产生较大影响。 采取防治措施如下： ①合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 根据现场踏勘可知，本项目拟建场地目前已基本平整，污水专用管道产生的挖方用于回填平衡，本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目施工期产生的建筑垃圾委托有资质的渣土清运公司运至相关部门指定的建筑垃圾处置场处理，不得随意丢弃或堆放。 （2）土石方 本项目拟建场地目前已基本平整，场地不涉及土石方开挖工序，施工期沿通场道路边缘铺设污水PVC专管（全长约200m），污水专用管道产生的挖方用于管道回填平衡，不产生废弃土石方。 （3）生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。 综上所述，采取措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 水土流失是项目施工和建设对周围生态环境影响最重要的方面，本项目在工程施工过程中，施工将扰动土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，引起水土流失。因此在施工期应避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。同时应加强厂区及周围环境的绿化以及加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，对破坏的植被应及时恢复和补充。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产生情况 生猪在场内不进行长期养殖，只进行暂养，停留时间12~24h。本项目运营期大气污染物主要是屠宰车间（含待宰间）、污水处理站及干粪棚产生的恶臭气体。 （1）恶臭 恶臭废气主要来源于屠宰车间（含待宰间粪尿臭味、屠宰车间的腥臭及副产品、肠胃内容物等）与污水处理设施。猪粪尿中恶臭成分高达230多种恶臭成分，恶臭物质主要为NH3和H2S。 待宰间的恶臭主要来自猪粪尿发酵而产生的无组织排放的NH3和H2S，其产生量随粪尿停留时间增加而增加。同时，粪尿未及时清除会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。屠宰车间腥臭主要为猪内脏气味挥发及高湿条件下副产物、废弃物腐败产生腥臭味。污水处理设施恶臭主要来源于废水中有机物厌氧分解可产生NH3和H2S等。由此可见，项目恶臭产生源点及源强不固定，且易受自然通风条件和管理措施及要求影响，为无组织排放。 本次环评参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目恶臭污染物源强。根据该文献可知，安徽某肉联厂日屠宰量为6500头，主要采用电击晕、机械化屠宰、全自动切割屠宰工艺和喷洒除臭剂处理恶臭污染防治技术（规模大于本项目，与本项目采用的生产工艺和恶臭处理技术基本一致），该项目污水及残留物经全封闭管道进入污水处理站处理达标后排放。根据污染物排放特征，该文献于2010年5月25日~2011年1月13日分4次（1次/季度）测定该肉联厂无组织恶臭污染物排放源强，监测结果见下表所示。 表4-1 无组织恶臭污染物排放源强 单位：kg/h 采样时间; 无组织恶臭污染物排放源强. NH3; H2S. 2010 年 5 月 25~27 日; 0.505~1.134; 0.004~0.046. 2010 年 8 月 24~26 日; 1.005~2.182; 0.014~0.020. 2010 年 11 月 25~27 日; 0.376~0.696; 0.005~0.011. 2011 年 1 月 11~13 日; 0.245~0.813; 0.005~0.087. 根据监测结果可知，无组织恶臭污染物NH3和H2S排放源强分别介于0.245~2.182kg/h、0.004~0.087kg/h之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。 根据建设单位提供资料，生猪日屠宰量为78头，年屠宰2.8万头生猪，工作时间360天。经类比上述文献资料，本项目恶臭污染物NH3和H2S源强强度分别为0.0104kg/h、0.0003kg/h，NH3和H2S年产生量约0.09t/a、0.0026t/a，以无组织形式排放。 为了降低恶臭对周围环境的影响，拟采取以下污染防治措施： ①屠宰车间封闭，屠宰车间（含待宰间）设置排风扇，加强通风；屠宰车间喷洒无毒副作用的生物除臭剂；每班作业结束后，及时冲洗屠宰车间；对于待宰间加强通风，产生的猪粪进行定期清理；及时清理肠胃内容物、不可食用内脏，并采用密闭专用容器收集。采取以上措施后，能够减小70%恶臭气体排放。 ②污水处理站产生恶臭的区域进行加盖密闭；除车间内污水渠道定期冲洗，其余污水收集输送系统采用封闭管道布设；定期对污水处理站区域、干粪棚喷洒生物除臭剂进一步控制恶臭影响；对干粪棚设置围挡。 ③加强厂区绿化，厂界及道路两旁进行绿化形成绿化屏障，运输车辆喷洒生物除臭剂。 根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。本项目为保险起见，对NH3和H2S的去除效率以70%计。 根据上述工程分析，项目废气产排污情况见下表： 表4-2 废气产排污情况一览表 产污环节; 主要污染因子; 产生量t/a; 治理措施; 去除效率; 排放量t/a. 屠宰车间（含待宰间）、污水处理站及干粪棚; 氨; 0.09; 屠宰车间喷洒除臭剂、车间排气扇加强通风；污水处理站加盖密闭；定期喷洒除臭剂；对干粪棚设置围挡；加强厂区绿化; 70%; 0.027. 硫化氢; 0.0026; 0.0008. 3、大气防护距离 项目采取《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN模型进行预测，选取NH3、H2S作为预测评价因子，根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为排放的NH3，下风向最大浓度出现距离为14m，最大落地浓度为15.2256μg/m³，占标率为7.6128%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 由《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。其确定方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各源的大气环境防护距离。 由工程分析可知，项目大气污染物主要为氨、硫化氢，根据导则推荐估算模型预测，正常工况下，本项目厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。 4、大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“附录 C.7 自行监测计划”等文件中的相关要求制定废气污染物监测计划。大气环境监测计划安排如下： 表4-3 项目大气污染物监测计划 污染源类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 无组织; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准限值中二级新改扩建标准. 5、废气处理工艺可行性分析 （1）恶臭 项目采取定期喷洒生物除臭剂的措施对恶臭进行处理，主要利用除臭剂中的有益微生物来有效抑制臭源物的腐败菌以及引起人、畜疾病的病原菌。臭源物质一部分被抑制剂中的有益微生物分解转化，另一部分被有益微生物作为营养物质吸收利用，本项目屠宰车间（含待宰间）恶臭气体经通风以及喷洒除臭剂后无组织排放，满足《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中的废气污染治理要求；污水处理站经加盖封闭及喷洒除臭剂后无组织排放，满足《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》中的废气污染治理要求，措施可行。 项目恶臭污染物厂界浓度可满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》（氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06 mg/m3）要求，本项目产生的臭气对周围大气环境不会造成明显的不利影响。 二、废水 1、废水类别 （1）屠宰废水 参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰过程指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程。屠宰废水指屠宰过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。 参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《135 屠宰及肉类加工行业系数手册》中“1351 牲畜屠宰行业产污系数表”，规模等级70-1500头生猪/天，工业废水量为0.535吨/头，本项目年屠宰量28000头生猪，工作时间360天，则工业废水产生量14980t/a（41.6m3/d）。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——135 屠宰及肉类加工行业系数手册》和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3中屠宰废水的水质特性，确定本项目屠宰废水污染物浓度，见下表。 表4-4 屠宰生产废水水质参考数据（单位：mg/L） 来源; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷. HJ2004-2010; 6.5~7.5; 1500~ 2000; 750~1000; 750~1000; 50~150; 50~200; /; /. 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册; /; 2018.7; /; /; 65.4; /; 127.1; 18.7. 本环评取值; 6.5~7.5; 2018.7; 1000; 1000; 65.4; 200; 127.1; 18.7. （2）车辆冲洗废水 根据企业设计资料，项目每天运猪车辆约为8辆次，单车冲洗用水量为按 0.1m3/次计，洗车用水量约为0.8m3/d（288m3/a）。排放系数按照0.9计算，废水产生量为0.72m3/d（259.2m3/a）。车辆冲洗废水COD、氨氮、总磷、总氮浓度参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 （HJ497-2009）中附录 A，表 A.1 养猪（干清粪）废水中的污染物浓度范围平均值，清洗废水水质为：CODcr2640mg/L、氨氮 261mg/L、TN370mg/L、TP43.5mg/L。BOD5、SS 浓度参照同类型企业源强数据 BOD5 500mg/L，SS1000mg/L。 （3）生活污水 本项目劳动定员为10人，不在厂内食宿，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用水定额按办公用水38L/人·d，生活用水量为0.38m3/d（136.8m3/a），产污系数取0.8，则生活废水量为0.3m3/d（108m3/a），生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 20mg/L，动植物油15mg/L，总磷5mg/L。生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站。 （4）初期雨水 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟×径流系数 根据相关资料，临湘市年平均降雨量约1469.1mm，暴雨强度≥33升/秒·公顷，本项目径流系数取0.8，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目厂区面积约为2621m2（0.2621hm2），计算得到本项目初期雨水每次量约为6.23m3（598.1m3/a）。初期雨水经容积不小于8m3的初期雨水池沉淀处理。 建设单位拟在厂区入口地势低处设置一个初期雨水池，初期雨水容积不小于8m3。初期雨水经厂内雨水沟收集后，经地势自流收集进入初期雨水沉淀池，沉淀后用于厂区降尘，不外排。 2、废水产生情况汇总 本项目废水产生情况汇总见下表。 表4-5 项目综合废水产生情况一览表 废水产生. 类别; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 屠宰废水; 废水量; 14980t/a. COD; 2018.7; 30.2401. BOD5; 1000; 14.9800. SS; 1000; 14.9800. NH3-N; 65.4; 0.9797. 动植物油; 200; 2.9960. TP; 18.7; 0.2801. TN; 127.1; 1.9040. 车辆冲洗废水; 废水量; 259.2t/a. COD; 2640; 0.6843. BOD5; 500; 0.1296. SS; 1000; 0.2592. NH3-N; 261; 0.0677. TP; 43.5; 0.0113. TN; 370; 0.0959. 生活污水; 废水量; 108t/a. COD; 300; 0.0324. BOD5; 150; 0.0162. SS; 300; 0.0324. NH3-N; 20; 0.0022. 动植物油; 15; 0.0016. TP; 5; 0.0005. 综合废水; 废水量; 15347.2t/a. COD; 2017.1; 30.9568. BOD5; 985.6; 15.1258. SS; 995.1; 15.2716. NH3-N; 68.4; 1.0495. 动植物油; 195.3; 2.9976. TP; 19.0; 0.2919. TN; 130.3; 1.9999. 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见下表。 表4-6 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油、总磷; 污水处理厂; 间断 排放， 排放 期间 流量 稳定; TW 001; 厂区 污水处理设施; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 屠宰废水; COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮. 3; 车辆冲洗废水; COD、BOD5 、SS、氨氮、总磷、总氮. 3、废水污染防治措施可行性分析 项目为生猪屠宰项目，全厂废水主要包括屠宰废水、洗车废水、生活污水。综合废水具有浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与其他高浓度有机废水的最大不同在于它的总氮浓度较高，因此在工艺设计中充分考虑总氮对废水处理造成的影响。 对照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）和《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285—2023），屠宰与肉类加工废水处理应采用生化处理为主，物化处理为辅的组合处理工艺。 本项目根据屠宰废水有机物和悬浮物含量高，可生化性好等特点，厂内废水处理站采用“格栅+隔油沉淀+固液分离+调节池+混凝气浮系统+ A/O+混凝沉淀+消毒池”处理系统对废水进行处理，属于《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285—2023）中的可行技术（详见下表4-8，根据报告表编制指南要求，污染治理设施采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中明确规定为可行技术的，可不再分析其可行性），污水处理站设计处理规模为50m3/d，每天需处理的废水量约42.6t/d，因此在设计容量上可以满足本项目建设需求。 图 4-1 污水处理工艺流程图 根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285—2023）表1，污水治理技术“①预处理技术（格栅+隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（水解酸化）+③好氧技术（生物接触氧化）+④深度处理技术（混凝+消毒）”适用于向公共污水处理系统排放的小型牲畜屠宰企业，本项目污水处理站污水处理技术为可行技术，具体情况见下表。 4、废水排放情况汇总 结合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——135 屠宰及肉类加工行业系数手册》和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的产污系数和排污系数取值计算污染物综合处理效率，本项目废水排放情况见下表。 表4-8 项目综合废水排放情况一览表 废水产生; 设计去除率; 废水排放; 羊楼司镇污水处理厂进水水质标准. 类别; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 设计出水水质（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合废水; 废水量; 15347.2t/a; /; 15347.2t/a; /. COD; 2017.1; 30.9568; 88%; 242.1; 3.7148; 500. BOD5; 985.6; 15.1258; 85%; 147.8; 2.2689; 250. SS; 995.1; 15.2716; 90%; 99.5; 1.5272; 200. NH3-N; 68.4; 1.0495; 85%; 10.3; 0.1574; 35. 动植物油; 195.3; 2.9976; 70%; 59.6; 0.8993; 100. TP; 19.0; 0.2919; 80%; 3.8; 0.0584; 4. TN; 130.3; 1.9999; 80%; 26.1; 0.4000; 45. 5、项目污水进羊楼司镇污水处理厂处理可行性分析 羊楼司镇污水处理厂位于临湘市羊楼司镇中洲村，占地面积5.94亩，设计总处理水量1万m3/d，分两期建设。一期处理能力为2500 m3/d，采用“预处理+改良型A2O池+氯片消毒”工艺，己于2017年通过环保验收正式投入运营。羊楼司镇污水处理厂接管水质执行羊楼司镇污水处理厂进水标准，出口水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。 本项目位于羊楼司镇污水处理厂服务范围内，镇区污水管网已敷设完善。根据建设单位提供资料，项目场地连通羊楼司镇污水处理厂管网约200m污水分支管道由建设单位自行建设，该污水专用管道沿现有道路向厂区西南侧铺设，对接至羊楼司镇污水收集管网的检查井，接入羊楼司镇污水管网，排入羊楼司镇污水处理厂处理达标后排放。 项目废水主要为生活废水和生产废水，主要污染物为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油等，水质复杂程度简单，为羊楼司镇污水处理厂常规处理项目。项目废水排放量约42.6m3/d，废水量占羊楼司镇污水处理厂设计处理能力的1.7%，废水经厂内污水处理站“格栅+隔油沉淀+固液分离+调节池+混凝气浮系统+ A/O+混凝沉淀+消毒池”处理后可满足羊楼司镇污水处理厂进水水质标准，不会对羊楼司镇污水处理厂造成冲击。本项目已与临湘市羊楼司镇人民政府签订污水接纳协议书，同意项目废水接入集镇污水管道，羊楼司镇污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入羊楼司镇污水处理厂可行。 综上，项目污水通过管网接入羊楼司镇污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 6、自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3-2018）》并结合该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 表4-9 监测内容及频次 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口; 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 1 次/半年. 三、噪声 （1）噪声源情况 项目营运期噪声主要来自机械设备的噪声及待宰间生猪嘶叫声。项目屠宰生产时间为夜间3:00-7:00，机械设备噪声主要在夜间运行，主要噪声源噪声级如下，生产期间对环境影响表现为稳态间断噪声影响，噪声值约 70-90dB(A)。根据类比调查，各项设备噪声见表。 表4-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 [单位：dB(A)] 等效声源名称; 噪声源; 数量(台); 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声强度; 运行时段; 等效声源源强; 声源 类别. 核算方 法; 噪声值. 生产车间等效点声源; 洗猪机; 1; 频发; 类比法; 70; 3:00- 7:00; 89.3; 室内声源. 活挂输送机; 1; 频发; 类比法; 75. 300型液压刨毛机; 1; 频发; 类比法; 80. 白条提升机; 1; 频发; 类比法; 75. 带式劈半锯; 1; 频发; 类比法; 80. 驱动装置; 1; 频发; 类比法; 80. 涨紧装置; 1; 频发; 类比法; 75. 电锅炉; 1; 频发; 类比法; 80. 风机; 1; 频发; 类比法; 75. 待宰间生猪嘶 叫声; /; 偶发; 类比法; 85; 全天. 污水处理站等效声源; 水泵; 2; 频发; 类比法; 70; 3:00- 7:00; 77.1; 室内声源. 风机; 1; 频发; 类比法; 75. 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 生产车间等效 点声源; 89.3; 基础减振、墙体隔声等; 0.3; 10; 1.2; 东; 2.6; 81.3; 昼间; 26.0; 55.3; 1. 南; 23.5; 81.0; 55.0; 1. 西; 5.7; 81.0; 55.0; 1. 北; 9.6; 81.0; 55.0; 1. 2; 污水处理站; 污水处理站等效 点声源; 77.1; -9.6; 25.3; 1.2; 东; 4.9; 73.8; 昼间; 26.0; 47.8; 1. 南; 2.3; 73.9; 47.9; 1. 西; 3.9; 73.8; 47.8; 1. 北; 2.2; 73.9; 47.9; 1. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）预测结果 厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，则本次评价仅对工程噪声的厂界达标情况进行分析。依据营运期机械的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，考虑采取减噪措施、隔声降噪及自然衰减因素，本项目边界噪声预测结果见表4-12。 表4-12 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 噪声在厂界的贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 34.6; 60; 达标. 夜间; 34.6; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 29.8; 60; 达标. 夜间; 29.8; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 29.1; 60; 达标. 夜间; 29.1; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 30.1; 60; 达标. 夜间; 30.1; 50; 达标. 从上表可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目建成后噪声对周围环境不会产生明显影响。 （3）防治措施 为最大程度减轻噪声对外环境影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离厂界的位置，利用车间墙壁隔声。 ②设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声。同时采取设备基础减振等减振降噪措施。 ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象。 ④严格控制生产时间，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放。 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。在项目周边山体树木等天然隔声屏障的阻隔下，可降低运营期噪声对周边声环境的不利影响。 （4）运输对周边敏感目标的影响分析 项目的运输工作主要由运输车辆承担，项目活畜、废弃物运输、成品主要依靠出厂道路、省道S203、国道G107等交通道路，主要影响为运输扬尘和运输噪声。对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对出厂道路进行定期清扫、洒水抑尘；为防止运输噪声对环境造成的影响，应采取以下防治措施： ①运输车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备； ②严格控制运输车辆的运输，同时应控制进出车辆车速，在经过居民住宅时应尽量降低车速，分散进出； ③运输车辆应控制装载量，严禁超载； 通过采取以上措施可降低运输噪声对沿线居民的影响，项目运输噪声对声环境影响较小。 综上，在采取以上措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 （5）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业（HJ 860.3-2018）》并结合该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 表4-13 监测内容及频次 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级（Leq），夜间最大声级; 1 次/季度; 昼夜各一次. 四、固体废物 项目营运期间产生的固废主要为猪粪便、肠胃内容物、不可食用内脏、检疫不合格及病死猪、栅渣、隔油池废油脂、污水处理站污泥、检疫废物、废矿物油、生活垃圾。 （1）猪粪便 根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）表 A.2中猪粪产生量以2.0kg/头·d计算，待宰间内生猪最大暂存量为78头/天，则该项目猪粪产生量为56.16t/a（0.156t/d）。本项目屠宰场采取干清粪工艺，污水处理工序设置固液分离机，分离出的猪粪暂存于干粪棚内，外售给有机肥制肥厂，日产日清。固废代码为 135-001-33。 （2）肠胃内容物 项目屠宰车间产生的猪胃容物主要为粪便和未消化的饲料等，根据建设单位提供的经验系数，按照3.0kg/头·天计算，则产生量为84.24t/a（0.234t/d），产生后送至厂区一般固废暂存间内的专用容器暂存，同项目产生的猪粪便一起外售给有机肥制肥厂处理，日产日清。固废代码为135-001-32。 （3）不可食用内脏 项目屠宰过程中会产生淋巴组织及猪三腺等不可食用内脏，根据建设单位提供的经验系数统计，按照0.5kg/头·天计算，则产生量为14.04t/a（0.039t/d），根据《农业部办公厅关于生猪屠宰肉品品质检验有关事项的通知》(农办医[2014]64号)相关要求“甲状腺、肾上腺是内分泌腺，病变淋巴结含有病原微生物，食用后均会影响人体健康，属于不可食用部分。依照《生猪屠宰产品品质检验规程》(GB/T17996-1999)的规定应当予以摘除。本项目产生的不可食用内脏送至冻库内暂存，定期交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置，固废代码为135-001-32。 （4）检疫不合格及病死猪 根据建设单位提供的行业经验系数统计，项目检疫不合格及病死猪产生量约0.33t/a。本项目检疫不合格及病死猪一经产生，立即交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置，固废代码为135-001-32。 （5）栅渣 栅渣主要成分为混合在污水中的猪毛、肉屑、内脏、血块、油脂等，类比其他屠宰场污水处理站栅渣产生情况，本项目栅渣产生量按0.1t/1000m3·d计。本项目废水处理量约为15347.2m3/a，经计算栅渣产生量约为1.53t/a，统一收集后可外售给有机肥制肥厂，固废代码为900-999-62。 （6）隔油池废油脂 污水处理工艺设有隔油池及气浮处理单元，在污水处理站运营过程中会定期清掏油脂，根据污水处理系统动物油70%去除量计算，废油脂的产生量约为2.098t/a，属于一般固体废物（一般固体废物分类代码：900-999-62），收集后外售有废油脂处理资质的公司综合利用。 （7）污水处理站污泥 项目污水处理站沉淀池、生化处理等阶段会产生污泥，参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污水处理站生化污泥产生量一般可按0.3~0.5kgDS/kg BOD5设计，本项目取值0.4kgDS/kg BOD5，根据废水产排情况分析，本项目污水处理站去除BOD5产生的生化污泥约为5.143t/a；物化处理过程污泥产生量可按SS去除量估算，则本项目废水处理过程中SS去除量为13.744t/a，即污泥产生量约18.887t/a。污泥初始含水率在90%以上，经叠螺式污泥脱水机脱水后含水量低于75%，则脱水后的污泥量约为7.555t/a。该部分污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般固体废物，（一般固体废物分类代码：900-999-62）暂时存放于污泥池中，并定期喷洒除臭剂，外售给有机肥料厂作为有机肥生产原料使用。 （8）检疫废物 每批生猪入厂后，生猪进行抽检，抽检不涉及理化实验，主要是检测试剂盒检验、拭子检验和切片显微镜观察。本项目检疫检验过程中会产生检疫废物，主要为废弃的检疫耗材等。根据建设单位提供资料，废弃的检疫废物产生量约0.1t/a，属于危险废物，编号HW01医疗废物，危废代码：841-001-01，收集暂存于厂区内危废贮存库，交有危险废物处理资质的单位进行处理。 （9）废矿物油 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年），分类编号为HW08，代码为900-249-08。根据建设单位提供的资料数据，废矿物油产生量为0.08t/a，暂存于危废贮存库，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 （10）生活垃圾 本项目员工人数为10人，不在厂区内住宿，年工作360天，员工的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则营运期生活垃圾产生量为1.8t/a。本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目固体废物产生及处置情况见表 4-14。 表4-14 本项目固废污染源情况表 序号; 产生环节; 固废名称; 分类代码; 属性; 产生量 t/a; 处理或处置措施. 1; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 1.8; 分类收集，定期交环卫部门统一清运. 2; 待宰间; 猪粪便; 135-001-33; 一般固废; 56.16; 暂存于干粪棚，外售给有机肥料厂制肥. 3; 屠宰车间; 肠胃内容物; 135-001-32; 一般固废; 84.24; 暂存于一般固废暂存间内的专用容器，外售给有机肥料厂制肥. 4; 屠宰车间; 不可食用内脏; 135-001-32; 一般固废; 14.04; 冻库内暂存，定期交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置. 5; 屠宰检疫; 检疫不合格及病死猪; 135-001-32; 一般固废; 0.33; 一经产生，立即交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置. 6; 污水处理站; 栅渣; 900-999-62; 一般固废; 1.53; 外售给有机肥料厂制肥. 7; 污水处理站; 隔油池废油脂; 900-999-62; 一般固废; 2.098; 收集后外售有废油脂处理资质的公司综合利用. 8; 污水处理站; 污水处理站污泥; 900-999-62; 一般固废; 7.555; 外售给有机肥料厂制肥. 9; 检疫室; 检疫废物; HW01 841-001-01; 危险废物; 0.1; 暂存于危废贮存库，定期交有危险废物资质单位进行处理. 10; 设备维护; 废矿物油; HW08 900-249-08; 危险废物; 0.08; 暂存于危废贮存库，交有危险废物资质单位进行处理. 表4-15 危险废物判定一览表 危险废物名称; 固废性质; 危险废物类别; 危险废物代码; 形态; 产生工具及装置; 产生量t/a; 危险特性; 产生周期; 处理或处置措施. 检疫废物; 感染性; HW01; 841-001-01; 固态; 检疫室; 0.1; In; 天; 暂存于危废贮存库，定期交有危险废物资质单位进行处理. 废矿物油; 毒性、易燃性; HW08; 900-249-08; 液态; 设备; 0.08; T、I; 周; 暂存于危废贮存库，交有危险废物资质单位进行处理. 一般工业固废处置措施 建设单位需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固体废物暂存区，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场需满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 危险废物处置措施 厂区需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置根据危废种类和属性来分类分区的危废贮存库，建议设置面积不小于5m2。厂内危废贮存库的设置需满足下列要求。 （1）危险废物存储要求 ①危废贮存库应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废贮存库的设置要求 项目危险废物暂存应妥善分类用指定容器收集，分区存放，同时贴上专用标识。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 本工程固体废物可得到妥善的处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 六、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品、“三废”污染物涉及的风险物质为次氯酸钠、危险废物。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险物质是次氯酸钠、危险废物等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，危险物质识别如下。 表4-16 临界量与实际量对比一览表 序号; 原辅材料名称; 最大储量t; 临界量（t）; 危险物质数量与临界量比值（Qn）. 1; 次氯酸钠; 0.1; 5; 0.02. 2; 危险废物; 0.1; 50; 0.002. 合计; 0.022. 根据计算，本项目Q值为0.022<1，则项目风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目风险潜势为I，项目评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 ①危险物质存放容器破损，发生泄露，导致对附近土壤、地下水污染。 ②污水处理站发生破裂或故障，废水泄露导致周边地表水环境、地下水、土壤受到污染。 3、环境风险防范措施 （1）危险废物暂存场所的风险分析及防范措施 项目产生的危险废物量较小，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，危险废物分类暂存厂区危废贮存库，暂存场所采取硬底化、防渗处理。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很发生危险废弃物泄漏和污染事故的可能性较小。 （2）废水事故排放险防范措施 项目屠宰废水中污染物产生浓度较高，如遇污水处理站故障，超标排放可能对羊楼司镇污水处理厂形成一定的冲击负荷。项目在生产过程中必须加强管理，对废水治理设施进行定期巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，使设备处于最佳工况，避免事故发生。建设单位应在厂区内修建一座事故应急池，设置在污水处理站南侧，容积不小于45m3，当废水处理设备出现故障不能正常运行时，将产生的废水全部引至应急池中暂存，并立即对污水处理站进行故障处理，待污水处理站维修正常后再进行处理，避免对周围环境造成污染影响。建设单位须建立严格、规范的污水污染应急预案，加强环保设施的日常管理、维护，一旦发生事故性排放，应立即停止运行，直至废水设施恢复正常为止。 4、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 临湘市兵红种养专业合作社羊楼司生猪屠宰点搬迁重建项目（年屠宰2.8万头）. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （临湘）市; （羊楼司）镇; （/）区. 地理坐标; 经度; 113°36′21.46″; 纬度; 29°30′50.18″. 主要危险物质分布; 次氯酸钠、危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①废水事故排放会污染周边地表水、土壤、地下水环境。 ②危险物质泄露，引起土壤及地下水污染。. 风险防范措施要求; ①加强污水处理站管理与巡视，严格控制污水处理各项工艺指标，防止非正常运行。 ②设专人负责，定期对各化学品原料间、危废贮存库进行巡查，设置水泥硬化地面等防渗漏、防流失措施。 ③制订完善的应急预案体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. 七、环境管理 （1）机构的设置 运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求设置以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员负责环保业务。 （2）环境管理职责和权限 项目设立环境管理机构主要职责如下： ①全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。 ②负责协调环境监督部门管理工作，接受市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 ③监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。 ④负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。 ⑤负责环境管理的日常运行，做好废气、废水、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。 ⑥定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，防止污染事故发生。 ⑦宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。 ⑧根据建设项目特点、环境影响特征及拟采取的主要污染防治措施，建立项目环境管理台账，为环境保护行政主管部门监督管理提供参考依据。 （3）排污许可制度 根据《排污许可管理办法》等相关管理要求，企业依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，在项目建设完成开始排污前，应按要求开展排污许可的申请工作。 八、排污口规范化制度 ①排污口标识规范化管理 按照《“环境保护图形标志”实施细则》、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562. 2-1995及2023修改单）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关技术规范要求，在污染源排放口、危废贮存库、一般固废暂存间醒目处设置环保图形标志牌。 排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。 ②排污口建档管理 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送生态环境管理部门备案。 表4-19 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 一般固体废物. 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形. 危险废物; 噪声排放源. 三角形边框、黄色背景、黑色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形. 九、环保投资 该工程总投资约500万元，环保投资约45万，占工程总投资的9%，环保建设内容如下表所示。 表4-20 环保投资估算一览表 序号; 类别; 污染物类别; 环保措施; 投资额 (万元). 1; 废水; 综合污水; ①建设雨污分流的排水管网，建设对接羊楼司镇污水管网约0.2km排污专管； ②生活污水经化粪池预处理后与屠宰废水、车辆冲洗废水一起经厂区污水处理站处理，污水处理站处理规模为50m3/d，处理 工艺为“格栅+隔油沉淀+固液分离+调节池+混凝气浮系统+ A/O+混凝沉淀+消毒池”，污水站南侧配套建设容积不小于45m3事故应急池; 27. 初期雨水; 建设约8m3的初期雨水沉淀池; 1. 2; 废气; 屠宰车间 （含待宰间）; ①车间排气扇加强通风，污水处理站加盖密闭；②喷洒生物除臭剂；③对干粪棚设置围挡；④加强厂区绿化; 4. 污水处理设施. 3; 固废; 猪粪便; 暂存于干粪棚，外售给有机肥料厂制肥; 1. 肠胃内容物; 暂存于一般固废暂存间内的专用容器，外售给有机肥料厂制肥; 1. 不可食用内脏; 冻库内暂存，定期交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置; 3. 检疫不合格及病死猪; 一经产生，立即交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置. 栅渣; 外售给有机肥料厂制肥; 0.5. 隔油池废油脂; 收集后外售有废油脂处理资质的公司综合利用; 1. 污水处理站污泥; 外售给有机肥料厂制肥; 0.5. 检疫废物、废矿物油; 分类暂存于危废贮存库，定期交有危险废物资质单位进行处理; 1. 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部定期清运; 0.5. 4; 噪声; 设备噪声; 减振、隔声、加强厂区绿化; 1.5. 5; 绿化; 绿化; 3. 合计; /; 45. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 屠宰车间喷洒除臭剂、车间排气扇加强通风；污水处理站加盖密闭；定期喷洒除臭剂；对干粪棚设置围挡；加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） （氨1.5mg/m3， 硫化氢0.06mg/m3， 臭气浓度20） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后与屠宰废水、车辆冲洗废水一起经厂区污水处理站处理，污水处理站设计处理规模为50m3/d，处理工艺为“格栅+隔油沉淀+固液分离+调节池+混凝气浮系统+ A/O+混凝沉淀+消毒池” | 《肉类加工工业水污染物排放标准》表3 中规定的三级标准值并同时满足羊楼司镇污水处理厂进水水质标准 |
|  | 屠宰废水 | COD、BOD5 、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮 |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、BOD5 、SS、氨氮、总磷、总氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水池（约8m3） | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房隔声等措施，加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由厂区垃圾桶统一收集后，交由环卫部定期清运 | / |
|  | 一般工业固废 | 猪粪便 | 外售给有机肥制肥厂 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 肠胃内容物 | 外售给有机肥制肥厂 |  |
|  |  | 不可食用内脏 | 冻库内暂存，定期交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置 |  |
|  |  | 检疫不合格及病死猪 | 交由湖南凯天北斗星环境服务有限公司进行无害化处置 |  |
|  |  | 栅渣 | 外售给有机肥制肥厂 |  |
|  |  | 隔油池废油脂 | 外售有废油脂处理资质的公司综合利用 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 外售给有机肥料厂 |  |
|  | 危险固废 | 检疫废物 | 暂存于危废贮存库，交有危废处理资质的单位统一处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  |  | 废矿物油 | 暂存于危废贮存库，交有危废处理资质的单位统一处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好屠宰车间、危废间、污水处理站、初期雨水池、应急池等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应定期进行系统检查、维修，加强车间通风，配备防火器，设置事故应急池，杜绝事故废水外排，不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度、设备维护和检修制度，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置。 竣工环境保护验收实行自主验收，有关规定如下： 建设项目主体工程竣工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查（监测）报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，平面布置合理，项目选址可行，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.027t/a |  | 0.027t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0008t/a |  | 0.0008t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 3.7148t/a |  | 3.7148t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 1.5272t/a |  | 1.5272t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 2.2689t/a |  | 2.2689t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.1574t/a |  | 0.1574t/a |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.8993t/a |  | 0.8993t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0584t/a |  | 0.0584t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.4000t/a |  | 0.4000t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 猪粪便 |  |  |  | 56.16t/a |  | 56.16t/a |  |
|  | 肠胃内容物 |  |  |  | 84.24t/a |  | 84.24t/a |  |
|  | 不可食用内脏 |  |  |  | 14.04t/a |  | 14.04t/a |  |
|  | 检疫不合格及病死猪 |  |  |  | 0.33t/a |  | 0.33t/a |  |
|  | 栅渣 |  |  |  | 1.53t/a |  | 1.53t/a |  |
|  | 隔油池废油脂 |  |  |  | 2.098t/a |  | 2.098t/a |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 7.555t/a |  | 7.555t/a |  |
| 危险废物 | 检疫废物 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①