岳临环评〔2026〕4号

关于临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目重大变动环境影响报告表的批复

临湘市齐惠再生资源利用有限公司：

你公司报送的《临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目重大变动环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《报告表》）、申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

为强化城镇建筑垃圾、生活垃圾以及一般工业固体废物（I类）的管理，同时根据市场需求有效合理利用资源，积极响应国家固废资源化综合利用政策，你公司拟投资5175万元（其中环保投资约130万元），在临湘市聂市镇红士村上畈组，建设年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目，且已于2024年9月12日取得岳阳市生态环境局临湘分局《关于临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目环境影响报告表的批复》（岳临环评〔2024〕30号），但项目一直未全面开工建设。你公司根据市场需求，拟对已批项目进行重大变动，新增资源化处理固体废物50万吨/年的项目。项目于2025年6月18日取得了临湘市城市管理和综合执法局

的同意，2025年9月29日获得了临湘市振湘实业发展有限公司对本次增项内容经营范围的许可。重大变动后项目主要是对临湘市城市规划区及乡镇辖区范围内建筑垃圾（工程垃圾104.5万吨/年、装修垃圾1.1万吨/年和拆除垃圾14.4万吨/年）、生活垃圾（园林垃圾3万吨/年、大件垃圾2万吨/年）、一般工业固体废物（I类）（污水处理污泥7万吨/年、粉煤灰、炉渣及尾矿28)万吨/年）进行资源化处置及利用，项目占地20658㎡。主要建设内容为：1#和2#2个生产车间及配套的储运、辅助工程、公用工程、环保工程。主要原辅材料为工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾、园林垃圾、一般工业固体废物（I类）等；年生产主要产品为：建筑砂石骨料135万吨、水泥板38万吨、水泥砼结构13.5万吨、RDF燃料棒8万吨、沥青渣4.4万吨、金属（主要为铁）1.7万吨、塑料类物质0.7万吨、棉纺、皮革类物质0.4万吨。主要生产工艺有：①建筑砂石骨料生产线：人工分拣→一级破碎→二级破碎→除铁→筛分→成品骨料；②水泥砖及砼结构生产线：配料→搅拌→振压成型→养护→水泥砖、水泥砼结构；③RDF燃料棒生产线：人工分拣→撕碎→筛分→除铁→风选→破碎→烘干→造粒→包装→RDF燃料棒。本项目不得接收未经许可的固废种类。

- 根据岳阳凯丰环保有限公司编制的《报告表》的基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市临湘生态环境事务中心出具的《关于〈临湘市齐惠再生资源利用有限公司年处理110万吨建筑垃圾消纳和资源化利用项目重大变动环境影响报告表〉技术评估意见的报告》（临环事评估〔2026〕2号），从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司提交的《报告表》所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 项目在建设和运营中，须全面落实《报告表》提出的各项污染防治、风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标排放，环境风险可控，并着重做好以下几方面的工作：

- 1.严格控制原辅材料的来源和种类。项目原辅材料仅使用环评所列工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾、园林垃圾、一般工业固体废物（I类）等，禁止混杂使用有毒有害工业废渣和危险废物。

- 2.生态环境保护。严格落实水土保持措施，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网；建设施工建筑垃圾应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失；土建结束后，立即对绿化区回填表土种植草木，项目建成后尽快恢复周围受影响的植被，做好厂区的绿化规划。

3.废气污染防治。加强施工期的管理，严格落实《岳阳市建设工程施工现场扬尘防治实施细则》要求，设置施工围挡；易产生扬尘污染的建筑材料密闭、集中、分类堆放并定期喷水降尘；裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；易产尘环节实行湿法作业；易产尘物料要密闭运输并对进出施工场地车辆轮胎及时进行冲洗，对进出道路定期洒水降尘；设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。

营运期废气污染源主要为建筑砂石骨料生产线破碎、筛分粉尘，水泥砖及砼结构生产线搅拌粉尘及筒仓粉尘，RDF燃料棒生产线撕碎、筛分、破碎、造粒粉尘及烘干废气，堆场扬尘、运输粉尘、装卸粉尘、食堂油烟等。其中，建筑砂石骨料生产线破碎、筛分粉尘经布袋除尘器处理并通过15m高排气筒（DA001）排放；水泥砖及砼结构搅拌粉尘经自带脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；RDF燃料棒撕碎、筛分、破碎、造粒粉尘及烘干废气经“旋风除尘+布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒（DA003）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过排风管引至屋顶排放。无组织排放：水泥砖及砼结构生产线筒仓粉尘经筒仓顶部自带的除尘器处理后排放；原料堆场粉尘采用封闭式仓储+喷雾降尘，产品仓库全封闭式，全封闭皮带运输；运输粉尘、装卸粉尘通过装卸区设置喷雾除尘，运输扬尘通过设置减速带、洒水降尘。

建筑砂石骨料生产线破碎、筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求；水泥砖及砼结构生产线搅拌粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值要求；RDF燃料棒生产线撕碎、筛分、破碎、造粒粉尘及烘干废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中的排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放值；水泥砖及砼结构生产线筒仓粉尘、堆场扬尘、运输粉尘、装卸粉尘同时执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

4.废水污染防治。项目实行“雨污分流、清污分流”，施工期废水经沉淀池澄清后可循环使用，生活污水经化粪池处理后用于农肥。运营期洗车平台废水经沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，无废水外排；地面冲洗水经沉淀池（10m3）沉淀后循环使用，无废水外排；初期雨水经收集沉淀后用于生产搅拌用水；生活污水经化粪池处理后用于农肥。

5.噪声污染防治。施工期噪声来源于施工机械、车辆运输和设备安装，应合理安排施工时间，采取减速、禁鸣和禁止夜间施工等措施，降低噪声影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期噪声源主要为振动给料机、颚式破碎机、专用反击破碎机等生产设备，选用低噪声和符合国家标准的生产设备；做好隔声、吸声、减震等措施；对噪声较大的生产设备合理布局并进行减振、隔音、密闭等综合治理措施；加强厂区绿化、个体防护和设备维护；严格控制工作时间；确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。同时，加强车辆运输管理，合理安排运输途径和时间，途经声敏感目标处要采取禁鸣、限速措施，不得扰民。

6.固体废物防治。严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设一般固体废物暂存间和危废暂存间，建立健全固体废物及危险废物管理台账。施工期的废土石方回用于项目基础填埋、土地平整、场内道路平整及场地周边山林绿化，开挖出来的石块待项目运营后用于生产。不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘返回生产线重新利用；沉淀池沉渣返回水泥砖及砼结构生产线利用；废活性炭暂存于一般固废间交由物资回收单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门处理；废矿物油、废含油抹布暂存于危废间，委托资质单位进行处置。

7.土壤和地下水防治。按照“源头控制，分区防控”的原则落实土壤和地下水污染防治措施。厂区地面硬化并分区防渗，确保防渗性能达到要求；危废间内设置防渗托盘，防范污染源对地下水、土壤环境的垂直下渗污染影响，避免污染地下水和土壤环境，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。

8.加强环境管理与环境风险防范。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度；做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常稳定运行；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。木屑类、棉纺类产品应分类、分区暂存，防止火灾等产生伴生、次生环境污染，确保环境安全。

三、严格按规程操作，确保各种污染治理设施的正常运行。项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2026年2月5日